Часть 1 (текстовая)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ    МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах  ул. Боровая, пер. Прядильный, ул. Михаила Лермонтова, до границ земельного участка с кадастровым номером 22:65:017726:720

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для выполнения работы

Подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах в границах  ул. Боровая, пер. Прядильный, ул. Михаила Лермонтова, до границ земельного участка с кадастровым номером 22:65:017726:720 в  г. Бийске   выполнена на основании Технического задания на разработку проекта межевания территории, утвержденного Отделом архитектуры и градостроительства Администрации г.Бийска 2809.2023 г.

Проект межевания  разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов Правительства РФ, Администрации города Бийска, включая:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011)  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении норм градостроительного проектирования Алтайского края»

- «Генеральный план городского округа город Бийск», утв.Решением Думы 21.12.2010 г.;

- «Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бийск» 2012 года.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков, установления красных линий в случае их отсутствия.

В частности, Проект межевания направлен на решение следующих задач:

-  анализ фактического землепользования в районе проектирования, установление границ сложившихся объектов недвижимости;  определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

-  формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке; установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в соответствующей территориальной зоне;

-  обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- разработка рекомендаций по установлению публичных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Проект межевания территории оформляется в виде отдельного документа.

1.2. Исходные материалы

В качестве исходных материалов использованы:

- Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом виде в местной системе координат, имеющаяся в фонде данных Отдела архитектуры на жесткой основе.

- Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г.Бийск», 2010 года.

- Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО г.Бийск.

- Информация о сервитутах и иных обременениях, установленных и внесенных в государственный кадастр недвижимости, из кадастрового плана территории – квартала  22:65:017725.

- Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном реестре недвижимости,  полученная в виде КПТ и выписок на ЗУ в электронном виде.

- Информация (справочная) об объектах капитального строительства.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Местоположение района проектирования

Границами проектируемой территории являются:

- с севера – улица Боровая;

- с запада – переулок Прядильный;

- с южной стороны – улица Лермонтова;

- с восточной  – граница земельного участка по адресу: южнее ул. Михаила Лермонтова, 197, с кадастровым номером 22:65:017726:720.

Границы проектируемой территории совпадают с границами элемента существующей планировочной структуры – квартала.

Проектируемая территория отражена на Схеме расположения элементов существующей планировочной структуры (Схема № 1 материалов по обоснованию).

Указанная территория расположена на левом берегу реки Бия, в Заречной части города.

2.2. Существующее использование территории,  анализ сложившейся застройки

Территория в границах проектирования расположена в границах одного кадастрового квартала - 22:65:01772.

Проектируемая   территория занята многоэтажной жилой застройкой.

Магистральные инженерные сети на проектируемой территории расположены преимущественно вдоль улиц, имеются также внутриквартальные сети, обеспечивающие нужды объектов капитального строительства, расположенных непосредственно в данном квартале.

Границы земельных участков по данным единого государственного реестра недвижимости отражены на Схеме использования территории в период подготовки проекта № 2, включенной в материалы по обоснованию проекта.

Согласно данным ЕГРН и территориальному зонированию, размещенному на официальном сайте в сети «Интернет» на странице http://geo.biysk22.ru/map.html, территория проектируемого района расположена в границах одной территориальной зоны:

ЖЗ-2 - жилая подзона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 2-х до 4-х этажей включительно), с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур (реестровый номер 22:65-7.8).

Границы территориальной зоны отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории – лист 3 материалов по обоснованию

2.3. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются:

- охранные,

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия,

- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- приаэродромная территория,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.3.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проектируемой территории отсутствуют.

2.3.2. Охранные зоны.

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории проектирования имеются (установлены) охранные зоны инженерных сетей:

- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства " ЗЛ-333, ЗЛ-334 ", реестровый номер 22:65-6.824;

- охранная зона распределительного газопровода до жилых домов от ГРП-3 в г. Бийске Алтайского края, реестровый номер 22:65-6.161;

- охранная зона подводящих газопроводов до ГРП 1,3,4,5,6,7,9,48,10/1 от газопровода среднего давления (от ГГРП-4 до газовой котельной №6) в г. Бийске Алтайского края, реестровый номер 22:65-6.162.

Границы отражены на  Схеме границ зон с особыми условиями использования территории – лист 3 материалов по обоснованию.

2.3.4. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны в границах территории проектирования отсутствуют.

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Общие положения по формированию земельных участков

Задачей проекта межевания является предложение по определению границ земельных участков жилой многоэтажной застройки (в случае если они требуют межевания), уточнение (изменение) или установление границ существующих земельных участков при необходимости, а также формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне.

Проект межевания выполнен на топографической карте масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Геокад АРМ КИН», содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проектное решение по межеванию территории представлено в Основной Графической части.

На чертежах проекта межевания территории отображаются:

* красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений;

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.

Границы зон действия публичных сервитутов, а также  границы особо охраняемых природных территорий и  территорий объектов культурного наследия в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала.

* Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории.

В соответствии с ч. 11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ,  красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В данном районе города Бийска красные линии не установлены. В результате анализа сложившейся застройки и в соответствии с решениями генерального плана города, данным проектом межевания территории предлагается назначить красные линии по всем прилегающим улицам (квартальные красные линии).

В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Поскольку проектируемая территория представлена уже существующей застройкой, а красные линии предлагается установить с достаточным (не менее 6 м ) отступом от магистральных улиц и проездов, то проектом предлагается отступы от красных линий не устанавливать.

Координаты красных линий приведены в Приложении к Пояснительной записке, границы отражены на Чертеже № 2 основной графической части.

* Формирование земельных участков выполнялось в следующей последовательности. Первоначально формировались участки под существующими объектами недвижимости, в том числе под объектами  жилой застройки. Затем, территории общего пользования определялись по фактически существующим межквартальным проездам, проходам с учетом возможности обеспечения доступа каждого из участков от земель общего пользования.

Далее, формировались границы выявленных незастроенных земельных участков (при наличии), незарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и никому не предоставленных на определенном праве.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе  топографо-геодезического материала, выполненной также в местной системе координат.

3.2. Формирование земельных участков объектов жилой застройки

Расчет нормативной площади земельных участков объектов жилой застройки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.

Принцип расчета нормативных площадей земельных участков объектов жилой застройки, и формирования их границ, в соответствии с данными размерами, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания; обеспечения гражданских прав; установления земельной доли в праве общей собственности, приходящейся на каждого домовладельца исходя из площади помещений; налогообложения; эффективного использования земель городских поселений.

В границы земельных участков включаются все объекты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним, а также обеспечивается доступ ко всем объектам социальной инженерно-транспортной инфраструктуры. При установлении границ предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: частями магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен, а также к необходимым объектам общего пользования в соответствии с градостроительными нормативами.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле

где Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилого многоквартирного дома, м2

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности, различных годов постройки (таблица приложения А).

В границах проектируемой территории расположены 7 многоквартирных жилых домов 2012-2015 года постройки с этажностью 4 и 5 этажей.

Пять  жилых многоквартирных домов № 2-10 по ул.Боровая расположены в границах одного  земельного участка с кадастровым номером 22:65:017725:98; два дома № 16, 18 – в границах одного участка с кадастровым номером 22:65:017725:384.

В силу положений жилищного законодательства Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты (пункт 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ).

В целях реализации указанных положений жилищного законодательства Российской Федерации Законом № 218-ФЗ предусмотрено, что при государственной регистрации права собственности на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном доме одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем (часть 5 статьи 40 Закона № 218-ФЗ).

Существование нескольких многоквартирных жилых домов на одном земельном участке препятствует надлежащему оформлению прав собственников помещений в таких домах на принадлежащее им в силу закона общее имущество (об этом письма Департамента Минэконмразвития от 27 сентября 2011 г. N Д23-4059,  от 18.08.2017 г., письмо Росреестра 10 февраля 2022 г. N 14-01167/22@).

В связи с этим, с целью приведения границ участков в соответствие с законодательством, обеспечения собственников помещений многоквартирных домов правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, проектом межевания территории предлагается образование самостоятельных участков под каждым многоквартирным домом.

Для расчета нормативной площади земельных участков под существующими многоквартирными домами были взяты удельные показатели, рекомендуемые при уплотнении застройки.

Показатели нормативной площади и площади сформированных земельных участков под домами многоквартирных жилых домов приведены в таблице.

| № п/п | КН ОКС | Адрес | год постройки дома | общая площадь МКД | этаж-ность | Удель-ный показа-тель при уплотне-нии | площадь норма-тивная | площадь ЗУ предлагаемая проектом | Расхож-дение площади (нормативной и проект-ной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22:65:017725:171 | Боровая, 2 | 2012 | 1 979.1 | 4 | 0.88 | 1 742 | 1 713 | -29 |
| 2 | 22:65:017725:172 | Боровая, 4 | 2012 | 2 069.5 | 4 | 0.88 | 1 821 | 1 590 | -231 |
| 3 | 22:65:017725:173 | Боровая, 6 | 2012 | 1 897.4 | 4 | 0.88 | 1 670 | 1 657 | -13 |
| 4 | 22:65:017725:174 | Боровая, 8 | 2012 | 1 864.0 | 4 | 0.88 | 1 640 | 1 752 | 112 |
| 5 | 22:65:017725:175 | Боровая, 10 | 2012 | 1 676.5 | 4 | 0.88 | 1 475 | 1 408 | -67 |
| 6 | 22:65:017725:388 | Боровая, 16 | 2015 | 3 051.3 | 5 | 0.88 | 2 685 | 3 591 | 906 |
| 7 | 22:65:017725:440 | Боровая, 18 | 2015 | 2 302.7 | 5 | 0.88 | 2 026 | 3 172 | 1146 |

Как видно из таблицы, площади образуемых участков близки к нормативным, но в связи со сложившейся застройкой образовать участки в точном соответствии с нормативными показателями не представляется возможным.

3.3. Формирование земельных участков под существующими объектами недвижимости и выявленных незастроенных участков

При принятии проектных решений по определению границ земельных участков  руководствовались следующим.

Согласно принятой системе землепользования внутриквартальное пространство территории должно быть максимально разделено между земельными участками микрорайона. Данная система вытекает из одного из важнейших принципов земельного права - рационального использование земель. Рациональное использование земель выражается в требовании эффективной эксплуатации земельных участков землевладельцами, землепользователями, собственниками, которое отвечает также интересам общества, обеспечивает наиболее целесообразное и экономически выгодное использование.

Земельным кодексом РФ установлены требования к образуемым и изменяемым земельным участкам, в  частности, согласно  ст. 11.9:

- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами

Одним из оснований для перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности и земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности является приведение границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы (п.2 ч.1 ст.39.28 ЗК РФ). При этом, действующее законодательство не раскрывает данных понятий. Вместе с тем, в ст. 11.9 ЗК РФ указано, что образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию недостаткам.

В связи с этим, Проектом межевания территории в целях рационального использования земель и обеспечения собственников помещений многоквартирных домов правовыми документами на использование земельных участков предлагается:

- перераспределить участок с КН 22:65:017725:98 с землями, в результате чего образуется 6 участков с условным обозначением ЗУ1-ЗУ6, пять из которых – для размещения многоквартирных домов, один – для эксплуатации нежилого помещения – газовой котельной;

- перераспределить участок с КН 22:65:017725:384 с землями, в результате чего образуется 2 участка участок с условным обозначением ЗУ7, ЗУ8 для размещения многоквартирных домов.

В связи со сложившейся застройкой для многоквартирных домов № 2-10 по ул.Боровая оборудована одна общая детская площадка. В связи с этим, Проектом межевания территории предлагается образовать участок с условным обозначением ЗУ11 для размещения в границах участка элементов благоустройства (детской площадки) в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края № 266 от 02.07.2015 г.

В границах проектируемой территории согласно сведениям ЕГРН поставлен на кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 22:65:017725:99 по адресу: г. Бийск, в 42 метрах юго-восточнее нежилого здания № 56 по пер.Прядильный, сформированный в 2012 г. для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Участок свободен от застройки, согласно координатам границ из  реестра недвижимости участок располагается на проезде общего пользования. При этом, поскольку в 2015 г. на данный участок был заключен договор аренды, то участок не может быть аннулирован в ЕГРН. В связи с чем, проектом межевания территории предлагается перераспределить данный участок  22:65:017725:99 с землями, сместив его к автобусной остановке с уменьшением площади до 22 кв.м, для дальнейшей возможности его предоставления для размещения нестационарного торгового объекта (павильона) в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (ст.10  закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ). В связи с этим, участок спланирован на землях общего пользования и в красные линии квартала не включен.

В границах проектируемой территории незастроенных участков не выявлено.

  - Формирование публичных сервитутов

Установление публичных сервитутов (для обеспечения прохода, проезда) проектом межевания не предусмотрено, так как к каждому формируемому или уже сформированному участку предусмотрен доступ от земель общего пользования.

4. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате работ, в границах территории проектирования предлагается сформировать 11 земельных участков.

Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:

| #G0N п/п |  | Наименование показателей / условное обозначение или КН земельного участка / адрес (при наличии) | Способ образования (КН исходных ЗУ) | Площадь | Вид разрешенного использования образуемых ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Площадь проектируемой территории |  | 3 га | --- |
| 2 |  | Территории, подлежащие межеванию (образуемые участки) | 11 |  |  |
| 2. | 1 | ЗУ1 ул. Боровая, 2 | Путем перераспределе-ния ЗУ 22:65:017725:98 и земель | 1713 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 2. | 2 | ЗУ3 ул. Боровая, 4 |  | 1590 |  |
| 2. | 3 | ЗУ4 ул. Боровая, 6 |  | 1657 |  |
| 2. | 4 | ЗУ5 ул. Боровая, 8 |  | 1752 |  |
| 2. | 5 | ЗУ6 ул. Боровая, 10 |  | 1408 |  |
| 2. | 6 | ЗУ2 ул. Боровая, 4, Н-32 (для размещения газовой котельной) |  | 147 | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
| 2. | 7 | ЗУ7 ул. Боровая 16 | Путем перераспределе-ния ЗУ 22:65:017725:384и земель | 3591 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 2. | 8 | ЗУ8 ул. Боровая 18 |  | 3172 |  |
| 2. | 9 | ЗУ9 ул. Боровая (для размещения трансформаторной подстанции) | Образование из земель | 100 | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
| 2. | 10 | ЗУ10 в 40 м западнее дома по ул.Боровая, 2 | Путем перераспределе-ния ЗУ 22:65:017725:99 и земель | 22 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |

Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования участков по данным ЕГРН (для преобразуемых и уточняемых участков) либо  в соответствии с  градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск для соответствующей территориальной зоны.