ООО "Центр кадастра и экспертизы Черданцева"

Проект планировки территории

Проект планировки территории и проект межевания территории

для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги

общего пользования:

Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького

Шифр 24-05-102

Основная часть

ПЗ-1 - Пояснительная записка

ТОМ 1

г. Бийск, 2024 г.

ООО "Центр кадастра и экспертизы Черданцева"

Свидетельство подтверждающее членство Асоциации Саморегулируемой организации

«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» № 1197 от 30.03.2016 г.

Проект планировки территории

Проект планировки территории и проект межевания территории

для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги

общего пользования:

Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького

Шифр

24-05-102

Основная часть

ПЗ-1 - Пояснительная записка

ТОМ 1

Генеральный директор:	 		О.С. Черданцева

Главный инженер проекта:	 		Е.Ф. Черданцев

г. Бийск, 2024 г.

|  |  |  |  |  | Оглавление - СОСТАВ ПРОЕКТА 2 - ВВЕДЕНИЕ 3 - НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КАТЕГОРИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ) И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 3 - ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 4 - ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 6 - ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 7 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 7 - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 8 - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 8 - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9 - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 10 - ПРИЛОЖЕНИЯ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  | ГИП |  |  |  |  |  | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | ГАП |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 11 |
|  |  |  |  |  | Разработал |  |  |  |  |  |  | ООО "Центр кадастра и экспертизы Черданцева" |  |  |
|  |  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - Состав проекта. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Том 1. Основная часть проекта планировки территории на линейный объект включает в себя: Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: - лист 1 - Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. Пояснительная записка - лист 1 - Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) - лист 2 - Планировка территории для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования - лист 3 – Схема. Поперечный профиль. Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть: - лист 1 - Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) - лист 2 - Планировка территории для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования - лист 3 - Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Конструктивные и планировочные решения. - лист 4 – Схема границ территориальных зон. Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. Примечание. - Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – не разрабатывалась, так как на данном участке города отсутствуют опасные объекты и территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Схема конструктивных и планировочных решений объединена с листом 3 раздела 3. Объединение допускается постановлением Правительства РФ №564. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2. ВВЕДЕНИЕ Проект «Планировки территории и проект межевания территории для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования: Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького» выполнен ООО "Центр кадастра и экспертизы Черданцева» на основании: - Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования, расположенного, по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького»; - Генерального плана городского округа – города Бийска Алтайского края. Проект планировки территории для строительства линейного объекта разработан согласно следующих нормативно правовых и нормативно-технических документов: - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями), - СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция. СНиП 2.05.02-85, - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89, - Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». В качестве исходных материалов использованы : - Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, - Отчет об инженерно-геологических изысканиях, - Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г. Бийск», 2010 года, - Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО г. Бийск. - НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КАТЕГОРИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ) И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. В соответствии с требованиями СП 42.13380.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», категория ул. Горького: Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке. Приняты следующие основные параметры и технические нормативы: - ширина полосы движения - 3 м; - число полос движения - 2-3 - ширина тротуара - 1,5 м; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 102-05-2024– ПП-ПЗ-1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - расчетная скорость движения - 40 км/ч; - наибольший продольный уклон - 70 %. - наименьший радиус кривых в плане - 90 м Целью проекта, «Планировки территории и проект межевания территории для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования: Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького», является увеличение пропускной способности и безопасности движения по улично-дорожной сети на данном участке. Конструкция дорожной одежды: - верхний слой покрытия- горячий плотный мелкозернистый щебеночный асфальтобетон марки 1 тип А толщиной- 0,05 м (ГОСТ 9128-2013); -средний слой покрытия-горячий плотный мелкозернистый щебеночный асфальтобетон марки 1 тип Б толщиной -0,06м (ГОСТ 9128-2013); - нижний слой покрытия- горячий пористый крупнозернистый щебеночный асфальтобетон марки 1 толщиной- 0,07 м (ГОСТ 9128-2013); - основание –щебень 40-70мм марки 1200мм с заклинкой 10-20мм толщиной-0,15м (ГОСТ 32703-2014); -подстилающий слой-щебеночно-песчаная смесь С4 толщиной -0,40м(ГОСТ 25607-2009). Конструкция покрытия тротуаров: - покрытие- горячий плотный мелкозернистый песчаный асфальтобе-тон марки 1 тип Г толщиной- 0,05 м (ГОСТ 9128-2013); - основание- щебеночно-песчаная смесь С5 толщиной-0,12м (ГОСТ 25607-2009).4. 4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. Для создания линейного объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования, расположенного, по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Максима Горького строительством которой разрабатываются проекты планировки и межевания, от пер. Перевозный до пер. Комсомольский. Территория в границах проектирования расположена в границах трех кадастровых кварталов 22:65:017312, 22:65:016306, границы которых в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением. На прилегающей территории расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, физические и юридические лица. В границах проектируемой территории расположены инженерные сети – воздушных линий электропередачи, водопровода, канализационных и тепловых сетей. Границы земельных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | участков по данным единого государственного реестра недвижимости отражены на Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки. Проектируемая территория расположена в границах территориальных зон, установленных «Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск»: Западная часть проектируемой территории расположена в зоне ОДЗ 4-7 Общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки организаций и учреждений управления, проектных организаций, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи. Центральная часть проектируемой территории расположена в зоне ЖЗ 3-028 Подзона жилой застройки усадебного типа с учреждениями и предприятиями повседневного использования, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур. Зоны с особыми условиями использования территории не установлены. Объекты культурного наследия в границу планируемого линейного объекта не попадают. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 5. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта таблица 1: Обозначение характерных точек границы; Координаты, м. X; Y. 1; 2; 3. 1; 509733,72; 3284423,74. 2; 509743,05; 3284441,34. 3; 509753,94; 3284461,32. 4; 509791; 3284518,26. 5; 509795,56; 3284530,46. 6; 509773,18; 3284535,24. 7; 509718,92; 3284436,15. 8; 509698,66; 3284403,06. 9; 509717,76; 3284391,63. 1; 509733,72; 3284423,74. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

|  |  |  | - ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ Проектом не предусмотрено. - ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУ РАЗМЕЩЕНИЯ. Предельные параметры размещаемого линейного объекта устанавливаются по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городских и сельских населений»: Для дороги категории – местного значения, - расчетная скорость движения –50-70 км/ч, - число полос движения в обоих направлениях 2, - ширина полосы движения – 3 – 4 м, - ширина пешеходной части тротуара – 1.5 м, - наибольший продольный уклон – от 70 до 80 ‰, - наименьший радиус кривых и в плане – 175 – 250 м. В градостроительных регламентах в числе предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства уст минимальные отступы от границ земельных участков (в том числе от красных определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. В данном сл |  |  |  |  |  |  | АЩИХ ВХОДЯЩИХ ЕМОГО разрешенного анавливаются линий) в целях за пределами учае линейный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  | объект – дорога размещается на землях общего пользования, в связи с чем, отступы от красных линий в границах проектируемой территории не устанавливаются, так как не предусматриваются действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. |  | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |

|  |  | 8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ Для защиты от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильной дороге, необходимо предусмотреть в рабочем проекте: - меры по ограничению движения грузовых автомобилей в пределах планируемого линейного объекта в определенное (особенно темное) время суток; - мероприятия по ограничению скорости движения автомобилей транспортного потока за счет применения технических средств организации дорожного движения; - малошумные дорожные покрытия. Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, сохранение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического состояния водных объектов, расположенных в зоне влияния планируемого линейного объекта, на стадии эксплуатации автодороги обслуживающему линейному дорожному подразделению рекомендуется выполнять регулярную уборку скоплений твердых материалов на поверхности автомобильной дороги, уборку снега с проезжей части зимой, с периодическим вывозом мусора и загрязненного снежного слоя. Основным условием, обеспечивающим охрану грунтовых вод от загрязнения в период эксплуатации участка автодороги, является устройство организованного сбора поверхностных стоков с проезжей части автодороги в коллектор. - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ Объекты культурного наследия в границу планируемого линейного объекта не попадают. - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ На период строительства Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: - соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм работы дорожно-строительной техники; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - контроль токсичности отработанных газов; - недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания; - сокращение времени производства работ связанных со значительными выделениями пыли (погрузочно-разгрузочные, бульдозерные работы) во время наступления неэффективной рассеивающей способности атмосферы (штили). Для снижения негативного воздействия на состояние поверхностных вод, сохранение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического состояния водных объектов, расположенных в зоне влияния работ, предлагаются следующие мероприятия: - устройство строительных площадок, вспомогательных сооружений за пределами водоохранных зон; - устройство насыпного основания временных площадок, их обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки; - запрещение открытого хранения на строительной площадке сыпучих, растворимых и размываемых материалов; - заправка дорожно-строительной техники топливом за пределами водоохранных зон в специально отведенных местах; - запрещение мойки и стоянок автотранспорта в границах водоохранных зон; - организация специально оборудованных мест для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на строительной площадке с их последующим вывозом; - санитарная очистка стройплощадки от строительного мусора и бытовых отходов; - своевременная рекультивация земель. В период реконструкции участка автодороги все работы должны производиться в соответствии с принятой технологической схемой организации работ на строго установленных отведенных площадях. На этом этапе следует оберегать от повреждения отведенные земли. Важнейшим условием является соблюдение установленных границ отвода. Почвенно- растительный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. По окончании строительных работ необходимо провести рекультивацию всех временно занимаемых земель. Рекультивация нарушенных земель осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия: - осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой организации работ, в строго согласованные сроки; - соблюдение границ, отведенных под реконструкцию земельных участков; - недопущение захламления территории строительства и реконструкции мусором, отходами, а также загрязнение ее ГСМ; - использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия; - заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на производственной базе; - рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов производства с их последующим вывозом на полигон ТБО; - использование природо- и ресурсосберегающих технологий проведения строительно- монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | На период эксплуатации Мероприятия по охране земельных ресурсов В период эксплуатации проектируемого объекта для минимизации загрязнения почвенного покрова предусмотрено: - Передвижение автотранспорта предусмотрено по запроектированным твердым покрытиям; - Устройство проездов с бортовым камнем, исключающих попадание загрязняющих веществ в почву; - Отвод атмосферных вод с проезжей части осуществляется открытым способом, по проектируемым лоткам проездов по уклону рельефа, далее в существующую систему водоотведения. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. В период эксплуатации уличный смет при уборке дорог будет вывозиться на полигон ТБО. Образующиеся отходы передаются на размещение на полигон ТБО, имеющего лицензию и, внесенного в реестр ГРОРО. - ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. На данном участке города отсутствуют опасные объекты, заводы, склады опасных веществ и т. д, а также отсутствуют границы зон в документах территориального планирования города Бийска. Мероприятия, проводимые заблаговременно в режиме повседневной деятельности Организационные мероприятия - Планирование защиты населения и территорий от землетрясений и ликвидации их последствий осуществляется с учетом специфики землетрясений. Основой для планирования и проведения превентивных мероприятий является сейсмическое районирование территории страны и микрорайонирование городских и производственных территорий. При этом разрабатываются карты, на которые наносится граница зон возможных землетрясений с определенной интенсивностью, положение сейсмоактивных разломов, участки возможных оползней и разжижения грунта и другие необходимые данные. - Создание и поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликвидации ЧС с обязательным наличием инженерных формирований. Средства - поисковая аппаратура, например, акустическая система «Пеленг» и микроволновой детектор движения, позволяющие обнаруживать живого человека под завалами на глубине, соответственно до 10 и 15 метров, инженерная техника для расчистки завалов и для локализации аварий на коммунальных сетях, пожарная техника, медицинская техника, средства обеспечения жизнедеятельности населения. - Организация постоянного контроля сейсмической обстановки в регионе, в том числе прогнозирование землетрясений. Контроль осуществляется силами и средствами единой системы сейсмических наблюдений (ЕССН), включающей сеть сейсмических станций и станций наблюдения за изменениями геомагнитного поля Земли, расположенных в различных регионах, а также вычислительные обрабатывающие центры. Прогнозирование землетрясений одно из важнейших мероприятий в системе контроля сейсмической обстановки, позволяющее своевременно принять меры по защите населения. - Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения, создание дублирующих систем оповещения на случай разрушения основных систем связи, в том числе подготовка мобильных средств оповещения на автомашинах с громкоговорящими установками. - Подготовка населения к действиям в условиях угрозы землетрясения и при его возникновении проводится в соответствии с общими нормативными положениями. В целях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | подготовки персонала, учащихся и формирований на объекте экономики и в учебных заведениях проводятся учения и тренировки по действиям при возникновении землетрясений и при ликвидации его последствий. 6. Создание оперативных запасов материальных средств и продовольствия в сейсмоопасных районах имеет особенно важное значение, так как подземная стихия выводит из строя не только жилые, но и складские помещения, где хранятся текущие запасы продовольствия. Кроме того, разрушаются и пути подвоза (железные и шоссейные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, причалы морских и речных портов). Инженерно-технические мероприятия - При проектировании земляного полотна автомобильной дороги в сейсмических районах размеры и форма земляных сооружений определяются на основе расчетов общей и местной устойчивости оснований при сейсмическом воздействии с учетом уплотнения, усиления или замены грунтов. При сооружении насыпей автомобильных дорог должно соблюдаться уплотнение грунтов с обеспечением показателя плотности не ниже 0,95 с армированием насыпи при невозможности достаточного уплотнения. - Сейсмостойкое строительство и ограничение строительства потенциально опасных объектов в сейсмоопасных районах. В соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП), в зонах возможных землетрясений силой до 7 баллов специальных мер по повышению сейсмостойкости не требуется. Целью сейсмостойкого строительства является сведение к минимуму повреждений объектов и количества жертв. При этом уровень устойчивости объектов определяется исходя из экономических возможностей. - Развитие инфраструктуры территорий с учетом создания благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных работ: строительство широких дорог и пожарных водоемов в населенных пунктах, мостов повышенной прочности и дорог с твердым покрытием и т. п. 12. Приложения лист 1 - Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:500. - Приложение 2. Техническое задание на разработку проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24-05-102 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |