Экз. №        1

Проект межевания территории,

кадастрового квартала 22:65:016028

(местоположение)

Заказчик:  Федосьин Олег Анатольевич

Исполнитель: МБУ «Управление «Единое окно» Администрации

города Бийска»

г. Бийск

2024 г.

Содержание

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| № п/п | Проект межевания территории | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Характеристика территории проектирования | 4 |
| 3 | Проектные решения | 6 |
| 4 | Выводы по проекту | 8 |
| Приложения |  |  |
| 1 | Техническое задание от 17.05.2024. |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

05-2024-ПМ

- Общие положения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

05-2024-ПМ

1.1. Основания для выполнения работы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах территории кадастрового квартала 22:65:016028, выполнена в соответствии и на  основании технического задания на разработку проекта планировки и межевания территории, утвержденного и. о начальника  отдела архитектуры и градостроительства Администрации г. Бийска 17.05.2024.

Цель проекта: определение местоположения границы образуемого земельного участков путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016028:42  с  землями, установление красных линий, линий регулирования застройки.

Основные задачи проекта межевания это:

- анализ фактического землепользования в границах проектируемой территории;

- определение местоположения границ образуемых земельных участков;

- обеспечение собственника объекта недвижимого имущества правовыми документами на использование земельного участка и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета.

Проектом межевания территории предусматривается:

- сохранение земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, границы которых соответствуют решениям проекта межевания и не требуют преобразования;

- установление красных линий, линий регулирования застройки.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов Правительства РФ, Администрации города Бийска, включая:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Приказ от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиуме»;

- Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск (утверждены Думой города от 17.02.2012 №803);

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- «Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства», «Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденные Росземкадастром 17.02.2003г.

Проект оформляется в виде отдельного документа.

  - В качестве исходных материалов использованы

- Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом виде в местной системе координат, имеющаяся в фонде данных отдела архитектуры на жесткой основе.

- Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г. Бийск», 2010 года.

Информация о земельных участках и объектах капитального строительства в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином гос. реестре недвижимости (далее – ЕГРН); информация о зонах с особыми условиями использования, сервитутах и иных обременениях, установленных и внесенных

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

в ЕГРН, из кадастрового  плана территории  квартала  22:65:016028.

- Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО  г. Бийска.

- Информация (справочная) об объектах капитального строительства с официального сайта Росреестра.

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 22:65:016028  от 21.06.2024.

- Техническое задание на разработку проекта межевания 17.05.2024.

- Кадастровая выписка   № КУВИ-001/2024-165080733 от 21.06.2024.

- Характеристика территории проектирования

2.1. Местоположение района проектирования, анализ сложившейся застройки

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 22:65:016028.  Площадь территории  проектирования составляет – 101529 кв.м.

Указанная территория расположена в восточной части г. Бийска. К периоду подготовки проекта территории представлены существующей застройкой:  производственные, промышленные объекты с существующими инженерными сетями.

  - Существующее использование территории

Территория проектируемого микрорайона расположена в границах нескольких территориальных  зон, установленных  «Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск»:

ПР – Производственная зона  с включением объектов  транспортной и инженерной инфраструктур.

ЖЗ-3- Подзона жилой застройки усадебного типа с учреждениями и предприятиями повседневного использования, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Р-2- зона рекреационного назначения-насаждений общего пользования) –расположена в юго-западной части

УДС – зона улично-дорожной сети(автомобильные дороги), с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов прилегающих территориальных зон с учетом соблюдения экологических и санитарно-гигиенических требований).

Границы территориальных зон отражены на схеме № 3,  исходных данных проекта межевания. Согласно данным ЕГРН сведения о границах территориальных зон МО г.Бийска  внесены в реестр.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

05-2024-ПМ

Проектируемая территория отражена на Схеме границ территории – приложении к техническому заданию и на ситуационном плане (Схема № 1).

Границы проектируемой территории совпадают с существующими элементами планировочной структуры – кварталами.

На участке проектирования расположены земельные участки и  объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в аренде, а также частной собственности физических и юридических лиц.

Вся территория проектирования  расположена в зоне ограничений использования объектов недвижимости на территориях санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (в зоне  О4), в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (О1б), в зоне ограничения использования объектов недвижимости на территориях береговой линии и водоохранных зон (О2).

Согласно данным государственного кадастра недвижимости в границах  территории проектирования сервитутов не установлено.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

05-2024-ПМ

Магистральные инженерные сети на проектируемой территории расположены преимущественно  вдоль улицы, имеются также внутриквартальные сети, обеспечивающие нужды объектов капитального строительства, расположенных непосредственно в данном квартале.

    - Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются:

- охранные;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов;

- приаэродромная территория;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Охранные зоны

Большинство инженерных сетей расположено на землях общего пользования. Линейная часть существующих и строящи

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

хся объектов инженерной инфраструктуры, не расположенная непосредственно на поверхности земли (в подземном, воздушном исполнении) включена в границы земельных участков. При необходимости собственниками сетей могут быть установлены в соответствии с действующим законодательством охранные зоны для обеспечения необходимых мер по сохранности и обслуживанию.

    - Санитарно-защитные зоны

Согласно территориальному зонированию, установленному Правилами землепользования и застройки, вся территория проектируемого квартала расположена в зоне ограничения использования объектов недвижимости на территориях санитарно-защитных зон (ЗСО2 пояс СК БИ48, ЗСО 3 пояс ск БИ 48), в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливается специальный режим использования территории. Перечень мероприятий и ограничения содержатся в Правилах землепользования и застройки и в данном Проекте не приводятся.

2.4. Сведения об особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия

Особо охраняемые природные территории в границах проектируемой территории – отсутствуют.

- Проектные решения

3.1. Общие положения по формированию земельных участков

Основ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ной задачей проекта межевания является предложение по определению границ образуемых земельных участков, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016028:42 с землями.

Проект межевания выполнен на топографической карте масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Геокад АРМ КИН», содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проектное решение по межеванию территории представлено в Основной Графической части (схема 2  Основная часть).

На чертежах проекта межевания территории  отображаются:

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.

* красные линии, линий регулирования застройки

Границы особо охраняемых природных территорий в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории.

В соответствии с ч. 11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ,  красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории в данном районе города Бийска красные линии не установлены. В результате анализа сложившейся застройки данным проектом межевания территории предлагается назначить новые красные линии:

- со стороны р. Бия, вдоль границ существующих земельных участков и планируемого к образованию участка;

- в границах пер. Табунный – ул. Ленина – пер. Глиняный – ул. Толстого –                ул. Сплавная по границе существующих земельных участков.

В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков (в том числе от красных линий) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. При установлении линии регулирования застройки руководствовались Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, утвержденными решением Думы города Бийска от 17.02.2012 № 803.

На проектируемой территории Правилами землепользования и застройки города Бийска, в зоне ЖЗ-3 установлены  отступы линий регулирования застройки от красных линий  для индивидуального жилищного строительства в размере 5м  (территория зоны ЖЗ 3, которая входит в территорию проекта межевания, представлена фактически существующей индивидуальной жилой застройкой).

В зонах  ПР, Р-2, УДС  размеры отступов от красных линий не установлены, поэтому линию  регулирования  застройки  предлагается установить в 0 м от  красной  линии (т. е. красная линия и линия отступа совпадают).

Координаты красных линий приведены в Приложении к Пояснительной записке, границы отражены на чертеже № 3 основной графической части.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе  топографо-геодезического материала, выполненной также в местной системе координат.

3.2. Формирование земельных участков под существующими объектами недвижимости и выявленных незастроенных участков

При принятии проектных решений по определению границ земельных участков  руководствовались следующим.

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

6

05-2024-ПМ

Земельным кодексом РФ установлены требования к образуемым и изменяемым земельным участкам, в соответствии  ст. 11.9:

- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными  законами.

Приведение границ земельных участков в соответствие с фактическим использованием, нормативными требованиями, а также требованиями к образуемым участкам в плане кадастровых работ возможно двумя способами – уточнением местоположения границ и перераспределением земельного участка с землями.

Действующим законодательством установлены пределы уточнения границ. В связи с этим, земельные участки, площадь которых после изменения их границ увеличилась не более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН, или не более минимально установленной, подлежат уточнению. Земельные же участки, площадь которых после изменения их границ увеличилась более чем на 10% от площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН, Проектом предлагается образовать

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

путем перераспределения с муниципальными землями.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

05-2024-ПМ

В границах территории проектирования сформирован 1 участок, путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности (земельным участком с кадастровым номером 22:65:016028:42) и муниципальных земель (:ЗУ1).

Одним из оснований для перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности и земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности является приведение границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы (п.2 ч.1 ст.39.28 ЗК РФ). При этом, действующее законодательство не раскрывает данных понятий. Вместе с тем, в ст. 11.9 ЗК РФ указано, что образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию недостаткам.

На сегодняшний день в действующем законодательстве определение и содержание термина «изломанность границ» не установлено. Исходя из смысла и содержания земельного и кадастрового законодательства, изломанность границ земельного надела - это специфическое место расположения поворотных точек границ. Идеально ровный участок правильной геометрической формы имеет 4 поворотных точки (это минимальное количество возможных поворотных точек, которые могут быть установлены в результате проведения межевых работ). Благодаря наличию поворотных точек, между участками проводятся достоверные межевые границы. То есть в каждом месте, где межевая граница изгибается и утрачивает форму ровной линии, а также в местах поворота линий, определяются поворотные точки. Там где граница утрачивает форму ровной линии (линия делится, разламывается, утрачивает свою целостность) и состоит из нескольких отрезков, расположенных под углом  – граница изгибается. В данном случае южная граница земельного участка состоит из 7-х отрезков, образуя выступ прямоугольной формы. Искривление контура земельного участка влечет за собой трудности в обработке земли, размещении межевых знаков в виде забора  и строительстве новых объектов, кроме того изломанность границы участка снижает его коммерческую привлекательность.

После проведения работ по перераспределению, образуемый земельный участок можно будет использовать более рационально, во первых будут проведены работы по благоустройству заброшенной на сегодняшней день территории вдоль реки Бия, во вторых для развития предприятия появится возможность более эффективно использовать территорию с увеличением производственных объемов. Так же при заключении соглашения о перераспределении вышеуказанного участка с муниципальными землями, собственником исходного земельного участка будет произведена оплата в размере 30% от кадастровой стоимости присоединяемой территории, что ориентировочно составит 360000 рублей.

Участок с условным обозначением :ЗУ1 образуется в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016028:42  с землями. :ЗУ1 образуется для обеспечения возможности размещения как существующих капитальных объектов, так и планируемых к размещению объектов капитального строительства. Перераспределение предусмотрено проектом межевания как в целях соблюдения требований земельного законодательства в соответствии со ст. 11.9 ЗК РФ (в результате проведения кадастровых работ по образованию :ЗУ1 будет устранена изломанность южной границы исходного земельного участка – земельного участка с кадастровым номером 22:65:016028:42), так и для рационального использования земли, расположенной на территории муниципального образования город Бийск.

4.Выводы по проекту межевания  территории

4.1 Выводы по проекту

Настоящим проектом предусмотрено:

- образование земельного участка, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016028:42 (частная собственность) с землями (право собственности или аренды отсутствует);

В отношении иных свободных земель, расположенных на проектируемой территории, проектом межевания территории проектирование не предусмотрено.

4.2  Основные показатели по проекту

В границах территории проектирования сформирован 1 земельный участок, Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:

Обозначение и площадь  образуемых  земельных участков

| - земельный участок с условным обозначением :ЗУ1 (ул. Льва Толстого, 37) образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и частной собственности | 50139 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности |
| --- | --- | --- |

Все земельные  участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования участков по данным ЕГРН и градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск.

Изм.Изм.

ЛистЛист

№ докум.№ докум.

ПодписьПодпись

ДатаДата

ЛистЛист

9

05-2024-ПМ

Красные линии

| cps_usr_xy_. №; X; Y. 1; 512783,74; 3285209,1. 2; 512811,87; 3285240,26. 3; 512823,38; 3285252,69. 4; 512828,39; 3285278,07. 5; 512827,73; 3285300,46. 6; 512826,1; 3285308,48. 7; 512822,77; 3285320,73. 8; 512812,88; 3285335,09. 9; 512784,81; 3285362,46. 10; 512783,29; 3285365,23. 11; 512782,11; 3285368,21. 12; 512781,84; 3285371,15. 13; 512829,85; 3285448,95. 14; 512863,81; 3285500,75. 15; 512878,71; 3285524,88. 16; 512858,68; 3285556,69. 17; 512848,71; 3285570,31. 18; 512814,45; 3285623,44. 19; 512812,38; 3285636,6. 20; 512805,71; 3285666,77. 21; 512797,17; 3285671,37. 22; 512791,92; 3285661,68. 23; 512783,11; 3285653,83. 24; 512742,29; 3285575,96. 25; 512644,83; 3285442,02. 26; 512643,99; 3285435,27. 27; 512555,64; 3285351,64. 28; 512545,33; 3285340,67. 29; 512518,84; 3285281,22. 30; 512516,09; 3285275,01. 31; 512550,95; 3285222,3. 32; 512566,86; 3285202,1. 33; 512577,46; 3285210,47. 34; 512588,24; 3285202,41. 35; 512623,69; 3285160,69. 36; 512646,57; 3285135,09. 37; 512654,88; 3285125,32. 38; 512673,13; 3285104,52. 39; 512783,74; 3285209,1. |  |
| --- | --- |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.