


Часть 1 (текстовая)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ    МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах пер. Соколовский,  ул. Дальняя, 
пер. Красноярский, по границе производственной 
территориальной зоны (ПР)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для выполнения работы 
Подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах пер.Соколовский, ул.Дальняя,  пер.Красноярский, по границе производственной территориальной зоны,   выполнена на основании постановления администрации г.Бийска№ 2060 от 12.09.2025 г. и технического задания на разработку проекта межевания территории, утвержденного Отделом архитектуры и градостроительства Администрации г.Бийска.

Проект межевания  разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов Правительства РФ, Администрации города Бийска, включая:

· Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

· СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

· СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011)  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

· Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении норм градостроительного проектирования Алтайского края»

·  «Генеральный план городского округа город Бийск», утв.Решением Думы 21.12.2010 г.;
· «Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бийск» 2012 года.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков, установления красных линий в случае их отсутствия. 
В частности, Проект межевания направлен на решение следующих задач:

-  анализ фактического землепользования в районе проектирования, установление границ сложившихся объектов недвижимости;  определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

-  формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке; установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в соответствующей территориальной зоне;

-  обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- разработка рекомендаций по установлению публичных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Проект межевания территории оформляется в виде отдельного документа.

1.2. Исходные материалы  
В качестве исходных материалов использованы:

1. Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом виде в местной системе координат, имеющаяся в фонде данных Отдела архитектуры на жесткой основе. 

2. Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г.Бийск»  2010 года,  с изменениями в редакции решения Думы г.Бийска от 23.03.2023 № 75, а также в редакции решения Думы г.Бийска от 20.02.2025 № 392.

3. Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО г.Бийск.
4. Информация о сервитутах и иных обременениях, установленных и внесенных в государственный кадастр недвижимости, из кадастрового плана территории – квартала  22:65:01702.

5. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном реестре недвижимости,  полученная в виде КПТ и выписок на ЗУ в электронном виде.

6. Информация (справочная) об объектах капитального строительства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Местоположение района проектирования
Границами проектируемой территории являются: 

- с западной стороны  – переулок Соколовский;

- с северной стороны – улица Дальняя;

- с восточной – переулок Красноярский;

- с южной -  граница производственной территориальной зоны, смежная с  лесным земельным участком с кадастровым номером 22:65:017337:47.
Границы проектируемой территории совпадают с границами элемента существующей планировочной структуры – квартала.

Проектируемая территория отражена на Схеме расположения элементов существующей планировочной структуры (Схема № 1 материалов по обоснованию).
2.2. Существующее использование территории,  анализ сложившейся застройки  
Территория в границах проектирования расположена в границах одного кадастрового квартала - 22:65:017337.
Указанная территория расположена на правом берегу реки Бия, в Заречной части города, представлена преимущественно производственными и складскими объектами, а также участками, используемыми для размещения гаражей и ремонта автомобилей. 

Магистральные инженерные сети на проектируемой территории расположены преимущественно вдоль улиц, имеются также внутриквартальные сети, обеспечивающие нужды объектов капитального строительства, расположенных непосредственно в данном квартале. 
Согласно территориальному зонированию, территория проектируемого района расположена в границах одной территориальной зоны - производственной (ПР).

2.3. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются: 
- охранные, 
- санитарно-защитные зоны, 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 
- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
- зоны охраняемых объектов, 
- приаэродромная территория, 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.3.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия
Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проектируемой территории отсутствуют.

2.3.2. Охранные зоны.

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории проектирования установлены охранные зоны инженерных сетей, а именно охранные зоны электрических сетей.

Границы отражены на  Схеме зон с особыми условиями использования территории – лист 2 материалов по обоснованию.

2.3.4. Санитарно-защитные зоны.
В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории проектирования установлена Санитарно-защитная зона для предприятия "Центр реабилитации слепых имени Михаила Никитовича Наумова Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых" пром.площадка.
3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1. Общие положения по формированию земельных участков  

Задачей проекта межевания является предложение по определению границ земельных участков жилой многоэтажной застройки (в случае если они требуют межевания), уточнение (изменение) или установление границ существующих земельных участков при необходимости, а также формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне. 

Проект межевания выполнен на топографической карте масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Геокад АРМ КИН», содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.
Проектное решение по межеванию территории представлено в Основной Графической части. 
На чертежах проекта межевания территории отображаются:

* красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений;

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.
Границы зон действия публичных сервитутов, а также  границы особо охраняемых природных территорий и  территорий объектов культурного наследия в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала. 
* Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории. 
В соответствии с ч. 11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ,  красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В данном районе города Бийска красные линии не установлены. В результате анализа сложившейся застройки данным проектом межевания территории предлагается назначить красные линии по прилегающим улицам и проездам (квартальные красные линии).
В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. В соответствии со ст.19 Правил землепользования и застройки минимальные отступы от стен зданий, строений, сооружений, до границ земельных участков, совпадающих с красными линиями, устанавливаются для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования и воспитания. Поскольку в границах проектируемой территории строительство жилых зданий Генпланом не предусмотрено, линии отступа от красных линий Проектом  не устанавливались.
Координаты красных линий приведены в Приложении к Пояснительной записке, границы отражены на Чертеже № 1 основной графической части.
* Формирование земельных участков выполнялось в следующей последовательности. Первоначально формировались участки под существующими объектами недвижимости. Затем, территории общего пользования определялись по фактически существующим межквартальным проездам, проходам с учетом возможности обеспечения доступа каждого из участков от земель общего пользования. 
Далее, формировались границы выявленных незастроенных земельных участков (при наличии), незарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и никому не предоставленных на определенном праве.

3.2. Формирование земельных участков под существующими объектами недвижимости и выявленных незастроенных участков
При принятии проектных решений по определению границ земельных участков  руководствовались следующим.

Согласно принятой системе землепользования внутриквартальное пространство территории должно быть максимально разделено между земельными участками микрорайона. Данная система вытекает из одного из важнейших принципов земельного права - рационального использование земель. Рациональное использование земель выражается в требовании эффективной эксплуатации земельных участков землевладельцами, землепользователями, собственниками, которое отвечает также интересам общества, обеспечивает наиболее целесообразное и экономически выгодное использование.
Земельным кодексом РФ установлены требования к образуемым и изменяемым земельным участкам, в  частности, согласно  ст. 11.9:

- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В результате анализа сложившейся застройки, сведений ЕГРН о границах земельных участков установлено следующее.

Между земельными участками с кадастровыми номерами 22:65:017337:9 и  22:65:017337:499 имеется «клин» земель, к которому отсутствует доступ и формирование самостоятельного участка не возможно. Поскольку граница участка :9 закреплена ограждением, то Проектом межевания территории предлагается с целью исключения вклинивания перераспределить земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:499 (ул. Дальняя, 38) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ1). 
Между земельными участками с кадастровыми номерами 22:65:017337:46, 22:65:017337:44 и  лесным участком 22:65:017337:47 имеется «вкрапливание» земель, к которым также отсутствует доступ и формирование самостоятельного участка не возможно. Кроме того, участки имеют изломанность границ. В связи с этим,  Проектом межевания территории предлагается с целью исключения вкрапливания и изломанности границ перераспределить: 

-  земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:46 (ул. Дальняя, 40) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ2);

-  земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:44 (ул. Дальняя, 36) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ4). 

Северная граница участка с кадастровым номером 22:65:017337:177 имеет изломанность границы; между земельными участками с кадастровыми номерами 22:65:017337:177 и  лесным участком 22:65:017337:23 имеется «вкрапливание» земель. Формирование из земель самостоятельного земельного участка в данном месте невозможно ввиду небольшой  ширины и площади земель. В связи с этим,  Проектом межевания территории предлагается с целью исключения вкрапливания и изломанности границ перераспределить: 

-  земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:177 (ул. Дальняя, 64) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ5);

-  земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:23 (ул. Дальняя, 36) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ6). 

Граница участка с кадастровым номером 22:65:017337:7 в северной части имеет изломанность границы,  Проектом межевания территории предлагается с целью исключения изломанности границ перераспределить  земельный участок с кадастровым номером 22:65:017337:7 (ул. Дальняя, 66) и земли (образуется участок с условным обозначением ЗУ3).

Незастроенных земель, из которых возможно формирование самостоятельных участков,   в границах территории проектирования не выявлено.
3.3 Формирование публичных сервитутов 
Установление публичных сервитутов (для обеспечения прохода, проезда) проектом межевания не предусмотрено, так как к каждому формируемому или уже сформированному участку предусмотрен доступ от земель общего пользования. 
4. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате работ, в границах территории проектирования предлагается сформировать 6 земельных участков.
 Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:
	#G0N п/п 
	Наименование показателей / условное обозначение или КН  земельного участка / адрес (при наличии)
	Способ образования

(КН 

исходных ЗУ)
	Площадь, кв.м 
	Вид разрешенного использования 

	1 
	Площадь проектируемой территории 
	
	72 150
	---

	2
	Территории, подлежащие межеванию  
	7
	
	

	3
	Образуемые участки
	6
	
	

	
	1
	ЗУ1 (ул. Дальняя, 38)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:499 и земель
	10 214
	производственная деятельность

	
	2
	ЗУ2 (ул. Дальняя, 40)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:46 и земель
	10 110
	Для эксплуатации нежилого здания (земли под промышленными объектами) - производственная деятельность

	
	3
	ЗУ3 (ул. Дальняя, 66)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:7 и земель
	1 675
	Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

	
	4
	ЗУ4 (ул. Дальняя, 36)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:44 и земель
	4 851
	Для эксплуатации нежилого здания (литера М) - (земли под промышленными объектами)  

	
	5
	ЗУ5 (ул. Дальняя, 64)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:177 и земель
	898
	ремонт автомобилей

	
	6
	ЗУ6 (ул. Дальняя, 36)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:017337:23 и земель
	307
	Для эксплуатации здания (гаражи)

	4
	Уточняемые ЗУ
	1
	
	

	
	1
	пер. Красноярский, 48д
	22:65:017337:14
	5 691
	Для размещения производственной базы строительной организации и складирования строительных материалов


Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования исходных участков по данным ЕГРН (для преобразуемых и уточняемых участков) либо  в соответствии с  градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск для соответствующей территориальной зоны.
PAGE  
6

