


Часть 1 (текстовая)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ    МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

в границах ул. Михаила Митрофанова, 

ул. Петра Мерлина, ул.Красноармейская

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для выполнения работы 
Подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах в границах  ул. Михаила Митрофанова, ул. Петра Мерлина, ул.Красноармейская в  г. Бийске   выполнена на основании Технического задания на разработку проекта межевания территории, утвержденного Отделом архитектуры и градостроительства Администрации г.Бийска 8.04.2024 г.

Проект межевания  разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов Правительства РФ, Администрации города Бийска, включая:

· Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

· СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

· СНиП 2.07.01-89* (Актуализированная редакция СП 42.13330.2011)  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

· Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261 «Об утверждении норм градостроительного проектирования Алтайского края»

·  «Генеральный план городского округа город Бийск», утв.Решением Думы 21.12.2010 г.;
· «Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бийск» 2012 года.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков, установления красных линий в случае их отсутствия. 
В частности, Проект межевания направлен на решение следующих задач:

-  анализ фактического землепользования в районе проектирования, установление границ сложившихся объектов недвижимости;  определение размеров и границ всех земельных участков под существующими объектами недвижимости с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

-  формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке; установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в соответствующей территориальной зоне;

-  обеспечение всех собственников объектов недвижимого имущества правовыми документами на использование земельных участков, занятых этими объектами, и увеличение за счет этого налогооблагаемой базы местного бюджета;

- разработка рекомендаций по установлению публичных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Проект межевания территории оформляется в виде отдельного документа.

1.2. Исходные материалы  
В качестве исходных материалов использованы:

1. Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом виде в местной системе координат, имеющаяся в фонде данных Отдела архитектуры на жесткой основе. 

2. Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г.Бийск», 2010 года.

3. Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО г.Бийск.
4. Информация о сервитутах и иных обременениях, установленных и внесенных в государственный кадастр недвижимости, из кадастрового плана территории – квартала  22:65:017725.

5. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном реестре недвижимости,  полученная в виде КПТ и выписок на ЗУ в электронном виде.

6. Информация (справочная) об объектах капитального строительства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Местоположение района проектирования
Границами проектируемой территории являются: 

- с севера – улица Мерлина;

- с запада – улица Митрофанова;

- с юго-восточной стороны – улица Красноармейская.
Границы проектируемой территории совпадают с границами элемента существующей планировочной структуры – квартала.

Проектируемая территория отражена на Схеме расположения элементов существующей планировочной структуры (Схема № 1 материалов по обоснованию).
Указанная территория расположена на левом берегу реки Бия, в районе вокзала. 

2.2. Существующее использование территории,  анализ сложившейся застройки  
Территория в границах проектирования расположена в границах двух кадастровых кварталов - 22:65:016310 и 22:65:016306.
Проектируемая   территория занята преимущественно многоэтажной жилой застройкой и сопутствующими объектами – торговыми и бытового обслуживания. 
Магистральные инженерные сети на проектируемой территории расположены преимущественно вдоль улиц, имеются также внутриквартальные сети, обеспечивающие нужды объектов капитального строительства, расположенных непосредственно в данном квартале. 
Согласно данным ЕГРН и территориальному зонированию, размещенному на официальном сайте в сети «Интернет» на странице http://geo.biysk22.ru/map.html, территория проектируемого района расположена в границах трех территориальных зон:

- преимущественно в границах жилой зоны застройки многоэтажными жилыми домами от 9-ти этажей и выше (ЖЗ-1), реестровый номер 22:65-7.230;

- восточная часть территории – в границах рекреационной зоны Р-2, реестровый номер 22:00-7.38;
- юго-восточная и западная часть территории (вдоль улиц Красноармейская и Митрофанова) – в тер.зоне улично-дорожной сети (УДС), реестровый номер 22:65-7.228.
Границы территориальных зон отражены на Схеме зон с особыми условиями использования территории – лист 2 материалов по обоснованию.
2.3. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются: 
- охранные, 
- санитарно-защитные зоны, 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 
- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
- зоны охраняемых объектов, 
- приаэродромная территория, 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.3.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия
Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проектируемой территории отсутствуют.

2.3.2. Охранные зоны.

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории проектирования установлены охранные зоны инженерных сетей: 
- линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации;

- тепловых сетей;

- электрических сетей.

Границы отражены на  Схеме зон с особыми условиями использования территории – лист 2 материалов по обоснованию.
Вся проектируемая территория расположена в зоне ограничения использования объектов недвижимости на территориях охраны источников питьевого водоснабжения (О1б).
2.3.4. Санитарно-защитные зоны.
Санитарно-защитные зоны в границах территории проектирования отсутствуют.
3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1. Общие положения по формированию земельных участков  

Задачей проекта межевания является предложение по определению границ земельных участков жилой многоэтажной застройки (в случае если они требуют межевания), уточнение (изменение) или установление границ существующих земельных участков при необходимости, а также формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне. 

Проект межевания выполнен на топографической карте масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Геокад АРМ КИН», содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.
Проектное решение по межеванию территории представлено в Основной Графической части. 
На чертежах проекта межевания территории отображаются:

* красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений;

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.
Границы зон действия публичных сервитутов, а также  границы особо охраняемых природных территорий и  территорий объектов культурного наследия в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала. 
* Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории. 
В соответствии с ч. 11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ,  красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В данном районе города Бийска красные линии не установлены. В результате анализа сложившейся застройки данным проектом межевания территории предлагается назначить красные линии по всем прилегающим улицам (квартальные красные линии) и проездам с целью обеспечения доступа к участкам (внутриквартальные красные линии).
В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Поскольку проектируемая территория представлена уже существующей застройкой, а красные линии предлагается установить с достаточным (не менее 6 м) отступом от магистральных улиц и проездов, то проектом предлагается отступы от красных линий не устанавливать.
Координаты красных линий приведены в Приложении к Пояснительной записке, границы отражены на Чертеже № 2 основной графической части.
* Формирование земельных участков выполнялось в следующей последовательности. Первоначально формировались участки под существующими объектами недвижимости, в том числе под объектами  жилой застройки. Затем, территории общего пользования определялись по фактически существующим межквартальным проездам, проходам с учетом возможности обеспечения доступа каждого из участков от земель общего пользования. 
Далее, формировались границы выявленных незастроенных земельных участков (при наличии), незарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и никому не предоставленных на определенном праве.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе  топографо-геодезического материала, выполненной также в местной системе координат. 
3.2. Формирование земельных участков объектов жилой застройки   

Расчет нормативной площади земельных участков объектов жилой застройки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.

Принцип расчета нормативных площадей земельных участков объектов жилой застройки, и формирования их границ, в соответствии с данными размерами, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания; обеспечения гражданских прав; установления земельной доли в праве общей собственности, приходящейся на каждого домовладельца исходя из площади помещений; налогообложения; эффективного использования земель городских поселений. 

В границы земельных участков включаются все объекты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним, а также обеспечивается доступ ко всем объектам социальной инженерно-транспортной инфраструктуры. При установлении границ предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: частями магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен, а также к необходимым объектам общего пользования в соответствии с градостроительными нормативами.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле  
[image: image1.wmf],

з.д

к

норм.к

У

S

S

´

=




где Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилого многоквартирного дома, м2
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности, различных годов постройки (таблица приложения А).

В границах проектируемой территории расположены 9 многоквартирных жилых домов 1971-1981 годо постройки с этажностью 9 и 5 этажей.
Для расчета нормативной площади земельных участков под существующими многоквартирными домами были взяты удельные показатели, рекомендуемые при уплотнении застройки.

Показатели нормативной площади и площади сформированных земельных участков под домами многоквартирных жилых домов приведены в таблице.
	 
	адрес
	год постройки дома
	общая площадь 
	Этаж-ность
	удельный показатель (упл)
	площадь по ЕГРН
	площадь нормативная
	площадь фактич. (ПРОЕКТ)
	расхожд. ПРОЕКТ и норм 
	расхожд. ПРОЕКТ и ЕГРН

	1
	Мерлина, 9
	1972
	4005.9
	5
	0.88
	3038
	3525
	3526
	1
	488

	2
	Мерлина, 11
	1972
	6629.8
	5
	0.88
	5268
	5834
	5576
	-258
	308

	3
	Мерлина, 13
	1971
	3988.0
	5
	0.88
	3369
	3509
	3621
	112
	252

	4
	Мерлина, 15
	1971
	3807.0
	5
	0.88
	3602
	3350
	3604
	254
	2

	5
	Мерлина, 17
	1971
	4381.5
	5
	0.88
	3535
	3856
	3893
	37
	358

	6
	Митрофанова, 6
	1971
	4046.1
	5
	0.88
	3390
	3561
	Не уточн.
	-170
	0

	7
	Красноармейс-кая, 174
	1976
	19749.9
	9
	0.65
	10733
	12837
	12598
	-239
	1864

	8
	Красноармейс-кая, 176
	1972
	5675.1
	5
	0.88
	5716
	4994
	Не уточн.
	722
	0

	9
	Красноармейс-кая, 180
	1981
	7784.9
	9
	0.65
	3618
	5060
	5075
	15
	1457


В общую площадь трех многоквартирных домов № 13, 15 и 17 по ул.Мерлина включены площади встроено-пристроенных нежилых помещений. При этом, для данных пристроев сформированы и поставлены на кадастровый учет самостоятельные земельные участки. В связи с этим, для расчета нормативной площади земельных участков из общих площадей данных домов были вычтены площади нежилых пристроев.
Площади и границы двух земельных участков (ул.Митрофанова, 6 и ул.Красноармейская, 176) проектом предлагается оставить без изменений.

Два земельных участка (ул.Красноармейская, 180 и ул.Красноармейская, 174) проектом предлагается перераспределить с землями, так как в результате формирования границ и приближения площади участков к нормативной, их площадь увеличивается более чем на минимальный размер, установленный для многоквартирных домов в данной территориальной зоне (1200 кв.м). По остальным участкам проектом предлагается уточнение границ и площади.

Площади участков многоквартирных домов близки к нормативным, но в связи со сложившейся застройкой образовать (уточнить) участки в точном соответствии с нормативными показателями не представляется возможным. При этом, площади всех земельных участков многоквартирных домов увеличились по сравнению с данными ЕГРН, в связи с чем права и интересы жителей не нарушены.
3.3. Формирование земельных участков под существующими объектами недвижимости и выявленных незастроенных участков
При принятии проектных решений по определению границ земельных участков  руководствовались следующим.

Согласно принятой системе землепользования внутриквартальное пространство территории должно быть максимально разделено между земельными участками микрорайона. Данная система вытекает из одного из важнейших принципов земельного права - рационального использование земель. Рациональное использование земель выражается в требовании эффективной эксплуатации земельных участков землевладельцами, землепользователями, собственниками, которое отвечает также интересам общества, обеспечивает наиболее целесообразное и экономически выгодное использование.
Земельным кодексом РФ установлены требования к образуемым и изменяемым земельным участкам, в  частности, согласно  ст. 11.9:

- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В связи с этим, Проектом межевания территории предлагается:

-  с целью исключении вкрапливания, изломанности границ перераспределить 9 земельных участков с землями;

- в целях рационального использования земель образовать 3 земельных участка под существующими объектами недвижимости, в том числе один участок для размещения парка;

- в целях обеспечения собственников помещений многоквартирных домов и иных существующих объектов недвижимости правовыми документами на использование земельных участков предлагается уточнить границы 11-ти существующих земельных участков.
В границах проектируемой территории незастроенных участков не выявлено.

3.4. Формирование публичных сервитутов 
Установление публичных сервитутов (для обеспечения прохода, проезда) проектом межевания не предусмотрено, так как к каждому формируемому или уже сформированному участку предусмотрен доступ от земель общего пользования. 
Доступ к существующим земельным участкам с кадастровыми номерами 22:65:016310:1144 (для ТП-151), 22:65:016310:1143 (для РП-7), 22:65:016310:1145 (для ТП-152), 22:65:016310:1182 (для ТП-153) обеспечивается через участки многоквартирных домов; поскольку указанные участки находятся в частной собственности, то доступ может быть обеспечен путем установления частного сервитута.

4. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате работ, в границах территории проектирования предлагается сформировать 22 земельных участка.
 Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:
	#G0N п/п 
	Наименование показателей / условное обозначение или КН  земельного участка / адрес (при наличии)
	Способ образования

(КН 

исходных ЗУ)
	Площадь 
	Вид разрешенного использования образуемых ЗУ

	1 
	Площадь проектируемой территории 
	
	13  га
	---

	2
	Территории, подлежащие межеванию  
	22
	
	

	3
	Образуемые участки
	12
	
	

	
	1
	ЗУ1 ул. Мерлина, 17 (литер А3, А4, А5)
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:1193 и земель
	368
	Для эксплуатации нежилых помещений - магазин, кафе (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания)

	
	2
	ЗУ2 ул. Мерлина, 17
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:50 и земель
	313
	Для строительства магазина модульного типа (земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания)

	
	3
	ЗУ3 ул.Митрофанова, 17
	Образование из земель
	379
	Общественное питание

	
	4
	ЗУ4 ул. Мерлина, 17
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:4 и земель
	100
	Под жилую застройку Индивидуальную

	
	5
	ЗУ5 ул. Михаила Митрофанова
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:1425 и земель
	733
	Магазины, общественное питание, ремонт автомобилей

	
	6
	ЗУ6 ул. Лесная, дом 5
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:12 и земель
	1143
	Для эксплуатации жилого дома

	
	7
	ЗУ7  ул. Мерлина, 15/1
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:49 и земель
	3116
	Для эксплуатации нежилых зданий - (земли учреждений и организаций народного образования)

	
	8
	ЗУ8  ул. Петра Мерлина (газгольдер)
	Образование из земель
	158
	Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)

	
	9
	ЗУ9  ул.Красноармейская, 180
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:49 и земель
	5075
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	10
	ЗУ10 ул.Красноармейская, 174
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:41 и земель
	12598
	Земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	11
	ЗУ11 ул. Мерлина, 1
	перераспределение ЗУ с КН 22:65:016310:1190 и земель
	1139
	Для эксплуатации индивидуального жилого дома (земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки)

	
	12
	ЗУ12 ул.Красноармейская
	Образование из земель
	3139
	Земли общего пользования 

	4
	Уточняемые участки 
	10
	
	

	
	1
	ул. Митрофанова, дом 4
	22:65:016310:8
	1939
	Для эксплуатации жилого дома (земли под домами индивидуальной жилой застройки)

	
	2
	ул. Мерлина, 17
	22:65:016310:47
	3893
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	3
	ул. Мерлина, 15
	22:65:016310:46
	3604
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	4
	ул. Мерлина, 13
	22:65:016310:45
	3621
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	5
	ул. Мерлина, 11
	22:65:016310:44
	5576
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	6
	ул. Мерлина, 9
	22:65:016310:43
	3526
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	7
	ул. Мерлина, 5
	22:65:016310:33
	1017
	Для индивидуального жилищного строительства

	
	8
	ул. Мерлина, 3
	22:65:016310:14
	737
	Для эксплуатации жилого дома

	
	9
	ул. Мерлина, 1а
	22:65:016310:1136
	636
	Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

	
	10
	ул. Промышленная, ул. Привокзальная, ул. Красноармейская
	22:65:000000:330
	2846
	Для эксплуатации тепловых сетей г. Бийска (земельные участки, предназначенные для размещения трубопроводов)


Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования исходных участков по данным ЕГРН (для преобразуемых и уточняемых участков) либо  в соответствии с  градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск для соответствующей территориальной зоны.
PAGE  
8

