ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению  Администрации города Бийска

от 10.04. 2025 № 664

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Бийска Алтайского края на 2018-2028 годы

Паспорт программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Бийска Алтайского края на 2018-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бийска Алтайского края на 2018-2028 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел энергетики, транспорта и связи Администрации города Бийска |
| Соисполнители программы | - МУП г. Бийска «Водоканал (по согласованию); - ПО «ВЭС» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (по согласованию); - Филиал «Бийские МЭС» АО «СК «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); - ООО «Заринская сетевая компания» (по согласованию); - Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» (по согласованию); - АО «Алтайэнергосбыт» (по согласованию); - ООО «Бийскпромводы» (по согласованию). |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации города Бийска, повышение доступности услуг. |
| Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города Бийска; 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города Бийска; 3.Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Бийска; 4.Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг города Бийска; 5.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города Бийска; 6.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры города Бийска |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. - повышение надежности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение резерва основного оборудования; -снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2028 годы |
| Основные мероприятия Программы | Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ системы электроснабжения города Бийска

2.1.1 Существующее состояние системы электроснабжения города Бийска

Система электроснабжения города Бийска представляет собой совокупность электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории города и предназначенных для электроснабжения его потребителей. Система ограничивается, с одной стороны, источниками питания, с другой - вводами электрических сетей к потребителям. В качестве источников питания служат понижающие подстанции напряжением 35-110 кВ, питание которых осуществляется, в свою очередь, от электрических сетей энергосистем ПАО «ФСК ЕЭС России». Обычно указанные источники питания служат также для электроснабжения промышленных предприятий, расположенных в городе. Эксплуатируют понижающие подстанции, а также сети напряжением 35-110 кВ на территории городского округа Бийск -      ПО «ВЭС» филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». Питание городских потребителей осуществляется с помощью распределительных сетей напряжением 6-10 кВ и 0,38 кВ.

На территории города Бийска самой крупной сетевой компанией, обслуживающей потребителей, является филиал «Бийские МЭС» АО «СК «Алтайкрайэнерго». Часть потребителей обслуживает ООО «Заринская сетевая компания». Организации – гарантирующие поставщики электрической энергии, АО «Алтайэнергосбыт» и                           АО «Алтайкрайэнерго», занимаются сбытовой деятельностью, в пределах своих зон ответственности.

Информация об источниках питания расположенных на территории города Бийска представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1. Источники питания ПО «ВЭС» филиал «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

| № п/п | Наименование источника электроснабжения | Адрес | Мощность, МВА | Зона действия электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 5 110/35/6 «Новая» | г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 119/2 | 2х25МВА | г. Бийск, Приобский район |
| 2 | ПС № 34 35/6 «Трофимовская» | г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова , 4 | 2х25МВА | г. Бийск, Приобский район |
| 3 | ПС № 3 110/35/6 «ГПП-4» | г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 76 | 2х40 МВА | г. Бийск, район АБ, Промзона |
| 4 | ПС № 4 110/35/10 «Северо-Западная» | г. Бийск, пер. Муромцевский, 4/2 | 2х40 МВА | г. Бийск, Центральная часть |
| 5 | ПС №18 35/6 «Полевая» | г. Бийск, пос. Новый | 4 МВА | г. Бийск, пос. Новый, Нефтебаза |
| 6 | ПС № 10 110/10 «Зеленый клин» | г. Бийск, ул. Машиностроителей,8 | 2х16 МВА | г. Бийск, мкр. «Зеленый клин» |
| 7 | ПС № 7 110/35/20/10 «Заречная» | г. Бийск, ул. Герцена,165/1 | 2х10 МВА+ 2х16 МВА | г. Бийск, Заречная часть города |

Потребителями электрической энергии являются тысячи жителей частного сектора и многоквартирных домов, а также юридические лица.

Информация о линиях электропередач  расположенных на территории города Бийска представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Линии электропередач ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

| № п/п | ЛЭП | Протяженность, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35-110 кВ | 101 | н/д | удовлетворительное |

Информация о подключенной нагрузке к системе расположенной на территории города Бийска представлена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Информация о подключенной нагрузке к системе потребителей                               АО «Алтайэнергосбыт»

| № п/п | Группа потребителей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население с электроплитами | 15187 |
| 2 | Население без электроплит | 6580 |
| 3 | Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви) | 52 |
| 4 | Многоквартирные дома | 301 |
| 5 | Прочие потребители | 575 |
| ИТОГО |  | 22695 |

Основными видами деятельности филиала Бийские МЭС АО «СК «Алтайкрайэнерго»

являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;

- выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;

- оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих объектов средствами учета и их обслуживанию;

- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- оказание услуг по определению качества электроэнергии;

- выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;

- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств

защиты.

Таблица 2.1.4 Информация о техническом состоянии ЛЭП

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ - 35 кВ | 13,6 | н/д | удовлетворительное |
| 2 | ВЛ - 20 кВ | 46,17 | н/д | удовлетворительное |
| 3 | ВЛ - 6 - 10 кВ | 207,6 | н/д | удовлетворительное |
| 4 | КЛ - 6 - 10 кВ | 285,38 | н/д | удовлетворительное |
| 5 | ВЛ - 0,4 кВ | 924,1 | н/д | удовлетворительное |
| 6 | КЛ - 0,4 кВ | 203,7 | н/д | удовлетворительное |

Еще одним гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории города Бийска является АО «Алтайкрайэнерго».

| № п/п | Группа потребителей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население с электроплитами | 36736 |
| 2 | Население без электроплит | 40106 |
| 3 | Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви) | 140 |
| 4 | Многоквартирные дома | 780 |
| 5 | Прочие потребители | 5 733 |
| ИТОГО |  | 83495 |

Основными видами деятельности ООО «Заринская сетевая компания» являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;

- выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;

- оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих объектов средствами учета и их обслуживанию;

- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- оказание услуг по определению качества электроэнергии;

- выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;

- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств

защиты.

На балансе ООО «Заринская сетевая компания» находится ГПП 35/10 кВ. Заявленная мощность потребителей 7,997 МВт, из них свободной мощности 3,125 МВт.

Таблица 2.1.5

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ | 1,8 | н/д | удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6-10 кВ | 19.7 | н/д | удовлетворительное |
| 3 | ВЛ, КЛ-0,4 кВ | 46.7 | н/д | удовлетворительное |

2.1.2. Зоны действия

Зоны деятельности ресурсоснабжающих предприятий в части электроснабжения  города Бийска распределились в следующем порядке: Основным поставщиком электрической энергии на территории города Бийска является АО «СК «Алтайкрайэнерго». Компании принадлежат распределительные сети с подстанциями практически на всей территории города. Исключение составляют с. Фоминское, с. Одинцовка  и с. Жаворонково, относящиеся к городскому округу Бийск, а также часть потребителей в границах улиц Социалистическая – Степана Разина – Александра Матросова – Ленинградская – Михаила Ломоносова – Петра Чайковского - Александра Можайского. Энергоснабжение в данных районах осуществляет ПО «ВЭС» филиала   ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и ООО «Заринская сетевая компания». Кроме того,    ООО «Заринская сетевая компания» осуществляет поставку электрической энергии потребителям в пос. «Солнечный».

2.1.3. Тарифы на электрическую энергию

Согласно Решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2023 г. № 280 цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей на территории Алтайского края на 2024 год установились следующим образом:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте с 01.01.2024 по 30.06.2024 стоимость э/э составляет 5,10 руб., а с 01.07.2024 по 31.12.2024 составляет 5,56 руб.

- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте с 01.01.2024 по 30.06.2024 стоимость э/э составляет 4,15 руб., а с 01.07.2024 по 31.12.2024 составляет 4,53 руб.

### 2.2. Краткий анализ системы теплоснабжения города Бийска

#### 2.2.1. Существующее состояние системы теплоснабжения города

#### 2.2.2. Способ регулирования отпуска тепловой энергии

от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика

изменения температур теплоносителя

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии городского округа - центральный качественный, то есть температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в индивидуальных тепловых пунктах.

В таблице 2.2.1 сведены температурные графики отпуска тепла от каждого источника тепловой энергии.

Таблица 2.2.1. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от собственных источников тепловой энергии основных теплоснабжающих предприятий города Бийска

| N | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, С | Верхняя срезка, С | Нижняя срезка, С | Схема присоединения ГВС БГРЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Бийскэнерго» АО «СГК – Алтай» |  |  |  |  |  |
| 1. | Бийская ТЭЦ | 130 на 70 | 95 | 70 | Открытая и закрытая |
| ###### Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная N 1 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 2. | Котельная N 2 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 3. | Котельная N 3 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 4. | Котельная N 5 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 5. | Котельная N 6: контур 6-1 (квартал) контур 6-2 (ЦТП-2) | 95/70 105/75 | 70 70 |  | закрытая закрытая |
| 6. | Котельная N 7 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 7. | Котельная N 8 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 8. | Котельная N 9 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 9. | Котельная N 10 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 10. | Котельная N 11 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 11. | Котельная N 12 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 12. | Котельная N 14 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 13. | Котельная N 15 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 14. | Котельная N 16 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 15. | Котельная N 19 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 16. | Котельная N 21 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 17. | Котельная N 24 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 18. | Котельная N 25 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 19. | Котельная N 26 | 95/70 | 70 |  | закрытая |
| 20. | Котельная N 28 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 21. | Котельная N 30 | 95/70 | 70 |  | закрытая |
| 22. | Котельная N 31 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 23. | Котельная N 37 | 95/70 |  |  | отсутствует |
| 24. | Котельная N 38 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 25. | Котельная N 42 | 95/70 | 70 |  | закрытая |
| 26. | Котельная N 44 | 95/70 |  |  | закрытая |
| МУП г. Бийска «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная N 27 | 70/40 |  |  | закрытая |
| 2. | Котельная N 39 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 3. | Котельная N 41 | 95/70 |  |  | закрытая |
| 4. | Котельная N 43 | 95/70 |  |  | закрытая |

2.2.3. Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на 2023 год

| Номер, наименование источника | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч через изоляцию | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч с затратами теплоносителя | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Бийскэнерго» АО «СГК – Алтай» | 38,78 | 10,46 | 49,24 |
| Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» |  |  |  |
| Котельная N 1 | 0,01990 | 0,00039 | 0,02029 |
| Котельная N 2 | 0,08497 | 0,00127 | 0,08624 |
| Котельная N 3 | 0,19538 | 0,00439 | 0,19976 |
| Котельная N 5 | 0,04337 | 0,00097 | 0,04435 |
| Котельная N 6 | 1,70703 | 0,20586 | 1,91289 |
| Котельная N 7 | 0,05683 | 0,00189 | 0,05872 |
| Котельная N 8 | 0,01405 | 0,00024 | 0,01429 |
| Котельная N 9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная N 10 | 0,21490 | 0,01018 | 0,22508 |
| Котельная N 11 | 0,00866 | 0,00028 | 0,00894 |
| Котельная N 12 | 0,05080 | 0,00108 | 0,05188 |
| Котельная N 14 | 0,01900 | 0,00036 | 0,01937 |
| Котельная N 15 | 0,01970 | 0,00067 | 0,02038 |
| Котельная N 16 | 0,18796 | 0,00438 | 0,19233 |
| Котельная N 19 | 0,03466 | 0,00107 | 0,03573 |
| Котельная N 21 | 0,01522 | 0,00071 | 0,01593 |
| Котельная N 24 |  |  |  |
| Котельная N 25 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная N 26 | 0,03597 | 0,00063 | 0,03660 |
| Котельная N 28 | 0,02942 | 0,00105 | 0,03046 |
| Котельная N 30 | 0,19316 | 0,01112 | 0,20428 |
| Котельная N 31 | 0,00477 | 0,00011 | 0,00488 |
| Котельная N 37 | 0,15773 | 0,00351 | 0,16125 |
| Котельная N 38 | 0,10247 | 0,00269 | 0,10516 |
| Котельная N 42 | 0,06770 | 0,00260 | 0,07030 |
| Котельная N 44 | 0,04458 | 0,00124 | 0,04582 |
| МУП г. Бийска «Водоканал» |  |  |  |
| Котельная N 27 | 0,0224 | 0,0003 | 0,0227 |
| Котельная N 39 | 0,1346 | 0,2896 | 0,4242 |
| Котельная N 41 | 0,1599 | 0,1693 | 0,3292 |
| Котельная N 43 | 0,0385 | 0,0006 | 0,0391 |

2.2.4. Баланс располагаемой тепловой мощности

Таблица 2.2.3. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2024.

| Номер, наименование источника | Установленная тепловая Мощность в горячей воде, Гкал/ч | Распола гаемая тепловая Мощность в горячей воде, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби телей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бийская ТЭЦ | 797,5 | 797,5 | 2 | 49,24 | 557,78 | 188,48 |
| Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная N 1 | 0,700 | 0,700 | 0,008 | 0,0203 | 0,1100 | 0,5617 |
| Котельная N 2 | 1,800 | 1,800 | 0,011 | 0,0862 | 0,5406 | 1,1622 |
| Котельная N 3 | 4,700 | 4,700 | 0,018 | 0,1998 | 1,6838 | 2,7984 |
| Котельная N 5 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0,0443 | 0,5412 | 1,0145 |
| Котельная N 6 | 33,200 | 33,200 | 0,051 | 1,9129 | 24,7542 | 6,4819 |
| Котельная N 7 | 1,000 | 1,000 | 0,008 | 0,0587 | 0,4825 | 0,4508 |
| Котельная N 8 | 0,600 | 0,600 | 0,003 | 0,0143 | 0,1425 | 0,4402 |
| Котельная N 9 | 0,078 | 0,078 | 0,002 | 0,0000 | 0,0440 | 0,0320 |
| Котельная N 10 | 5,880 | 5,880 | 0,018 | 0,2251 | 2,4296 | 3,2073 |
| Котельная N 11 | 0,800 | 0,800 | 0,006 | 0,0089 | 0,3741 | 0,4110 |
| Котельная N 12 | 1,520 | 1,520 | 0,005 | 0,0519 | 0,4272 | 1,0360 |
| Котельная N 14 | 1,700 | 1,700 | 0,006 | 0,0194 | 0,4740 | 1,2006 |
| Котельная N 15 | 2,600 | 2,600 | 0,009 | 0,0204 | 0,5878 | 1,9828 |
| Котельная N 16 | 3,400 | 3,400 | 0,025 | 0,1923 | 2,0102 | 1,1724 |
| Котельная N 19 | 1,000 | 1,000 | 0,01 | 0,0357 | 0,6790 | 0,2753 |
| Котельная N 21 | 0,640 | 0,640 | 0,006 | 0,0159 | 0,0242 | 0,5939 |
| Котельная N 25 | 0,760 | 0,760 |  |  |  | 0,7600 |
| Котельная N 26 | 0,600 | 0,600 |  |  |  | 0,6000 |
| Котельная N 28 | 2,700 | 2,700 | 0,007 | 0,0366 | 1,0412 | 1,6152 |
| Котельная N 30 | 2,000 | 2,000 | 0,006 | 0,0305 | 0,3789 | 1,5846 |
| Котельная N 31 | 5,667 | 5,667 | 0 | 0,2043 | 4,0376 | 1,4251 |
| Котельная N 37 | 0,800 | 0,800 | 0,002 | 0,0049 | 0,1090 | 0,6841 |
| Котельная N 38 | 2,600 | 2,600 | 0,019 | 0,1612 | 0,7679 | 1,6519 |
| Котельная N 42 | 3,300 | 3,300 | 0,008 | 0,1052 | 1,0032 | 2,1836 |
| Котельная N 44 | 4,280 | 4,280 | 0,014 | 0,0703 | 1,9330 | 2,2627 |
| МУП г. Бийска «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная N 27 | 0,400 | 0,400 | 0,0006 | 0,0227 | 0,0640 | 0,3127 |
| Котельная N 39 | 7,800 | 7,800 | 0,0329 | 0,4242 | 1,72334 | 5,6195 |
| Котельная N 41 | 6,300 | 6,300 | 0,0173 | 0,3292 | 1,9363 | 4,0172 |
| Котельная N 43 | 0,540 | 0,540 | 0,0049 | 0,0391 | 0,35903 | 0,1369 |

2.2.5. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии обусловлены установленной мощностью источника, присоединенной тепловой нагрузкой потребителей, установленным насосным оборудованием, пропускной способностью магистральных и внутриквартальных трубопроводов, т.е. технической возможностью подключения потребителей к тепловым сетям конкретного источника. Адреса размещения источников тепловой энергии приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. Адреса размещения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Бийскэнерго» АО «СГК – Алтай» | ул. Михаила Кутузова, 116 |
| Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» |  |  |
| 2. | Котельная N 1 | ул. Волочаевская, 10 |
| 3. | Котельная N 2 | ул. Техучилище, 14 |
| 4. | Котельная N 3 | ул. Нефтебаза,45 |
| 5. | Котельная N 5 | ул. Михаила Лермонтова, 254 |
| 6. | Котельная N 6 | ул. Александра Пушкина, 200 |
| 7. | Котельная N 7 | ул. Дубильная, 11 |
| 8. | Котельная N 8 | ул. Ефима Мамонтова, 2 |
| 9. | Котельная N 9 | ул. Ефима Мамонтова, 34 |
| 10. | Котельная N 10 | ул. Ивана Тургенева, 82/1 |
| 11. | Котельная N 11 | ул. Максима Горького, 2а |
| 12. | Котельная N 12 | ул. 3-я М-Угреневская, 18 |
| 13. | Котельная N 14 | ул. Садовая, 5в |
| 14. | Котельная N 15 | пер. Перевозный, 8 |
| 15. | Котельная N 16 | ул. Михаила Лермонтова, 201 |
| 16. | Котельная N 19 | ул. Яминская, 40 |
| 17. | Котельная N 21 | ул. Андреевская, 36 |
| 18. | Котельная N 24 | ул. Боровая,4 |
| 19. | Котельная N 25 | ул. Ивана Крылова, 32 |
| 20. | Котельная N 26 | ул. Южная, 2 |
| 21. | Котельная N 28 | ул. Каховская, 81 |
| 22. | Котельная N 30 | ул. Максима Горького, 212 |
| 23. | Котельная N 31 | пер. Яровой, 23 |
| 24. | Котельная N 37 | с. Фоминское |
| 25. | Котельная N 38 | ул. Урожайная, 19/1 |
| 26. | Котельная N 42 | ул. Волочаевская, 1/1 |
| 27. | Котельная N 44 | ул. Енисейская, 47/1 |
| МУП г. Бийска «Водоканал» |  |  |
| 28. | Котельная N 27 | с. Боровое, о/л «Лесная сказка» |
| 29. | Котельная N 39 | ул. Крайняя, 116 |
| 30. | Котельная N 41 | ул. Крайняя, 40 |
| 31. | Котельная N 43 | с. Ключи, о/л «Чайка» |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории города Бийска. В городе Бийске преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и муниципальных котельных. Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1960-1970 годы и исторически осуществлялась от различных источников. Всего на территории города по состоянию на 01.01.2024 работают 60 источников тепловой энергии, в т.ч. одна ТЭЦ и 31 котельных. Бийская ТЭЦ Филиала «Бийскэнерго» АО «СГК – Алтай»: установленная электрическая мощность – 529,7 МВт, тепловая мощность – 1085,5 Гкал/час, подключенная нагрузка - 592 Гкал/час, в т.ч. по пару 34 Гкал/час.

Суммарная мощность источников теплоснабжения АО «СГК –Алтай» (Бийская ТЭЦ и муниципальные котельные по КС) составляет 1182 Гкал/час или 98,3% централизованной системы города.

26 муниципальных котельных, общей тепловой мощностью 91,238 Гкал/час с 01.01.2021 были переданы в эксплуатацию АО «Бийскэнерго» (далее АО «СГК-Алтай») по концессионному соглашению от 30.12.2020 года. Основные виды топлива –каменный уголь и природный газ.

Котельные МУП г. Бийска «Водоканал» - всего 4 с общей установленной тепловой мощностью 15,04 Гкал/ч.: 2 котельные более 5 Гкал/ч., 2 - малые котельные мощностью: 0,04 и 0,54 Гкал/ч., работающие на угле.

Горячее водоснабжение от  котельных МУП г. Бийска «Водоканал» обеспечивается по закрытой схеме.

Значительная часть потребителей частного сектора подключена к теплоснабжению от Бийской ТЭЦ и муниципальных котельных. Остальная часть частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное отопление, мелкие котлы). Поквартирное отопление отсутствует.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Базовым источником теплоснабжения является источник с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии (Бийская ТЭЦ Филиала «Бийскэнерго» АО «СГК – Алтай»), построенный на базе турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара отопительных параметров.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения от Бийской ТЭЦ и муниципальных котельных не разделена: производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителя осуществляют ресурсоснабжающие предприятия.

Отпуск тепловой энергии от муниципальных котельных в рамках КС осуществляется по температурным графикам 95/70°C, в зависимости от нужд потребителей (производственные, жилищно-коммунальные и т.п.), за исключением котельных N 1, 5, 6, 11, 21, 26, 28, 30, 31, 42, отпуск тепла от которых осуществляется по температурному графику 95/70°C с точкой излома 70°C. Котельные N 1, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 26, 28, 38, 44, подающие горячую воду, работают по температурному графику 70/40°C.

Отпуск тепловой энергии от котельных № 39, 41, 43 МУП г. Бийска «Водоканал», осуществляется по температурным графикам 95/70°C, в зависимости от нужд потребителей (производственные, жилищно-коммунальные и т.п.). Котельные N 27, 39, 41, 43 - подающие горячую воду по температурному графику 70/40°C.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения от Бийской ТЭЦ обеспечивается по открытой схеме (за исключением потребителей, подключенных с 2013 года). Горячее водоснабжение от муниципальных котельных обеспечивается по закрытой схеме.

Схема подключения теплопотребляющих установок (систем отопления и вентиляции) - зависимая.

Горячее водоснабжение от  котельных МУП г. Бийска «Водоканал» обеспечивается по закрытой схеме.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения от Бийской ТЭЦ обеспечивается по открытой схеме (за исключением потребителей, подключенных с 2013 года). Горячее водоснабжение от муниципальных котельных обеспечивается по закрытой схеме.

Схема подключения теплопотребляющих установок (систем отопления и вентиляции) - зависимая.

Данные о тепловой мощности на конец 2023 года представлены в таблице 2.2.5. Ограничения установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного и вспомогательного оборудования отсутствуют.

Таблица 2.2.5  Данные о тепловой мощности на 01.01.2024 г.

| Установленная мощность |  |  | Располагаемая тепловая мощность в горячей воде | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды в горячей воде | Располагаемая тепловая мощность в горячей воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в горячей воде | в паре | всего |  |  |  |
| 797,5 | 288 | 1085,5 | 797,5 | 9,74 | 787,76 |

Установленная тепловая мощность котельных г. Бийска составляет:

- котельных АО «СГК – Алтай» - 84,725 Гкал/ч;

- котельных МУП г. Бийска «Водоканал» – 15,04 Гкал/ч;

- производственных котельных - 214,8 Гкал/ч.

Основным топливом энергоисточников г. Бийска в базовом периоде является уголь.

2.2.6. Тепловые сети, сооружения на них.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ПНС, внутриквартальных тепловых сетей в контуре Бийской ТЭЦ осуществляет Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай». Филиал «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» осуществляет в соответствии с «Правилами эксплуатации электрических станций и сетей» ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты.

Часть потребителей, получающих тепловую энергию через выводы ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, квартальные тепловые сети, эксплуатирующиеся Филиалом «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай», подключены через тепловые сети, которые находятся в собственности организаций юридических лиц. В основном, это тепловые сети, ранее принадлежащие производственным предприятиям. Конечными точками транспортировки тепловой энергии являются границы эксплуатационной ответственности около 2964 абонентов, около 80% из которых составляет жилой фонд.

Потребители тепловой энергии, получающие от Бийской ТЭЦ тепловую энергию в паре, являются прямыми потребителям и эксплуатируют паровые сети от границы балансовой принадлежности (как правило, от коллекторов). Такими потребителями являются: ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО ФНПЦ «Алтай» и АО «Куриное царство».

Теплоснабжение города Бийска исторически осуществляется от различных источников. Общая протяженность тепловых сетей города Бийска на 2023 год составляет около 294 км, при этом 72% тепловых сетей проложено с диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Теплоснабжение от Бийской ТЭЦ осуществляется через магистральные и внутриквартальные тепловые сети на большей части правобережной территории города Бийска и эксплуатируется Филиалом «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай». Всего в эксплуатационной ответственности Филиала «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» находится 223,7 км трубопроводов тепловых сетей. В том числе 76 км надземной прокладки (в основном на низких опорах) и 147,7 км подземной прокладки (в непроходных каналах и бесканальная). Для обеспечения устойчивого гидравлического режима на магистралях установлено 10 подкачивающих насосных станций.

АО «СГК – Алтай» - является основной единой теплоснабжающей организацией города. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям ЕТО АО «СГК-Алтай», составляет более 90% от суммарной тепловой нагрузки города Бийска.

Теплоснабжение левобережной части города осуществляется муниципальными котельными, большая часть которых передана в рамках концессионного соглашения (КС) в АО «СГК-Алтай».

Часть подачи тепла потребителям жилых и общественно-административных зданий обеспечивается от котельных МУП г. Бийска «Водоканал», расположенных на правом и левом берегах города. Общая протяженность тепловых сетей МУП г. Бийска «Водоканал» – 12,479 км в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети от котельных двухтрубные, имеют в основном тупиковую сеть теплопроводов от отдельно расположенных котельных.

Схема подключения местных систем отопления и вентиляции - зависимая. Основная схема подключения систем отопления - элеваторная, кроме того, имеет место непосредственная (как правило, жилые дома частного сектора малоэтажной застройки города и здания производственного назначения).

2.2.7. Потребление тепловой энергии.

Основными потребителями тепловой энергии города являются объекты жилищного фонда, социально-бытового назначения и производственные объекты предприятий различных отраслей. Отпуск тепла потребителям осуществляется в горячей воде.

Суммарные тепловые нагрузки потребителей от источников АО «СГК –Алтай» на 01.01.2024, составили 602,55 Гкал/ч, в том числе:

- отопление – 499,74 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение – 82,42 Гкал/ч;

- вентиляция – 20,39 Гкал/ч.

Суммарные тепловые нагрузки потребителей от источников МУП г. Бийска «Водоканал»:

на 01.01.2024, составили:

- отопление – 3,79073 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение – 0,29194 Гкал/ч;

- вентиляция – 0 Гкал/ч.

2.2.8. Организация коммерческого учета реализуемой и приобретаемой тепловой энергии

Коммерческие приборы учета отпускаемой тепловой энергии на источниках АО «СГК –Алтай» установлены на 90 % источников тепла, также около 91 % основных потребителей оборудованы приборами учета тепловой энергии.

По данным теплоснабжающих организаций города приборами учета оборудованы около 98% потребителей тепла.

2.2.9. Существующие технические и технологические проблем в системах теплоснабжения.

Основными проблемами теплоснабжения города является:

1. Ограничение регулирования отпуска тепла с ТЭЦ-1 температурными «срезками». Система теплоснабжения города Бийска от ТЭЦ-1 проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график 130 - 70°C был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1960-х годах и действует до настоящего времени. Однако регулирование отпуска тепла с ТЭЦ-1 ограничено двумя температурными «срезками»: верхней - 95°C и нижней - 70°C, температурой, необходимой для обеспечения нормативного горячего водоснабжения. Фактически в тепловые сети вода с температурой выше 95°C не поступает.

2. В настоящее время большинство систем отопления потребителей (70%) присоединено к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. Особенностью элеватора является создаваемое им практическое постоянство коэффициента смешения при колебаниях перепада давлений перед ним. Подача тепла потребителям в нужном количестве возможна лишь при условии поступления в элеватор теплоносителя из подающего трубопровода в соответствии с температурным графиком по отопительной нагрузке. В связи с этим, в период работы по верхней «срезке» происходит недогрев (недотоп) потребителей, присоединенных к тепловым сетям по зависимой схеме с элеватором. В период работы системы теплоснабжения по нижней «срезке» происходит перегрев (перетоп) потребителей.

3. В период работы по верхней «срезке» ситуация осложняется тем, что значительная часть потребителей, подключенных после ПНС № 2 (которые работают в режиме частичной рециркуляции с подмесом обратного теплоносителя в подающий трубопровод), получают теплоноситель с пониженными параметрами весь отопительный период. Анализ жалоб потребителей показал, что наиболее сложная ситуация в зоне теплоснабжения Бийской ТЭЦ с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей сложилась в следующих районах города:

- в районах подключения потребителей после ПНС-2;

- у конечных потребителей квартала «АБ».

4. Автоматическое регулирование теплопотребления на ИТП, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отсутствует у большей части потребителей.

5. Износ основного и вспомогательного оборудования, низкая экономичность первой

и второй очередей БийскойТЭЦ-1.

6. Возрастающая доля ветхих объектов транспортной системы тепловой энергии в ведении АО «СГК-Алтай», опережающая ежегодный объем по модернизации и техническому перевооружению тепловых сетей в рамках капитальных ремонтов и инвестиционных проектов. В том числе по основанию эксплуатирующей деятельности:

6.1. Процентное соотношение трубопроводов тепловых сетей, находящихся в собственности АО «СГК – Алтай» свыше 25 лет, составляет 54,2%, свыше 20 лет – 64,4% (таблица 2.2.6).

Таблица 2.2.6 Процентное соотношение трубопроводов тепловых сетей

| Наимено вание | Всего по Трубо проводам | До 5 лет Эксплуа тации | От 6 до 10 лет Эксплуа тации | От 11 до 15 лет Эксплуа тации | От 16 до 20 лет Эксплуа тации | От 21 до 25 лет эксплуатации | Свыше 25 лет эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, м | 223689,2 | 13359 | 14772 | 12873,85 | 38486,1 | 22963,7 | 121234,55 |
| % | 100 | 6,0 | 6,6 | 5,8 | 17,2 | 10,2 | 54,2 |

6.2. Процентное соотношение трубопроводов тепловых сетей в рамках концессионного соглашения, находящихся в эксплуатации Филиала «БийскэнергоТеплоТранзит» АО «СГК – Алтай» свыше 25 лет, составляет 38,8%, свыше 20 лет – 46,9% от общего количества (таблица 2.2.7).

##### Таблица 2.2.7 Процентное соотношение трубопроводов тепловых сетей

| Наименование | Всего по трубопроводам | До 5 лет эксплуат. | От 6 до 10 лет эксплуат. | От 11 до 15 лет эксплуат. | От 16 до 20 лет эксплуат. | От 21 до 25 лет эксплуат. | Свыше 25 лет эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, м | 58514,55 | 6614,95 | 6960,2 | 12628,35 | 4900,65 | 4732,3 | 22678,1 |
| % | 100 | 11,3 | 11,9 | 21,6 | 8,4 | 8,1 | 38,8 |

Наличие большого количества ветхих сетей в целом оказывает влияние на снижение надежности систем теплоснабжения в силу отрицательной динамики повреждаемости трубопроводов.

| Период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество повреждений на т/сетях в контуре Бийской ТЭЦ, шт. | 286 | 322 | 303 | 365 | 425 | 439 |
| Количество повреждений на т/сетях в контуре КС, шт. | - | - | - | 93 | 106 | 97 |
| Количество повреждений на т/сетях СГК, шт. | 286 | 322 | 303 | 365 | 531 | 536 |

Рост повреждаемости связан со старением тепловых сетей. Аналитика последних лет показывает рост доли тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 30 и более лет (ветхие сети) относительно общей протяженности.

| Период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети БЭТТ, км | 446,074 | 447,615 | 449,968 | 451,334 | 443,096 | 446,808 |
| Сети КС, км | - | - | - | 100,4 | 104,133 | 117,027 |
| ИТОГО сетей СГК, км | 446,074 | 447,615 | 449,968 | 551,734 | 547,229 | 563,835 |
| ветхих сети БЭТТ, км | 132,794 | 140,964 | 169,592 | 190,755 | 208,393 | 208,38 |
| ветхие сети КС, км | - | - | - | 36,759 | 34,729 | 39,972 |
| Итого ветхих сетей СГК, км | 132,794 | 140,964 | 169,592 | 227,514 | 243,122 | 248,352 |
| Доля ветхих сетей БЭТТ, % | 30% | 32% | 38% | 42% | 47% | 47% |
| Доля ветхих сетей КС, % |  |  |  | 37% | 33% | 34% |
| Доля ветхих сетей СГК, % | 30% | 32% | 38% | 41% | 44% | 44% |

Основными проблемами теплоснабжения заречной и нагорной частей города в рамках концессионного соглашения являются износ основных фондов, низкая энергоэффективность оборудования и децентрализация.

8. Процентное соотношение трубопроводов тепловых сетей, находящихся в собственности МУП г. Бийска «Водоканал» свыше 25 лет, составляет 6,25%, свыше 20 лет – 37,17% от общего количества.

Таблица 2.2.7 Износ трубопроводов и тепловых сетей МУП г. Бийска «Водоканал»:

| Наименование | Всего по трубопроводам | До 5 лет эксплуатации | От 6 до 10 лет эксплуатации | От 11 до 15 лет эксплуатации | От 16 до 20 лет эксплуатации | От 21 до 25 лет экплуатации | Свыше 25 лет эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, м*2 | 12478,75 | 361,1 | 2498,1 | 1077,5 | 3125,65 | 4637,5 | 778,9 |
| % | 100 | 2,89 | 20,01 | 8,63 | 25,05 | 37,17 | 6,25 |

С 2007 года наблюдается рост повреждений.

Основные повреждения приходятся на внутриквартальные трубопроводы малых диаметров (Dy<200мм) канальной и надземной прокладок со сроком эксплуатации старше 1982г.

Резкий скачок повреждений магистральных трубопроводов Dy - 700 с годом прокладки старше1982 г., т.е. старше 30лет.

Основной причиной повреждений трубопроводов является коррозия металла. По данным АО «БийскэнергоТеплоТранзит» за 2016-2017 гг., можно сделать вывод, что внутренняя коррозия трубопроводов несколько выше наружной, причем с годами эксплуатации процент внутренней коррозии неуклонно растет.

Основной причиной коррозии является ненадлежащее качество сетевой воды, периодическое и постоянное замачивание отдельных участков трубопроводов, наличие блуждающих токов.

Указанные причины снижают надежность и безопасность теплоснабжения потребителей.

По результатам расчета вероятности безотказной работы систем транспорта теплоносителя для потребителей от ТЭЦ-1 были выявлены потребители, для которых не соблюдаются нормативные показатели надежности:

-потребители, расположенные на магистрали ТМ-4;

-часть потребителей, расположенных на магистрали ТМ-3;

-отдаленные потребители по магистрали ТМ-2.

МУП г. Бийска «Водоканал»:

Основными проблемами теплоснабжения заречной  части города являются износ основных фондов, низкая энергоэффективность оборудования и децентрализация.

Общие мероприятия по всем источникам теплоснабжения:

1. Замена старых изношенных котлоагрегатов с низким КПД на котлы с высоким КПД современной конструкции;

2. Замена ветхих тепловых сетей;

3. Ремонт и замена тепловой изоляции тепловых сетей;

4. Оснащение частотным регулированием насосов циркуляции ГВС, дымососов, наладка режима работы тягодутьевых механизмов по соотношению «топливо-воздух»;

5. Замена ламп накаливания на системах освещения на светодиодные с датчиками движения или освещенности;

6. Применение энергооборудования с более высоким классом эффективности (насосы, тягодутьевые механизмы, теплообменники).

По каждому объекту дополнительные мероприятия по повышению энергетической эффективности работы источников тепловой энергии и оптимизации теплоснабжения потребителей приведены в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8 Мероприятия по повышению энергетической эффективности работы источников тепловой энергии и оптимизации теплоснабжения потребителей

| Наименование объекта | Основные мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №2 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного теплоснабжения. Замена старых котлов на новые автоматические угольные котлы | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №3 | Замена сетевых насосов. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного теплоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №5 | Закрытие котельной. Перевод потребителей на котельную №16. Установка приборов учета холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №6 | Категорирование газовой котельной (проведение антитеррористических мероприятий). Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №7 | Замена сетевых насосов. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №8 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №9 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №10 | Строительство новой блочно-модульной газовой котельной, взамен существующей угольной. Установка приборов учета холодного водоснабжения. | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №11 | Установка приборов учета холодного водоснабжения. Монтаж аварийного освещения. | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №12 | Замена старых котлов на новые автоматизированные угольные котлы. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №14 | Замена сетевых насосов. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №15 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №16 | Строительство новой блочно-модульной газовой котельной, взамен существующей угольной. Установка приборов учета холодного водоснабжения; | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №21 | Замена старых котлов на новые автоматизированные угольные котлы. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №24 | Установка приборов учета холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №25 | Закрытие котельной. Перевод потребителей на котельную №26 Установка приборов учета холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №26 | Замена сетевых насосов. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №28 | Замена насосов сетевых. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №30 | Строительство новой блочно-модульной газовой котельной, взамен существующей угольной. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. Категорирование газовой котельной (проведение антитеррористических мероприятий) | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №31 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №37 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №38 | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №42 | Замена сетевых насосов. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная №44 | Замена старых котлов на новые автоматизированные угольные котлы. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Включено в Схему теплоснабжения |
| Центральные тепловые пункты | Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. Монтаж системы технологического учета и контроля параметров, техническое перевооружение здания, насосного и тепломеханического оборудования, освещения на ЦТП-2 | Включено в Схему теплоснабжения |
| Котельная N 27 | Ремонт мягкой кровли здания котельной, ремонт котла № 2, замена тепловой изоляции. |  |
| Котельная N 39 | Мероприятие по строительству газовой котельной заявлено в КАИП на 2025 год (проектирование) | Включено в Стратегический план развития города Бийска |
| Котельная N 41 | Мероприятие по строительству газовой котельной. | Включено в Стратегический план развития города Бийска |
| Котельная N 43 | Замена старого котла № 2 на новый |  |

2.2.10. Тарифы на тепловую энергию

Оплата тепловой энергии осуществляется по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа на тепловую энергию по ресурсоснабжающим предприятиям, установленного регулирующим органом, представлена в таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9. Тарифы, на тепловую энергию установленные регулирующим органом

| № п/п | Наименование организа ции коммунального комплекса | Вид деятель ности | Реквизиты нормативных правовых актов по установлению тарифов | Тариф по группам потребителей (руб. за 1 Гкал.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прочие | бюджет ные | население | иные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП г. Бийска «Водо канал» | Производ ство тепловой энергии, передача и сбыт тепловой энергии (без.НДС) | Решение Управления Алтайского края по гос. регулированию цен и тарифов от от 07.12.2017 № 550 и от 04.12.2018 N 382, № 383 № 710 от 19.12.2017 № 491 от 13.12.2018 № 383 от 04.12.2018 № 492 от 13.12.2018 № 597 от 27.12.2019 № 448 от 15.12.2020 № 290 от 15.11.2021 № 299 от 25.11.2022 № 141 от 14.11.2023 | 1 пол. 2018 2271,44 руб./Гкал ГВС 16,19 2 полугодие 2639,89 руб./Гкал ГВС 16,35 1,2 пол. 2018 2639,89 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,19 2 пол-16,35 1 пол. 2019 2639,89 2 пол. 2726,51 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,35 2 пол-16,72 1,2 пол.2020 2461,72 руб./Гкал ГВС 15,61 1,2 пол.2021 2325,34 руб./Гкал 1 пол. 2022 2325,34 2 пол. 2418,93 руб./Гкал 1,2 пол. 2023 3163,96 руб./Гкал 2 пол. 2024 3739,34 руб./Гкал | 1 пол. 2018 2271,44 руб./Гкал ГВС 16,19 2 полугодие 2639,89 руб./Гкал ГВС 16,35 1,2 пол. 2018 2639,89 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,19 2 пол-16,35 1 пол. 2019 2639,89 2пол. 2726,51 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,35 2 пол-16,72 1,2 пол.2020 2461,72 руб./Гкал ГВС 15,61 1,2 пол.2021 2325,34 руб./Гкал 1 пол. 2022 2325,34 2 пол. 2418,93 руб./Гкал 1,2 пол. 2023 3163,96 руб./Гкал 2 пол. 2024 3739,34 руб./Гкал | 1 пол. 2018 2271,44 руб./Гкал ГВС 16,19 2 полугодие 2639,89 руб./Гкал ГВС 16,35 1,2 пол. 2018 2639,89 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,19 2 пол-16,35 1 пол. 2019 2639,89 2пол. 2726,51 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,35 2 пол-16,72 1,2 пол.2020 2461,72 руб./Гкал ГВС 15,61 1,2 пол.2021 2325,34 руб./Гкал 1 пол. 2022 2325,34 2 пол. 2418,93 руб./Гкал 1,2 пол. 2023 3163,96 руб./Гкал 2 пол. 2024 3739,34 руб./Гкал | 1 пол. 2018 2271,44 руб./Гкал ГВС 16,19 2 полугодие 2639,89 руб./Гкал ГВС 16,35 1,2 пол.2018 2639,89 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,19 2 пол-16,35 1 пол. 2019 2639,89 2пол. 2726,51 руб./Гкал ГВС 1 пол-16,35 2 пол-16,72 1,2 пол.2020 2461,72 руб./Гкал ГВС 15,61 1,2 пол.2021 2325,34 руб./Гкал 1 пол. 2022 2325,34 2пол. 2418,93 руб./Гкал 1,2 пол. 2023 3163,96 руб./Гкал 2 пол. 2024 3739,34 руб./Гкал |
| 2 | АО «Бийскэнерго» | производство тепловой энергии и сбыт тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2016 N 517 «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2017 год» | с 01.01.2017 по 30.06.2017 1383,92 руб./Гкал с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 455,88 руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 1383,92 руб./Гкал с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 455,88 руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 1383,92 руб./Гкал с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 455,88 руб./Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 1383,92 руб./Гкал с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 455,88 руб./Гкал |
| 3 | АО «Бийскэнерго» | производство тепловой энергии и сбыт тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 N 625 «О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2018 год» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 455,88 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 556,21 руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 455,88 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 556,21 руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 4 55,88 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 1556,21 руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 455,88 руб./Гкал с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 556,21 руб./Гкал |
| 4 | АО «Бийскэнерго» | производство тепловой энергии и сбыт тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 N 563 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2019-2023 гг.» | с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 620,54 руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 582,58 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 620,54 руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 582,58 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 620,54 руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 582,58 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 620,54 руб./Гкал |
| 5 | АО «Бийскэнерго» | производство тепловой энергии и сбыт тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2019 N 512 «Об корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2020 год» | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,054 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал |
| 6 | АО «Бийскэнерго» | Производство тепловой энергии и сбыт тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17.12.2020 N 502 «Об корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2021 год» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 732,36 руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 796,71 руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 732,36 руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2020 1 796,71 руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 732,36 руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 796,71 руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 руб./Гкал 1 732,36 с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 796,71 руб./Гкал |
| 7 | АО «Бийскэнерго» | Производство тепло вой энергии и сбыт тепло вой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2019 N 512 «Об корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Бийскэнерго» потребителям муниципального образования город Бийск Алтайского края, на 2020 г. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,054 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 620,54 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 732,36 руб./Гкал |
| 8 | АО «Бийскэнерго Тепло Транзит» | передача тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2016 N 515 «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Акционерного общества «БийскэнергоТеплоТранзит» на территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на 2016 - 2018 годы» | с 01.01.2017 по 30.06.2017 610,37 руб./Гкал без НДС с 01.07.2017 по 31.12.2017 514,39 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2017 по 30.06.2017 610,37 руб./Гкал без НДС с 01.07.2017 по 31.12.2017 514, 39 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2017 по 30.06.2017 610,37 руб./Гкал без НДС с 01.07.2017 по 31.12.2017 514, 39 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2017 по 30.06.2017 610,37 руб./Гкал без НДС с 01.07.2017 по 31.12.2017 514,39 руб./Гкал без НДС |
| 9 | АО «Бийскэнерго Тепло Транзит» | передача тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 N 623 «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Акционерного общества «БийскэнергоТеплоТранзит» на территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на 2018 годы» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 514,39 руб./Гкал без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018 682,03 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2018 по 30.06.2018 514,39 руб./Гкал без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018 682,03 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2018 по 30.06.2018 514,39 руб./Гкал без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018 682,03 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2018 по 30.06.2018 514,39 руб./Гкал без НДС с 01.07.2018 по 31.12.2018 682,03 руб./Гкал без НДС |
| 10 | АО «Бийскэнерго Тепло Транзит» | передача тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2018 N 562 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Акционерного общества «БийскэнергоТеплоТранзит» на территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на 2019-2023 год» | с 01.01.2019 по 30.06.2019 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2019 по 31.12.2019 588,0 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2019 по 30.06.2019 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2019 по 31.12.2019 588,0 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2019 по 30.06.2019 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2019 по 31.12.2019 588,0 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2019 по 30.06.2019 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2019 по 31.12.2018 588,0 руб./Гкал без НДС |
| 11 | АО «Бийскэнерго Тепло Транзит» | передача тепловой энергии | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2019 N 511 «О корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Акционерного общества «БийскэнергоТеплоТранзит» на территории муниципального образования город Бийск Алтайского края на 2020 год» | с 01.01.2020 по 30.06.2020 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2020 по 31.12.2020 608,92 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2020 по 30.06.2020 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2020 по 31.12.2020 608,92 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2020 по 30.06.2020 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2020 по 31.12.2020 608,92 руб./Гкал без НДС | с 01.01.2020 по 30.06.2020 588,0 руб./Гкал без НДС с 01.07.2020 по 31.12.2020 608,92 руб./Гкал без НДС |

2.3. Краткий анализ системы водоснабжения города Бийска

2.3.1. Существующее состояние системы водоснабжения города Бийска

Городской округ расположен в долине реки Бии, в которой выделяются пойменная и четыре надпойменных террасы.

Пойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки и отсутствует на отдельных участках. Ширина террасы изменяется от 10 – 25 м и до 1800 – 3000 м и в центральной части правобережья, на северо-восточной и юго-западной окраинах левобережья. Высота террасы над меженным уровнем реки 0,5 – 5 м, местами имеется уступ к руслу, высотою до 2 м.

Поверхность пойменной террасы плоская, со старинными и заболоченными понижениями. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 163 до 170 м.

Первые три надпойменные террасы прослеживаются не выдержанно по обоим берегам реки, четвертая – развита в северной части правобережья. Высота террас над меженным уровнем соответственно составляет 4 -7 м., 8 -12 м., 14 – 23 м., 51 – 72 м.

Абсолютные отметки поверхности их 168 – 172 м, 173 -177 м, 178 – 186 м и 215 -236 м.

Переходы террас в рельефе выражены уступами, высота которых колеблется от 2 до 6 м. На отдельных участках отмечается плавный переход одной террасы в другую. Уступ четвёртой террасы четко выражен в рельефе и имеет высоту 30 – 45 м. На участках террас, круто обрывающихся к пойме, высота уступов достигает 3 – 65 м. Поверхность террас равнинная. Отдельные пониженные участки правобережных террас заболочены. Третья надпойменная терраса в юго-западной части правобережья и на левобережье, а также отдельные участки второй надпойменной террасы осложнены эоловыми всхолмлениями, высотой 1 – 8 м.

Четвертая надпойменная терраса прорезана балкой почти широтного направления, длиной 11 км и глубиной 12 -23 м, а также оврагами, длиной

0,15 – 1,5 км и глубиной до 5 – 15 м. Южная часть террасы осложнена карьерами кирпичных заводов, глубиною 5 – 16 м.

В гидрологическом  отношении район города находится на юго-восточном крыле  Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна.

Гидрологические  условия района города характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях  и коренных породах.

В четвертичных образованиях водоносные горизонты приурочены ко всем генетическим разностям; озерно-болотным отложениям, аллювиальным отложениям пойменной и надпойменных террас и к озерно-аллювиальным отложениями монастырской свиты. Это горизонты гидравлически связаны между собой, ввиду отсутствия между ними выдержанных водоупорных слоев.

В коренных породах выделяются Аральский и Знаменский водоносные горизонты, имеющие почти повсеместное распространение.

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,  а так же за счет  подтока подземных вод из сопредельных территорий, примыкающих к предгорьям.

Основным горизонтом, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, является верхнепалеогеновый горизонт. Он имеет минерализацию 0,6 г/л, по составу вода гидрокарбонатная, дебит скважин 2,8 л/с. Дополнительное значение имеет неогеновый горизонт.

Минерализация воды во всех горизонтах небольшая, до l г/л, на нижнем горизонте она увеличивается до 3,5 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, в нижнем горизонте кроме этих ионов увеличивается доля хлоридно-сульфатно-натриевых.

Основным источником водоснабжения города является остров Нижний, на котором расположены 20 скважин, глубина которых варьируется от 34 до 97 м. Большая часть добываемых подземных вод обеспечивается из запасов пресных подземных вод верхнеолигоценового-нижнемиоценового горизонта. Тип воды горизонта по химическому составу гидрокарбонатный кальциево-магниевый.

Основным предприятием в городе Бийске, снабжающим потребителей питьевой водой, является МУП г. Бийска «Водоканал». Для обеспечения водой питьевого качества в настоящее время используется три водозабора МУП г. Бийска «Водоканал» (кроме того, имеются локальные скважины) максимальный допустимый объем добычи которых составляет:

Островной участок Бийского месторождения – 32850,0 тыс. м3/год;

Западнобийский участок – 7482,5 тыс.м3/год;

Сорокинский участок– 434 тыс.м3/год.

Общий максимальный допустимый объем добычи питьевой воды существующих трех водозаборов и локальных скважин составляет на текущий момент 41577,57 тыс.м3/год.

Помимо МУП г. Бийска «Водоканал» реализация воды потребителям осуществляется ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ». Административно участок водозабора ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» располагается на юго-западной окраине города Бийска, в промышленной зоне.

Город Бийск расположен по обоим берегам р. Бии. Описываемый район находится в пределах Западно-Сибирской низменности и представляет собой Предалтайскую предгорную террасированную аллювиальную равнину. В пределах пятой террасы р. Бия - это пологоволнистая поверхность с широкими увалами и логами. Для района характерен общий постепенный уклон поверхности к долине реки Бии. Поверхность террас р. Бия, осложненная дюнами и грядами эоловых песков, покрыта сосновым бором. На пойме рек Бии и Катуни широко развиты заливные луга, поверхность её интенсивно изрезана многочисленными старицами, протоками, озёрами, часто заболочена.

Гидрография. Через весь район работ с северо-востока на юго-запад протекает р. Бия. В шести километрах южнее протекает вторая крупная река – Катунь, которая в 18 км на юго-запад от Бийска сливается с р. Бией, образуя основную водную артерию Западной Сибири – река Обь. Река Бия является многоводной рекой. В районе города она имеет одно русло. Течение реки спокойное составляет 0,7 м/сек. В 15-20 км выше Бийска по течению она имеет большое количество проток и перекатов. Скорость течения увеличивается до 1 м/с. Основное питание река Бия получает за счёт стока из Телецкого озера и р. Лебедь, а также многочисленных мелких притоков, питающихся за счет снеготаяний и дождей. В паводок пойменная терраса ежегодно затапливается. По химическому составу вода р. Бии является гидрокарбонатно-кальциевой. Санитарное состояние поверхностных вод не отвечает требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Климат района г. Бийска резко континентальный с холодной многоснежной и продолжительной зимой и жарким коротким летом. Описываемый район характеризуется высоким атмосферным давлением зимой и пониженным летом.

Безморозный период колеблется от 77 до 116 дней в многолетнем разрезе. Переход температуры через 00С происходит весной в середине апреля и осенью в конце октября. Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна +0,90С, изменяясь от -5,2 до +3,30С. Годовая амплитуда колебаний температуры равна 900С. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячной температурой 19,60С и абсолютным максимумом +380С. Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -18,30С и абсолютным минимумом -520С. Промерзание почвы начинается в середине или в конце октября. Полное её оттаивание происходит, как правило, во вторую декаду мая. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на март месяц и достигает под снежным покровом 1,3 - 1,9 м, а на оголённых участках - 2,5 - 2,8 м. Максимальная высота снежного покрова на пониженных участках достигает 2 м, в среднем не превышает 1 м. Снеговой покров держится с начала ноября до середины апреля.

Среднемноголетняя сумма осадков составляет 455 мм с колебаниями от 247 (1951г.) до 622 мм (1946г.). Наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период года (до 70%), наименьшее – в холодный (около 30%). Суточный максимум осадков доходит до 61 мм. Относительная влажность воздуха наибольшей величины достигает зимой (среднемесячная в ноябре-январе 81%), наименьшей - в начале лета (среднемесячная в мае-июне 51-62%) при среднегодовом значении 72%. По многолетним наблюдениям (1945-2005 гг.) среднегодовое значение испаряемости в г. Барнауле составило 640,7 мм. По коэффициенту увлажнённости, равному 0,72, характеризуемый район относится к зоне неустойчивого увлажнения.

Преобладающее направление ветров на территории – юго-западное. Средняя скорость ветра колеблется от 2,8 до 5,6 м/с при максимальной скорости ветра до 20 м/с.

Растительность, в большей части территории района имеет степной характер. Почти вся поверхность Предалтайской равнины распахана и занята посевами злаковых культур. Характерной чертой песчаных надпойменных террас рек Бии и Катуни являются сосновые боры, широко развитые в районе г. Бийска вдоль правого и левого берегов р. Бии, которые часто переходят в берёзовые леса и колки.

В геоморфологическом отношении территория предприятия находится на поверхности третьей надпойменной террасы р. Бии.

Эксплуатационные скважины водозабора начали сооружаться в 1954-1960 гг. (Бийский химкомбинат) и в эксплуатацию были запущены в 1961 г. До 1996 г. в эксплуатации находились 22 скважины. Линейный водозабор (Бийского химкомбината) подземных вод является большим техническим сооружением, эксплуатирующим водоносный верхнеолигоценовый – нижнемиоценовый горизонт (P32-N11).

Добыча подземных вод осуществляется линейным водозабором с использованием 14 скважин, в том числе наблюдательных. Добытая вода используется для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения промышленных предприятий.

Он состоит из 14 скважин, из них 9 скважин эксплуатационных, 5 наблюдательных. Пространственно водозабор условно делится на 2 части: восточный, состоящий из 9 скважин, в том числе 4 наблюдательные и западный, состоящий из 5 скважин, в том числе 1 наблюдательная.

В работе постоянно находится 2 скважины. В скважинах установлены насосы ЭЦВ      10-65-110, ЭЦВ 10-65-65 и ЭЦВ 8-65-65 на глубинах от 60 до 80 м.

Подземная вода, поступающая из скважин, через разводную сеть используется для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения организаций города Бийска.

Скважины оборудованы погружными электрическими насосами. Для исключения проникновения в фильтровую колонну поверхностных вод и случайных загрязнителей произведена герметизация устья скважин путем установки резиновой прокладки под опорную плиту герметизированного оголовка. Техническое состояние скважин удовлетворительное.

Для обеспечения абонентов питьевой водой в ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» эксплуатируются девять скважин, из которых вода поступает в резервуары. Забор воды из скважин осуществляется насосами:

Здание 937 (артезианская насосная станция).

# 1. Для подачи питьевой воды потребителям («Бийский олеумный завод» - филиал федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова»), а также через сети «Бийский олеумный завод»-филиал федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова», следующим потребителям: ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России», Бийский филиал ФГУП «ВНИИ Центр», ООО «Бийскоргсинтез», ГСК «Восход» и на очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»):

# - центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос типа «Д» марки Д160-112 (1шт.) и запорная арматура к нему:

насос № 1 – всасывающая задвижка № 15/2 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 14/2 (Ø 300мм.);

- центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос типа «Д» марки Д160-112 (1шт.) запорная арматура к нему:

насос № 2 – всасывающая задвижка №11/2  (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 10/2 (Ø 300мм.).

- центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос  типа «Д» марки ВД200-36 (1шт.), и запорная арматура к нему:

насос № 3 – всасывающая задвижка № 7/2 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 6/2 (Ø 300мм.);

- группа одноступенчатых центробежных насосов (пожарные) типа  200Д60 (3шт.) и запорная арматура к ним:

насос № 4 – всасывающая задвижка № 9/2 (Ø 400мм.), напорная задвижка

№ 8/2 (Ø 300мм.);

насос № 6 – всасывающая задвижка № 5/2 (Ø 400мм.), напорная задвижка

№ 4/2 (Ø 300мм.).

В комплекс артезианской насосной станции входят два резервуара № 1, 2 для приема, хранения и отвода питьевой воды.

Здание 902а (артезианская насосная станция).

1. Для подачи питьевой воды потребителям (АО «СКГ «Алтай», ООО «БиПТУ», ООО «Бия-Синтез», ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России», ФГБОУ ВО АлтГТУим. И.И. Ползунова, ООО «Ветеран»,  ИПХЭТ СО РАН, АО «Источник плюс», ООО «Механический завод», ООО «ПИК НИК», ООО «Печной двор», ООО «Технолит+», АО ФНПЦ «Алтай», ООО «ЭЛЕКТРОМАШ», ООО «Зареченский мясокомбинат».

- группа одноступенчатых центробежных насосов типа Д200-36 и запорная арматура к ним:

насос № 6 – всасывающая задвижка № 25/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 24/1(Ø 250мм.).

насос № 4 – всасывающая задвижка № 21/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 20/1(Ø 250мм.).

- группа одноступенчатых центробежных насосов типа 1К80-65-160 и запорная арматура к ним:

насос № 5 – всасывающая задвижка № 23/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 22/1(Ø 250мм.).

- одноступенчатый центробежный насос марки Д160-112 (1шт.), и запорная арматура к ним:

насос № 3 – всасывающая задвижка № 19/1 (Ø 150мм.), напорная задвижка

№ 18/1 (Ø 100мм.);

при выходе насоса в рабочий режим, постепенно открывать напорную задвижку включенного насоса.

В комплекс артезианской насосной входят два резервуара № 1, 2 - для приема, хранения и отвода питьевой воды.

Питьевая вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ   Р 51232-98.

##### Таблица 2.3.1

Объекты водоснабжения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

| N п\п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуата цию | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение артезианская скважина 16 | 22:65:011201:2276 | 1972 | Подъем артезианской воды |
| 2. | Сооружение артезианская скважина 19 | 22:65:011201:2276 | 1968 | Подъем артезианской воды |
| 3. | Сооружение артезианская скважина 20 | 22:65:011201:2276 | 1968 | Подъем артезианской воды |
| 4. | Сооружение артезианская скважина 9 | 22:65:011201:2276 | 1966 | Подъем артезианской воды |
| 5. | Сооружение водопровод артезианской воды | 22:65:011201:2276 | 1966 | Подача воды от скважин до АНС937 L-2472, 3 м |
| 6. | Сооружение артезианская скважина N 18 Площадь: общая 6,20 кв. м | 22:65:011201:2265 | 1968 | Наблюдательная скважина |
| 7. | Здание 937413,9 кв. м | 22:65:011201:2063 | 1968 | Насосная станция артезианской воды |
| 8. | Сооружение артезианская скважина 2 | 22:65:011201:1447 | 1966 | Подъем артезианской воды |
| 9. | Сооружение артезианская скважина 8 | 22:65:011201:1447 | 1966 | Наблюдательная |
| 10. | Сооружение артезианская скважина 7 | 22:65:011201:1447 | 1966 | Резервная скважина |
| 11. | Сооружение артезианская скважина 5 | 22:65:011201:1447 | 1866 | Подъем артезианской воды |
| 12. | Сооружение артезианская скважина б/н | 22:65:011201:1447 | 1966 | Подъем артезианской воды |
| 13. | Сооружение резервуар артезианской воды | 22:65:011201:1447 | 1966 | Резервуар к АНС902А восточный водозабор |
| 14. | Сооружение резервуар артезианской воды | 22:65:011201:1447 | 1966 | Резервуар к АНС902А |
| 15. | Сооружение водопровод артезианской воды | 22:65:011201:1447 | 1978 | Подача воды от скважин до АНС902А |
| 16. | Сооружение артезианская скважина 23 | 22:65:011201:1330 | 1968 | Подъем артезианской воды |
| 17. | Здание 902А насосная станция. Площадь: общая 341,2 кв. м | 22:65:011201:2172 | 1958 | Насосная станция артезианской воды |
| 18. | Сооружение водопровод артезианской воды 138,5 м (протяженность) | 22:65:011201:2280 | 1966 | Участок - 138,5 м от АНС восточного водозабора |
| 19. | Сооружение водопровод артезианской воды 3602,7 м (протяженность) | 22:65:011201:1244 | 1966 | Участок от АНС902А к НПО «Алтай» |
| 20. | Сооружение водопровод артезианской воды объекта 3087 2864 м (протяженность) | 22:65:011201:2270 | 1966 | Участок от АНС902А к Бийскэнерго |
| 21. | Сооружение сети пожарно-хоз. водопровода. Протяженность: общая 1177,1 м | 22:65:011201:2177 | 1968 | Участок от АНС937 до ФКП БОЗ |
| 22. | Сооружение артезианская скважина 4 | 22:65:011201:1447 | 1966 | Подъем артезианской воды |
| 23. | Здание артезианская скважина. Площадь: общая 8,6 кв. м | 22:65:011201:2262 | 1968 | Подъем артезианской воды |
| 24. | Здание 62/2. Площадь: общая 41,8 кв. м | 22:65:011201:1387 | 1958 | Контрольно-измерительные приборы |
| 25. | Сооружение кабельные сети от п/с N 52 до артезианской скважины 2800 м | 22:65:011201:2360 | 1966 | Электроснабжение скважин 23; 3; 5 |
| 26. | Сооружение н/в сети от п/с N 64 до артезианских скважин 4530 м (протяженность) | 22:65:011201:2357 | 1966 | Электроснабжение скважин 7; 8 |
| 27. | Здание (подстанция 52). Площадь: общая - 7,6 кв. м | 22:65:011201:2076 | 1966 | К скважинам 23; 3; 5 |
| 28. | Сооружение артезианская скважина N 9 | 22:65:011713:90 | 1966 | Наблюдательная |
| 29. | Сооружение пожарно-хоз. водопровод 30 м (протяженность) | 22:65:011201:2279 | 1968 | Участок от зд. 742 и зд. 743 |
| 30. | Сооружение кабельные сети 6 кв. 1,74 км (протяженность) | 22:65:011201:2285 | 1968 | Эл. снабжение скв инв... 20098 |
| 31. | Сооружение н/в кабельные сети артезианской насосной башни 89 м (протяженность) | 22:65:011201:1407 | 1966 | Эл. снабжение АНС 902А |

Таблица 2.3.2 Характеристика водопроводных сетей ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

| Наименование объекта | Год постройки | Материал | Износ, % | Диаметр, мм | Длина, п. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод инв. N 1900030317 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 400 | 2318 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 300 | 1430 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 250 | 200 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 200 | 1022 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 150 | 1061 |
|  |  |  |  |  | 6031 |
| Межобъектовый водопровод инв. N 1900030074 | 1964 | из чугунных труб | 56 | 300 | 1182,3 |
|  | 1964 | из чугунных труб | 56 | 250 | 1245 |
|  | 1964 | из чугунных труб | 56 | 150 | 45 |
|  |  |  |  |  | 2472,3 |
| Сооружение водопровод артезианской воды объекта 3087 инв. N 1900030194 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 500 | 2864 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. N 1900030287 | 1973 | из стальных труб | 76 | 150 | 581 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 100 | 199,5 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 80 | 109,5 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 50 | 13 |
|  |  |  |  |  | 903 |
| Сооружение хоз. пожарный водопровод инв. N 1900030226, 1900030097 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 100 | 30 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. N 1900030228 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 100 | 26 |
|  | 1966 |  |  | 50 | 112,5 |
|  |  |  |  |  | 138,5 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. N 1900030109 | 1966 | из стальных труб | 54 | 300 | 3076 |
|  | 1966 | из стальных труб | 54 | 100 | 526,7 |
|  |  |  |  |  | 3602,7 |
| Сети пожарно-хозяйственного водопровода инв. N 1900030242 | 1968 | из чугунных труб | 53 | 400 | 679,3 |
|  | 1968 | из чугунных труб | 53 | 300 | 497,8 |
|  |  |  |  |  | 1177,1 |

Объекты водоснабжения МУП г. Бийска «Водоканал»

Добыча подземных вод МУП г. Бийска «Водоканал» осуществляется через Бийскоостровной водозабор линейного типа, длина ряда скважин 5126 м, при расстоянии между скважинами 200 м. Эксплуатация водозабора началась в 1961 году, постепенно проводили бурение скважин, в соответствии с проектами, составленными специализированными организациями. Цель добычи подземных вод - хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение предприятий города.

Островной участок Бийского месторождения с максимальным допустимым объемом добычи 32850,0 тыс. м3/год расположен на о. Нижний и имеет в своем составе:

- 20 артезианских скважин с павильонами и станциями управления;

- насосная станция 2-го подъёма;

- станция обезжелезивания;

- блок повторной очистки промывной воды;

- ремонтно-эксплуатационный участок, (котельная, гараж, лаборатория, токарно-слесарные мастерские, административно-бытовой корпус);

- хлораторная;

- заглубленный склад инвентаря и оборудования;

- контрольно-пропускной пункт;

- 3 резервуара чистой воды по 2000 м³ каждый;

- Водопровод первого подъема (сборный водовод) Д-600 мм сталь – 1245 м;

- Водопровод второго подъема – 1131 м

в том числе:

Д – 200 мм сталь - 23 м;

Д – 400 мм сталь - 631 м;

Д – 800 мм сталь - 140 м;

Д – 1000 мм сталь - 337 м;

- 2 дюкера Д – 1000 мм сталь протяжённостью - 1000 м, год ввода 1978;

- дюкер Д – 630 мм сталь протяжённостью – 1042 м, год ввода 1971.

В Нагорной части города Бийска (ул. Гора Больничного взвоза) расположена станция 3-го подъема, где находятся 2 резервуара чистой воды по 10000 м3 и 2 резервуара по 1000 м3. Вода из всех скважин водозабора N 1 поступает на станцию обезжелезивания, затем в резервуары чистой воды, далее через станцию 2-го подъема в разводящую сеть города и на станцию 3-го подъема.

Насосная станция 3-го подъема предназначена для подачи воды в Нагорную часть города. С двух резервуаров объемом 1000 м3 вода насосами забирается и подается к потребителям пос. Нагорный (ул. Волочаевская) и пос. Восточный (ул. Яминская).

В центральную часть города проложен дюкер Д - 600 мм. Для подачи воды в район «Зеленого клина» и квартал «АБ» проложено два дюкера Д - 1000 мм (каждый).

Для измерения объемов забора воды из скважин используется счетчик-расходомер корреляционный одноканальный.

Перед подачей воды в город производится ее обеззараживание жидким хлором. Для очистки добываемых вод имеется 10 фильтров с щебеночной загрузкой. Аэрация воды осуществляется изливом с высоты 0,6 м через переливные кромки воронки на подающем трубопроводе исходной воды на фильтр. Дальнейшее фильтрование обогащенной кислородом воды обеспечивает ее обезжелезивание, которое происходит непосредственно в толще загрузки фильтра в результате окисления двухвалентных форм железа до трехвалентных. Фильтрат обеззараживается жидким хлором и подается в резервуары чистой воды, а затем насосами станции 2-го подъема - в разводящую сеть города. Промывка фильтров предусмотрена из резервуаров чистой воды с помощью промывных насосов и воздуходувок.

Западнобийский участок с максимальным допустимым объемом добычи 7482,5 тыс. м3/год находится в зоне санитарной охраны по ул. Социалистической и в своем составе имеет:

- 7 артезианских скважин с павильонами и станциями управления;

- 2 резервуара чистой воды по 800 м3 каждый;

- станцию обезжелезивания;

- насосную станцию 2-го подъема;

- здание токарно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями;

- сварочный пост;

- сборный водовод D - 200 мм чугун L = 1260 м.

Вода, забираемая артезианскими скважинами на Западнобийский водозабор, по сборному водоводу поступает на станцию обезжелезивания, после чего она хлорируется и поступает в резервуары, откуда насосами станции 2-го подъема забирается и подается в городскую сеть водопровода потребителям.

Островной участок и Западнобийский участок обеспечивают водой потребителей города Бийска.

Сорокинский участок с максимальным допустимым объемом добычи 434,0  тыс. м3/год в своем составе имеет:

- 4 артезианские скважины с павильонами и станциями управления;

- 1 резервуар чистой воды 600 м3;

- станцию обезжелезивания, совмещенную с насосной станцией 2-го подъема.

Из скважин Сорокинского участка  вода по сборному водоводу поступает на станцию обезжелезивания, после чего она хлорируется и поступает в резервуар, откуда насосами станции  2-го подъема забирается и подается потребителям.

Подземные артезианские воды от скважин Островного участка подаются на станцию обезжелезивания, затем поступают в резервуары чистой воды и от насосной станции второго подъема подаются в городскую сеть нижней зоны, затем на станцию 3-го подъема. Скважины Западнобийского участка подают воду в резервуары и по насосной станции 2-го подъема в городскую сеть, которая закольцована с сетью Островного участка. От Сорокинского участка  вода подается в резервуар и насосами 2-го подъема в сеть потребителям.

В связи с перепадами отметок существующего рельефа территории и этажности застройки подача воды предусматривается повысительными насосными станциями.

На территории города Бийска имеется ряд локальных систем водоснабжения:

- ул. Мостостроителей имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом 15 м3;

- ул. Мало-Угреневская имеется 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом 20 м3;

- п. Новый имеются 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни объемом по 20 м3 каждая;

- п. Нефтебаза имеются 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни объемом по     25 м3 каждая;

- пер. Прямой имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом 25 м3;

- п. Нагорный имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня объемом 25 м3;

- с. Фоминское имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом

28,6 м3;

- с. Одинцовка имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня объемом

28,6 м3;

- с. Жаворонково имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом

21 м3;

- ДОЛ «Лесная сказка» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня объемом 25 м3;

- ДОЛ «Ракета» имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом 15 м3;

- ДОЛ «Факел» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня объемом

20 м3;

- СОЛ КД «Чайка» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня объемом   20 м3;

- п. Заря имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня объемом 25 м3.

МУП  г. Бийска «Водоканал» имеет аттестованную ведомственную лабораторию, которая базируется на Бийскоостровном водозаборе и осуществляет контроль за качеством питьевой воды, поступающей в городские водопроводные сети. Качество питьевой воды доводится МУП              г. Бийска «Водоканал» до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды контролируется непрерывно на всех этапах ее подготовки и транспортировки от источника водоснабжения на всех этапах технологической цепи, согласно программе производственного контроля. Функции контроля качества питьевой воды осуществляются ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Работа лаборатории построена в строгом соответствии с нормативными документами под контролем органов Госсанэпиднадзора. В настоящее время результаты лабораторных исследований качества питьевой воды позволяют отнести г. Бийск к наиболее благополучным по качеству питьевой воды среди городов, использующих для водоснабжения артезианские воды. В приложении 1 (не приводится) приведены выборочные данные проб питьевой воды на сооружениях МУП г. Бийска «Водоканал».

Предприятием ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»  получена лицензия на право пользования недрами БАР 02666 ВЭ. В соответствии с условиями лицензии и «Проектом мониторинга подземных вод водозабора ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» проводится мониторинг подземных вод:

- проводится постоянный учет объемов изъятия подземных вод (ведется Журнал учета добываемой воды);

- проводятся регулярные наблюдения за уровнями подземных вод (ведется Журнал наблюдений за уровнем подземных вод);

- разработана «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (водозабор)», на основании и в соответствии с которой проводится контроль качества подземных вод на соответствие их СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- организован 1-й пояс ЗСО согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и проводится постоянный контроль за техническим состоянием водозаборных сооружений и состоянием 1-го пояса ЗСО

- проводится обработка данных мониторинга и предоставление необходимой отчетности.

Выполняются следующие профилактические мероприятия по охране подземных вод:

- на территории предприятия не производится работ по размещению объектов, запрещенных к размещению в пределах границ зон санитарной охраны;

- имеющиеся трубопроводы и коллекторы на территории оборудованы защитными непроницаемыми экранами на случай их возможного порыва.

Специальные мероприятия по локализации и ликвидации очагов загрязнения подземных вод разработаны в «Плане локализации и ликвидации аварийных ситуаций ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ», утвержденном руководителем предприятия. До настоящего времени каких-либо аварий на предприятии, связанных с угрозой загрязнения подземных вод, не зарегистрировано.

Разработана «Схема систем водопотребления и водоотведения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» и Проект водозабора подземных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» Юго-Западнобийского участка Бийского месторождения.

Оценка качества подземных вод водоносного верхнеолигоценового-нижнемиоценового горизонта на территории водозаборе ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» базируется на результатах ежегодного гидрогеохимического опробования.

Отбор проб воды выполняется предприятием систематически с целью установления возможного изменения их качества в процессе эксплуатации водозабора и оценки их пригодности для питьевого водоснабжения и производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по программе, согласованной с органами Роспотребнадзора. Различные виды анализов воды выполняются в Аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» г. Бийска (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510265, срок действия бессрочный) и ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Барнауле (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510262 от 04.08.2016 г.)

Методика их проведения соответствует требованиям соответствующих ГОСТов. Качество подземных вод соответствует требованиям действующего законодательства.

Наблюдения за качеством проводились с различной регулярностью с момента сооружения эксплуатационных скважин, а начиная с 1961 года – регулярно в соответствии с программой производственного контроля, согласованной с органами Роспотребнадзора. По стандартному перечню по эксплуатируемому водоносному горизонту анализируются подземные воды для характеристики закономерностей в изменении их качества. Органические химические вещества изучаются по программе «Производственный контроль». Пробы отбираются из струи воды через оборудованный кран в пластиковую или стеклянную посуду, которая трижды споласкивается этой же водой.

Опыт эксплуатации водозабора в части наблюдений за химическим составом подземных вод свидетельствует о том, что в водах не накапливаются вредные и токсичные компоненты. При этом не отмечается какой-либо тенденции изменения химического состава воды за период наблюдений в сторону ухудшения качества.

Для обеспечения потребителей города услугами водоснабжения используются водоводы и разводящие сети от МУП г. Бийска «Водоканал» общей протяженностью 303,9 км. Для подачи воды частному сектору имеются 646 водоразборных колонок.

Выполнены закольцовки водопровода и подключены к городскому водопроводу п. Химик, Строителей, Сахарного завода, Льнокомбината, квартала АБ, что позволяет бесперебойно и в достаточном количестве снабжать жителей города качественной питьевой водой.

Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Значительная часть эксплуатируемых сетей водоснабжения имеет износ 80 - 86% и требует замены для осуществления надежного и качественного водоснабжения потребителей.

##### Баланс подачи и реализации воды

По данным ресурсоснабжающих организаций в городе Бийске наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения.

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды по данным «Схемы водоснабжения и водоотведения г. Бийска» приведен в таблице 2.3.3, в территориальном и структурном разрезе.

Таблица 2.3.3. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды по МУП г. Бийска «Водоканал».

| № п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды, тыс. м3/год | 11037 | 11263 | 11086 | 11199 | 10883 | 10293 |
| 2 | Собственные нужды станций водоподготовки, тыс. м3/год | - | - | 1199 | 1150 | 1183 | 1043 |
| 3 | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс. м3/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 4 | Производственно-технические нужды, тыс. м3/год | 987 | 1049 | 115 | 127 | 156 | 267 |
| 5 | Потери воды, тыс. м3/год | 799 | 946 | 846 | 1036 | 800 | 786 |
| 6 | Отпуск воды в сеть, тыс. м3/год | 11037 | 11263 | 9887 | 10049 | 9700 | 9250 |

В таблице 2.3.4 приведен фактически сложившийся по ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

в 2023 г. годовой баланс подачи и реализации воды в структурном разрезе.

Таблица 2.3.4 Объемы водоснабжения в 2023 году

| Абоненты | Ян варь | Фев раль | Март | Ап рель | Май | Июнь | Июль | Ав густ | Сен тябрь | Ок тябрь | Но ябрь | Де кабрь | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барнаульская генерация АО | 13,517 | 15,021 | 16,213 | 16,714 | 12,458 | 9,031 | 14,259 | 11,769 | 10,920 | 12,068 | 11,003 | 11,825 | 154,798 |
| БиПТУ ООО | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,367 |
| БОЗ ФКП | 30,323 | 29,561 | 30,685 | 21,983 | 24,480 | 26,114 | 46,780 | 72,935 | 66,534 | 32,921 | 25,360 | 28,649 | 436,325 |
| Бия-синтез ООО | 4,302 | 8,467 | 4,363 | 4,253 | 4,396 | 7,806 | 8,460 | 8,776 | 4,896 | 4,211 | 4,246 | 4,037 | 68,213 |
| Центр ФГУП НИИ | 0,047 | 0,082 | 0,091 | 0,087 | 0,092 | 0,085 | 0,078 | 0,093 | 0,197 | 0,247 | 0,182 | 0,181 | 1,462 |
| БИЙСКОРГСИНТЕЗ ООО | 0,029 | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,108 |
| ФПС №36 МЧС ВПЧ 6 | 0,044 | 0,051 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,065 | 0,055 | 0,050 | 0,044 | 0,061 | 0,152 | 0,176 | 0,904 |
| ФПС №36 МЧС ВПЧ 4 | 0,016 | 0,024 | 0,031 | 0,034 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,024 | 0,021 | 0,025 | 0,045 | 0,055 | 0,364 |
| ФПС №36 МЧС ВПЧ (Лесная 20/1) | 0,060 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,073 | 0,065 | 0,140 | 0,170 | 0,965 |
| ГСК «Восход» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АлтГТУ им. И.И. Ползунова ФГБОУ ВО | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,170 |
| Ветеран ООО | 0,013 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,013 | 0,010 | 0,011 | 0,008 | 0,020 | 0,021 | 0,014 | 0,145 |
| ИПХЭТ СО РАН | 0,052 | 0,176 | 0,231 | 0,251 | 0,231 | 0,301 | 0,217 | 0,220 | 0,218 | 0,212 | 0,181 | 0,181 | 2,471 |
| ИСТОЧНИК ПЛЮС АО | 0,283 | 0,239 | 0,277 | 0,293 | 0,732 | 1,336 | 0,345 | 0,300 | 0,357 | 0,372 | 0,397 | 0,359 | 5,290 |
| Механический завод ООО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИК НИК ООО | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | 0,016 | 0,027 | 0,024 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,174 |
| Печной Двор ООО | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,014 | 0,012 | 0,022 | 0,010 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,107 |
| Технолит+ ООО | 0,079 | 0,136 | 0,012 | 0,179 | 0,274 | 0,206 | 0,196 | 0,257 | 0,047 | 0,044 | 0,043 | 0,039 | 1,512 |
| ФНПЦ «Алтай» АО | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 2,040 |
| ЭЛЕКТРОМАШ ООО | 0,011 | 0,018 | 0,014 | 0,011 | 0,014 | 0,029 | 0,011 | 0,013 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,009 | 0,160 |
| Зареченский мяскомбинат ООО | 0,078 | 0,074 | 0,080 | 0,099 | 0,086 | 0,172 | 0,133 | 0,131 | 0,099 | 0,085 | 0,125 | 0,109 | 1,271 |
| Бабухин ИП | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,024 |
| Филатова ИП | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,024 |
| Черномырдина ИП | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,144 |
| ДОП Мастер ООО | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,024 |
| БИЙСКПРОМВОДЫ ООО | 0,050 | 2,678 | 2,275 | 2,511 | 2,780 | 2,780 | 2,963 | 2,411 | 2,681 | 1,609 | 1,710 | 2,024 | 26,472 |
| потери в сетях | 1,977 | 2,387 | 2,587 | 2,089 | 2,534 | 2,334 | 2,696 | 3,105 | 3,153 | 2,222 | 0,732 | 0,867 | 26,683 |
| Итого: | 51,127 | 59,244 | 57,261 | 48,895 | 48,521 | 50,658 | 76,573 | 100,426 | 89,521 | 54,439 | 44,600 | 48,952 | 730,217 |

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам  и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов.

| № п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации воды потребителям МУП г. Бийска «Водоканал» (тыс. куб. м) - всего, в том числе: | 9051,6 | 9004,6 | 8677,3 | 8865,2 | 8720,3 | 8173,2 |
| 2 | - население | 7578,1 | 7721,8 | 7588,3 | 7506,3 | 7371,4 | 6837,1 |
| 3 | - бюджетные потребители | 468,8 | 432,5 | 357,9 | 394,8 | 377,1 | 366,1 |
| 4 | - предприятия | 1004,7 | 850,3 | 731,1 | 964,1 | 971,8 | 970,0 |
| 5 | Объем реализации воды потребителям ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 921,005 |
| 6 | - бюджетные учреждения |  |  |  |  |  | 7,745 |
| 7 | - предприятия |  |  |  |  |  | 913,260 |

2.3.2. Зоны действия источников водоснабжения

В целом все территории городского округа город Бийск охвачены централизованным водоснабжением. Зоны влияния источников водоснабжения МУП г. Бийска «Водоканал» охватывают:

- Островной участок – 123,225 тыс. чел.;

- Западнобийский участок - 36,1 тыс. чел.;

- Сорокинский участок - 9 тыс. чел.;

- ул. Мостостроителей - 0,11 тыс. чел.;

- Мало-Угреневский участок - 0,615 тыс. чел.;

- Новый участок – 0,286 тыс. чел.;

- Нефтебазовский участок (в т.ч. пер. Прямой) – 0,116 тыс. чел.;

- Фоминский участок – 1,284 тыс. чел.;

- Жаворонковский участок - 0,088 тыс. чел.;

- Одинцовкий участок - 0,354 тыс. чел.;

- Нагорный участок (п. Боровое) - 0,162 тыс. чел;

- Заревный участок (п. Заря) – 0,083 тыс. чел.

Услугами подвоза воды МУП г. Бийска «Водоканал» на территориях, удаленных от централизованного водоснабжения, пользуются следующие юридические лица:

- ООО «ГНБ» Партнер»;

- ООО «Донат»;

- ООО «ТПК «Сава».

Централизованное горячее водоснабжение потребителей городского округа город Бийск осуществляется как по открытой схеме, так и закрытой схеме. По открытой схеме горячую воду получают все потребители, подключенные к Бийской ТЭЦ-1 (ООО «Бийскэнерго»), за исключением потребителей, подключенных к данному теплоисточнику в 2013 году и позднее. Бийская ТЭЦ-1 обеспечивает около 90 % суммарной тепловой нагрузки города и 90 % отпуска тепловой энергии, в том числе на горячее водоснабжение. В связи с этим вопросы развития системы горячего водоснабжения и обеспечения потребителей горячей водой рассмотрены в Схеме теплоснабжения, утвержденной Постановлением главы Администрации города Бийска №2911 от 19.09.2013г. В частности, указанной Схемой теплоснабжения предусмотрен перевод потребителей ТЭЦ-1 с открытой схемы теплоснабжения на закрытую в период с 2016 по 2020 гг. Также, Генеральным планом городского округа город Бийск в краткосрочной перспективе (до 2018 года) предусматривается разработка проектной документации на реконструкцию системы горячего водоснабжения и планирование поэтапной реализации реконструкции на расчётный срок.

Потребители, подключенные к 6-ти котельным (МУП г. Бийска «Водоканал»), получают горячую воду по закрытой схеме.

Помимо МУП г. Бийска «Водоканал» и ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» в городском округе имеется еще ряд предприятий, владеющих на праве собственности объектами систем водоснабжения. Наиболее крупные градообразующие предприятия имеют свои локальные артезианские водозаборы, которые располагаются на их территории:

- ЗАО «Бийский деревообрабатывающий комбинат»;

- ООО «Бийскмясопродукт»;

- АО «Бийскэнерго»;

- АО «ФНПЦ «Алтай»;

- ФКП «Бийский олеумный завод»;

Также, имеются технические речные водозаборы на предприятиях города. Имеется оборотная система водоснабжения на олеумном заводе.

Таблица 2.3.6. Зоны действия источников водоснабжения

| Зона централизован ного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Островной участок Западнобийский участок | г. Бийск: р-н Заречья; Центральный р-н; Привокзальный р-н; Приобский р-н; квартал АБ |
| 2. | Сорокинский участок | г. Бийск: пос. Сорокино; пос. Молодежный |
| 3. | Островной участок, юго-восточнее жилого дома по ул. Мостостроителей 24 (скважина - 1 ед.) | г. Бийск: ул. Мостостроителей |
| 4. | Мало-Угреневский участок (скважина - 1 ед.) | г. Бийск: ул. Мало-Угреневская |
| 5. | Новый участок (скважина - 2 ед.) | г. Бийск: п. Новый |
| 6. | Нефтебазовский участок (скважина - 2 ед.) | г. Бийск: п. Нефтебаза |
| 7. | Нагорный участок (скважина - 2 ед.) | г. Бийск: п. Нагорный (Боровое) |
| 8. | Фоминский участок (скважина - 1 ед.) | с. Фоминское |
| 9. | Одинцовкий участок (скважина - 2 ед.) | с. Одинцовка |
| 10. | Жаворонковский участок (скважина 1 ед.) | с. Жаворонково |
| 11. | Заревный участок (скважина – 1 ед.) | г. Бийск, п. Заря |
| 12. | Прямой участок (скважина – 1 ед.) | г. Бийск: пер. Прямой |

2.3.3. Сведения об оснащенности приборами учета воды и доли поставки

воды по приборам учета

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения города Бийска представлены в таблицах 2.3.4.

Таблица 2.3.4. Показатели оснащенности приборами учета потребителей по состоянию на 01.01.2024 г.

| N п/п | Группа абонента | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД | 922 | 868 | 94 |
| 2. | Нежилые помещения | 2920 | 2774 | 95 |

2.3.4. Резервы и дефициты производственных мощностей системы

Водоснабжения

Данные о фактических резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения МУП г. Бийска «Водоканал»  представлены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| N п/п | Станция (источник) | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сутки | Фактическая производитель ность, тыс. м3/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения МУП г. Бийска «Водоканал» - всего, в том числе: | 114,25147 | 28,169 | +86,08247 |
| 1. | Островной участок | 90,000 | 25,674 | +64,326 |
| 2. | Западнобийский участок | 20,50 | 1,304 | +19,196 |
| 3. | Сорокинский участок | 1,242 | 0,758 | +0,484 |
| 4. | Новый участок | 0,584 | 0,151 | +0,433 |
| 5. | Нагорный участок | 0,193 | 0,041 | +0,152 |
| 6. | Малоугреневский участок | 0,499 | 0,072 | +0,427 |
| 7. | Нефтебазовский участок | 0,846 | 0,065 | +0,781 |
| 8. | Фоминский участок | 0,050 | 0,013 | +0,037 |
| 9. | Одинцовский участок | 0,101 | 0,017 | +0,084 |
| 10. | Жаворонковский участок | 0,051 | 0,005 | +0,046 |
| 11. | Заревный участок | 0,095 | 0,011 | +0,084 |
| 12. | Прямой участок | 0,06547 | 0,040 | +0,02547 |
| 13. | Островной участок (ул. Мостостроителей) | 0,025 | 0,018 | +0,007 |

Данные о фактических резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» представлены в таблице 2.3.6.1.

###### Таблица 2.3.6.1 Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей

системы водоснабжения

| Зона влияния ВЗУ | Мощность системы водоснабжения | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотребления | Потери | Полезный отпуск |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |  |
|  | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» - всего, в том числе: | 15360,0 | 3440,7 | 26,6 | 1927,4 | 17,3 | 1910,1 | 11919,3 |
| - западный водозабор | 7560,0 | 2455,1 | 15,2 | 1461,6 | 6,4 | 1455,1 | 5104,9 |
| - восточный водозабор | 7800,0 | 985,6 | 11,4 | 465,8 | 10,8 | 455,0 | 6814,4 |

Анализ баланса подачи и потребления воды в сутки наибольшего водопотребления показывает, что по всем водозаборным сооружениям имеется существенный запас мощности. Дефицит воды в водных объектах отсутствует.

2.3.5. Оценка состояния системы водоснабжения (надежность работы системы, качество предоставляемой воды, воздействие на окружающую среду)

Водные ресурсы испытывают значительную техногенную нагрузку. На подземные воды, в том числе на горизонты, обеспечивающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, оказывает влияние работа водозаборов городского округа город Бийск.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и, в первую очередь, земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади и слоистость разреза, направление и расход естественного потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие естественного потока подземных вод определяет распространение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

Для предотвращения любого вида загрязнений подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002, в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Схемой водоснабжения предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов. Для предотвращения любого вида загрязнений подземных вод одним из мероприятий Схемы является ликвидация неработающих скважин.

В городе сложившаяся система водоснабжения является бездефицитной. Основным предприятием, снабжающим потребителей питьевой водой, является МУП г. Бийска «Водоканал». Для обеспечения потребителей города услугами водоснабжения используются водоводы и разводящие сети общей протяженностью 303,9 км, в том числе внутриквартальные 116,99 км. Для подачи воды частному сектору имеется 646 водоразборных колонок.

Качество подземных вод по результатам проводимых лабораторных исследований по физическим свойствам отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 для вод хозяйственно-питьевого назначения. Отмечается отклонение от нормы содержания марганца, железа. По бактериологическим показателям воды здоровые.

Порядок осуществления мероприятий по охране подземных водных объектов на предприятии ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» установлен «Правилами охраны подземных водных объектов», в соответствии с п. 2 которых «охрана подземных вод на эксплуатируемом водозаборе осуществляется путем проведения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения подземных водных объектов, истощения их запасов, а также ликвидации последствий указанных процессов и включает в себя (применительно к водозабору                                        ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»):

а) мероприятия по предотвращению поступления загрязняющих веществ в подземные воды;

б) мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, засорения подземных вод и истощения их запасов;

в) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подземных вод;

г) наблюдение за уровневым режимом подземных вод;

д) определение объемов добычи (извлечения) подземных вод из подземных водных объектов в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и (или) техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых;

з) установление режима хозяйственной деятельности, запрещающего работы, загрязняющие подземные воды в границах зон санитарной охраны водозаборов питьевых подземных вод, границах округов горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод, а также в областях питания незащищенных водоносных горизонтов, используемых для целей централизованного и нецентрализованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Указанные мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод, истощения их запасов, а также ликвидации последствий указанных процессов, включают в себя профилактические и специальные мероприятия.

К профилактическим мероприятиям относятся:

а) размещение вновь создаваемых объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения и (или) истощения запасов подземных вод, с учетом минимизации неблагоприятных антропогенных воздействий;

б) предотвращение поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, из отстойников и прудов-накопителей, подземных сооружений (канализационных коллекторов и трубопроводов) в подземные воды путем устройства защитных инженерных сооружений и непроницаемых экранов с учетом опасных инженерно-геологических и иных процессов;

в) оборудование на объектах, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, наблюдательных скважин;

г) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием подземных вод и их уровневым режимом (далее – наблюдение за состоянием подземных вод) путем анализов проб воды и измерений уровней подземных вод в эксплуатационных водозаборных и наблюдательных скважинах.

К специальным мероприятиям относятся:

а) строительство инженерных сооружений для перехвата загрязненных вод при их разливе с целью локализации очагов загрязнения подземных вод;

б) создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод;

в) ликвидация очагов загрязнения подземных вод;

г) наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях.

Геологическое и гидрогеологическое обеспечение охраны подземных вод заключается в выполнении требований, установленных в разделе III «Правил охраны подземных водных объектов». С целью наблюдения за состоянием подземных вод и своевременного принятия специальных мер по их охране на водозаборах подземных вод эксплуатационные и резервные скважины должны быть оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и устройствами для измерения уровней подземных вод.

Водозаборы подземных вод с объемом добычи свыше 100 куб. метров в сутки должны быть оборудованы наблюдательными скважинами для проведения систематических наблюдений за качеством и уровнем подземных вод на участке недр, предоставленном в пользование.

В случае ухудшения качества добываемых подземных вод, выражающегося в превышении показателей минерализации, жесткости, появлении бактериального и химического загрязнения, а также в отклонении режима работы водозабора от установленных в проектной документации показателей, пользователь недр обязан в течение одних суток уведомить об этом соответствующий территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Сведения об указанном ухудшении качества добываемых подземных вод направляются на бумажном или электронном носителе с сопроводительным письмом, содержащим перечень представляемой информации.

Параметры наблюдательных скважин и проводимых на них наблюдений за состоянием подземных вод подлежат корректировке при превышении значений показателей загрязнения подземных вод, ранее согласованных в проектной документации.

Основным документом санитарно-эпидемиологического законодательства, регламентирующим охрану подземных вод, является СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Устанавливаемые СП 2.1.5.1059-01 гигиенические требования по охране подземных вод распространяются только на те виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут привести к ограничению использования подземных вод для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

В соответствии с СП 2.1.5.1059-01 система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает:

гигиеническое нормирование состава и свойств подземных вод, используемых для питьевых и лечебных целей;

организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного питьевого водоснабжения;

регламентирование порядка представления в пользование недр для добычи полезных ископаемых (включая добычу питьевых вод), а также для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

регламентирование различных видов хозяйственной или иной деятельности, оказывающих влияние на состояние подземных вод (включая источники нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения), в том числе и на перспективу;

санитарно-эпидемиологическую экспертизу технологий, проектов строительства, реконструкции объектов, прямо или косвенно влияющих на состояние подземных вод.

Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного:

проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов;

латерального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий питания и разгрузки,

уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов.

Производственный контроль (мониторинг) за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод.

Для соблюдения вышеперечисленных требований по охране подземных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» выполняются следующие мероприятия:

1. Предприятием получена лицензия на право пользования недрами от 28.04.2016                          г.БАРНАУЛ 02666 ВЭ;

2. Для обеспечения полноты геологического изучения на первом этапе пользования недрами разработана следующая документация и выполнены работы:

2.1. разработан «Проект гидрогеологического доизучения и ведение мониторинга подземных вод на действующем водозаборе ООО «Бийские промышленные воды»;

2.2. выполнены опытно-фильтрационные работы и составлен отчет «Ведение мониторинга подземных вод и гидрогеологического доизучения на действующем водозаборе ООО «Бийские промышленные воды» с целью переоценки запасов подземных вод Юго-западнобийского участка Бийского месторождения» [Протокол ТКЗ от 30.06.2011 N 75]. Проведена государственная экспертиза запасов подземных вод; утвержденные на 25-летний срок эксплуатации запасы питьевых подземных вод поставлены на баланс в количестве: 25860 м3/сут. по категории В;

3. Утвержден «Проект водозабора подземных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» Юго-западнобийского участка Бийского месторождения» [Протокол ТКР от 31.10.2016 N 59].

Водозабор ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» относится к действующим объектам, оценка воздействия его деятельности на окружающую среду и необходимые мероприятия по ее охране выполняются.

С целью снижения общего водопотребления Схемой предусмотрены мероприятия по МУП г. Бийска «Водоканал» по замене сетей водоснабжения, обеспечивающие сокращение потерь воды при транспортировке. В период до 2030 года планируется заменить свыше 35 км существующих сетей водоснабжения. Данное мероприятие позволит сократить потери воды примерно на 170 тыс. куб. м в год.

2.3.6. Описание существующих технических и технологических проблем в

системе водоснабжении города Бийска

МУП «Водоканал» г. Бийска имеет аттестованную ведомственную лабораторию, которая базируется на Бийскоостровном водозаборе и осуществляет контроль за качеством питьевой воды, поступающей в городские водопроводные сети. Качество питьевой воды доводится МУП г. Бийска «Водоканал» до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Качество питьевой воды контролируется непрерывно на всех этапах ее подготовки и транспортировки от источника водоснабжения на всех этапах технологической цепи, согласно программе производственного контроля. Функции контроля качества питьевой воды осуществляются ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Работа лаборатории построена в строгом соответствии с нормативными документами под контролем органов Госсанэпиднадзора. В настоящее время результаты лабораторных исследований качества питьевой воды позволяют отнести г. Бийск к наиболее благополучным по качеству питьевой воды среди городов, использующих для водоснабжения артезианские воды. В приложении 1 приведены выборочные данные проб питьевой воды на сооружениях МУП г. Бийска «Водоканал».

Для обеспечения потребителей города услугами водоснабжения используются водоводы и разводящие сети общей протяженностью 303,9 км. Для подачи воды частному сектору имеются 646 водоразборных колонок.

В 2020 году проведено техническое освидетельствование систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей. Данные сетей водоснабжения приведены в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 Характеристика сетей водоснабжения

| Материалы труб, диаметр, мм |  |  |  |  | Протяжённость, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего сетей, в том числе |  |  |  |  | 287,21 |  |  |
| Сталь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-20 |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  | Д-40 |  |  | 3,26 |  |  |
|  |  | Д-50 |  |  | 6,69 |  |  |
|  |  | Д-76 |  |  | 3,35 |  |  |
|  |  | Д-89 |  |  | 2,46 |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 30,66 |  |  |
|  |  | Д-125 |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  | Д-150 |  |  | 9,71 |  |  |
|  |  | Д-200 |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  | Д-250 |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  | Д-300 |  |  | 8,5 |  |  |
|  |  | Д-500 |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | Д-600 |  |  | 14,0 |  |  |
|  |  | Д-800 |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 89,42 |  |  |
| Чугун: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-80 |  |  | 5,68 |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 20,54 |  |  |
|  |  | Д-125 |  |  | 5,23 |  |  |
|  |  | Д-150 |  |  | 33,3 |  |  |
|  |  | Д-200 |  |  | 22,09 |  |  |
|  |  | Д-250 |  |  | 23,34 |  |  |
|  |  | Д-300 |  |  | 62,25 |  |  |
|  |  | Д-400 |  |  | 5,1 |  |  |
|  |  | Д-600 |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 177,88 |  |  |
| Полиэтилен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-50 |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  | Д-63 |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 2,546 |  |  |
|  |  | Д-150 |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  | Д-160 |  |  | 5,649 |  |  |
|  |  | Д-225 |  |  | 10,39 |  |  |
|  |  | Д-300 |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 19,91 |  |  |

Протяженность водопроводных сетей, переданных как бесхозяйные объекты

| Материалы труб, диаметр в мм. |  |  |  |  | Протяжённость, км. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего сетей, в том числе |  |  |  |  | 16,69 |  |  |
| Сталь: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-20 |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  | Д-40 |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  | Д-50 |  |  | 1,552 |  |  |
|  |  | Д-76 |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 3,792 |  |  |
|  |  | Д-150 |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | Д-200 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 5,74 |  |  |
| Чугун: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 2,821 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 2,82 |  |  |
| Полиэтилен |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-20 |  |  |  |  | 0,013 |  |  |
| Д-25 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |
| Д-32 |  |  |  |  | 0,122 |  |  |
| Д-40 |  |  |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  | Д-50 |  |  | 4,424 |  |  |
|  |  | Д-63 |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  | Д-100 |  |  | 1,877 |  |  |
|  |  | Д-300 |  |  | 0,541 |  |  |
|  |  | итого: |  |  | 8,13 |  |  |

По результатам технического освидетельствования систем водоснабжения установлено, что водопроводные сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Сети и сооружения морально и физически устарели, часть эксплуатирующихся сетей водоснабжения имеет износ 80 - 86% и требует замены для осуществления надежного и качественного водоснабжения потребителей. Кроме реконструкции объектов водоснабжения необходимо переутверждение и упорядочение использования подземных вод с обеспечением надежной охраны их от загрязнения.

2.3.7. Тарифы на водоснабжение

Оплата за услуги водоснабжения осуществляется по установленному тарифу.

Ретроспектива тарифа по ресурсоснабжающим предприятиям, установленного регулирующим органом, представлена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8. Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом

| Наимено вание комму нальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом для МУП г. Бийска «Водоканал» (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджет ным предприя тиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджет ным предприя тиям | Промышленным и прочим потреб ителям | Населе нию | Бюджет ным предприятиям | Промышленным и прочим потреб ителям |
|  | Тариф 01.01.2018 |  |  | Тариф 01.07.2018 |  |  | Тариф 01.01.2019 |  |  |
| Водоснабжение | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 19,62 | 19,62 | 19,62 |
|  | Тариф 01.07.2019 |  |  | Тариф 01.01.2020 |  |  |  |  |  |
|  | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |  |  |  |

| Наимено вание комму нальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом для МУП г. Бийска «Водоканал» (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджет ным предприя тиям | Промышленным и прочим потреб. | Населению | Бюджет ным предприя тиям | Промышленным и прочим потреб. | Населе нию | Бюджет ным предприятиям | Промышленным и прочим потреб. |
|  | Тариф 01.01.2021 |  |  | Тариф 01.01.2022 |  |  | Тариф 01.01.2023 |  |  |
| Водоснабжение | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 29,75 | 29,75 | 29,75 |
|  | Тариф 01.01.2024 |  |  | Тариф 01.07.2024 |  |  |  |  |  |
|  | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 30,88 | 30,88 | 30,88 |  |  |  |

| Наименование коммунальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом для ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям |
|  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г – 26,95 руб/куб.м с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 32.04 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г – 32,04 руб/куб.м с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. – 65,51 руб./куб.м с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. – 38,93 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г – 38,93 руб/куб.м |  |  | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г ставка за объем питьевой воды – 31,11 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 6066,74 руб./куб.м. в час с 01.07.2024г. по 31.12.2024г ставка за объем питьевой воды – 31,11 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 6066,74 руб./куб.м. в час |  |  |
|  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |
| Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г ставка за объем питьевой воды – 31,11 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5697,84 руб./куб.м. в час с 01.07.2025г. по 31.12.2025г ставка за объем питьевой воды – 48,68 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5697,84 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2026г. по 30.06.2026г ставка за объем питьевой воды – 48,04 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5400,30 руб./куб.м. в час с 01.07.2026г. по 31.12.2026г ставка за объем питьевой воды – 48,04 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5400,30 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г ставка за объем питьевой воды – 46,61 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 3780,47 руб./куб.м. в час с 01.07.2027г. по 31.12.2027г ставка за объем питьевой воды – 46,61 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 3780,47 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2028г. по 30.06.2028г ставка за объем питьевой воды – 46,61 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 3098,49 руб./куб.м. в час с 01.07.2028г. по 31.12.2028г ставка за объем питьевой воды – 46,97 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 3098,49 руб./куб.м. в час |  |  |

2.4. Краткий анализ системы водоотведения города Бийска

2.4.1. Существующее состояние системы водоотведения города Бийска

Водоотведение, транспортировка сточных вод осуществляются по системе самотечных и напорных коллекторов. Протяженность канализационных сетей г. Бийска составляет 303,22 км. Для перекачки стоков эксплуатируются 38 канализационных насосных станций (КНС), из которых три КНС находятся в п. Сорокино и п. Молодежный. Сточные воды заречной части города в коллектор перекачиваются по дюкеру через реку Бию. Степень износа канализационных сетей составляет 80 - 85%. Городские канализационные очистные сооружения (КОС) расположены на правом берегу р. Бии, их производительность составляет 80 тыс. куб. м/сутки. КОС были построены в 1966 году и на настоящий момент имеют более 85 % амортизационного износа.

Очистные сооружения (КОС) п. Сорокино построены в 1987 году, их техническое состояние удовлетворительное. Производительность КОС п. Сорокино - 3 тыс. куб. м/сутки.

На текущий момент пропуск сточных вод через городские КОС составляет 46,098 тыс. куб. м/сутки, в п. Сорокино – 0,676 тыс. куб. м/сутки.

На очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» поступают загрязненные сточные (производственные, бытовые, атмосферные) воды, отводимые с территорий промышленных предприятий города, где происходит механическая, биологическая, химическая очистка.

1. Механическая очистка: в результате механической очистки сточные воды освобождаются от грубодисперсных примесей, песка и взвешенных веществ.

2. Биологическая очистка: биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания в процессе своей жизнедеятельности.

3. Химическая очистка:

Осветленная, очищенная вода подается в смеситель типа «лоток Паршаля», в котором происходит смешение очищенных сточных вод с обеззараживающими средствами. Смеситель состоит из подводящего раструба, горловины и отводящего раструба. Боковые стенки горловины строго вертикальны, а дно имеет уклон в сторону движения воды. Дно подводящего раструба имеет уклон основного лотка, дно отводящего раструба - обратный уклон к горловине. В результате сужения сечения и резкого изменения уклона дна в отводящем раструбе образуется гидравлический прыжок, в котором происходит интенсивное перемешивание сточной воды с хлорной. Обеззараживающее средство подается в начале подводящего раструба. Для обеспечения более полного смешения обеззараживающие средства вводятся рассредоточено по ширине лотка. Гипохлорит натрия поступает из рабочей емкости самотеком.

Производительность канализационных очистных сооружений составляет 11680 тыс. м3/год.

Технические характеристики объектов очистных сооружений

ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» приведены в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8. Технические характеристики объектов очистных сооружений

ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

| № п\п | Наименование объекта | Кадастро вый номер | Год ввода в эксплуатацию | Производи тельность, м3/час | Напор, м. в. ст. | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (очистные сооружения). Площадь: общая 700,8 кв.м | 22:65:011201: 2267 | 1969 |  |  | Отстаивание сточной воды. Резерв |
| 2 | Сооружение очистные сооружения хозфекальной канализации. Общая протяженность: 673,300 м | 22:65:011201: 1078 | 1965 |  |  | На площадке очистных |
| 3 | Здание 975. Площадь: общая 70,5 кв.м. | 22:65:011201: 2269 | 1970г. |  |  | Станция перекачки стоков |
| 4 | Сооружение коллектор 267,4 м (протяженность) | 22:65:010403: 1523 | 1968г. |  |  | Участок канализации территория АНС902А |
| 5 | Сооружение контактные резервуары. Площадь: общая 62,4 кв.м | 22:65:011201: 2218 | 1976 |  |  | Резервные |
| 6 | Сооружение иловые поля (инв.№0080). Площадь: общая 2798,4кв.м. | 22:65:011201: 2224 | 1969 |  |  | Подсушивание осадка из отстойников |
| 7 | Сооружение двухъярусный отстойник (инв.0083) 267,2 кв.м | 22:65:011403: 487 | 1969 |  |  | Очистка стоков уплотнение осадка |
| 8 | Сооружение двухъярусный отстойник (инв.№0084). Площадь: общая 267,2 кв.м | 22:65:011201: 2117 | 1969 |  |  | Резервный |
| 9 | Сооружение приемный резервуар (инв.№0085). Площадь: общая 158,3 кв.м. | 22:65:011201: 2229 | 1969 |  |  | Прием сточной воды |
| 10 | Сооружение вторичный отстойник (инв.№0087). Площадь: общая 64 кв.м | 22:65:011201: 2261 | 1969 |  |  | Осветление воды задержание ила |
| 11 | Сооружение приемная камера (инв.№0091). Площадь: общая 48,8 кв.м. | 22:65:011201: 1308 | 1969 |  |  | Стоки после механичес кой очистки |
| 12 | Сооружение насосная станция зд. 974. Площадь: общая 135,5 кв.м | 22:65:011201: 1238 | 1969 |  |  | Перекачка стоков на биофильтры |
| 13 | Здание 962 Площадь: общая 475,3 кв.м. | 22:65:011201: 1389 | 1978 |  |  | Блок нососно-воздуходувный |
| 14 | Сооружение биофильтр. Площадь: общая 319,7кв.м. | 22:65:011201: 2263 | 1976 |  |  | Биологическая очистка стоков |
| 15 | Сооружение песколовки. Площадь: общая 86,6 кв.м | 22:65:011201: 2181 | 1969 |  |  | Удаление песка из стоков |
| 16 | Сооружение (очистные сооружения). Площадь: общая 190,8 кв.м | 22:65:011201: 1254 | 1976 |  |  | Контакт очищенной воды с гипохлори том натрия |
| 17 | Сооружение отстойники. Площадь: общая 135,8 кв.м | 22:65:011201: 2358 | 1969 |  |  | Резервные |
| 18 | Здание 972/3 Площадь: общая 415,3 кв.м | 22:65:011201: 2271 | 1978 |  |  | Резервное |
| 19 | Здание 972/4 Площадь: общая 415,3 кв.м | 22:65:011201: 2281 | 1978 |  |  | Задержание активного ила после биологической очистки |
| 20 | Здание 976 Площадь: общая 79 кв.м. | 22:65:011201: 1215 | 1969 |  |  | Перекачка сточной воды с иловых карт |
| 21 | Сооружение здание №974 А/1. Площадь: общая 27 кв.м. | 22:65:011201: 2277 | 1974 |  |  | Резервуар активного ила из радиального отстойника |
| 22 | Сооружение здание №959А/1. Площадь: общая 25,2 кв.м | 22:65:011201: 2268 | 1798 |  |  | Удаление песка из сточной воды |
| 23 | Сооружение Аэротенки-смесители четырехкоридорные. Площадь: общая 2145,7 кв.м. | 22:65:011201: 1446 | 1976 |  |  | Биологическая очистка сточных вод |
| 24 | Сооружение станция перекачки (инв. № 0105). Площадь: общая 87,1 кв.м | 22:65:011201: 2272 | 1966 |  |  | Перекачка сточных вод на очистные |
| 25 | Здание 909/1. Площадь: общая 19 кв.м. | 22:65:011201: 2359 | 1971 |  |  | Перекачка сточных вод на КНС 954 |
| 26 | Сооружение инженерных сетей. Хозбытовая канализация (инв. № 30269). Протяженность: общая 770,3 м | 22:65:011201: 2361 | 1971 |  |  | Участок от кнс 909\1 до колодца |
| 27 | Сооружение: хозфекальная канализация 3946,6 м (протяженность) | 22:65:011201: 2604 | 1966 |  |  | Участок от восточной площадки(22:65:11201:2698) до кнс 954 |
| 28 | Сооружение: хозфекальная канализация 6559 м (протяженность) | 22:65:011201: 2287 | 1965 |  |  | Восточная площадка Бийскэнерго очистные сооружения |
| 29 | Сооружение низковольтные кабельные сети 318 м (протяженность) | 22:65:011201: 2278 | 1966 |  |  | Электроснабжение КНС 954 |
| 30 | Здание (подстанция 11). Площадь: общая 65,2 кв.м | 22:65:011201: 2083 | 1966 |  |  | Электроснабжение КНС 954 |
| 31 | Сооружение: кабельные сети 4700 м (протяженность) | 22:65:011201: 2140 | 1969 |  |  | Электроснабжение очистных сооружений |
| 32 | Сооружение: н/в каб.сети и наружное освещение от ТП-135. Общая протяженность: 6770,0 м | 22:65:011201: 2264 | 1969 |  |  | По территории очистных сооружений |
| 33 | Сооружение: теплосети очистных. Протяженность: общая 474 м. | 22:65:011201: 2059 | 1976 |  |  | Участок от БОЗ до площадки Очистных |
| 34 | Сооружение: водопровод артезианской воды Площадь: общая - 903 кв.м | 22:65:011201: 2069 | 1968 |  |  | Участок до площадки Очистных сооружений |
| 35 | Здание подстанция 135А Площадь: общая 51,7 кв.м | 22:65:011201: 1471 | 1978 |  |  | Участок Очистные сооружения |
| 36 | Сооружение: мутильники. Площадь: общая 271,6 кв.м. | 22:65:011201: 2266 | 1966 |  |  | Резервные |
| 37 | Здание: станция перекачки. Площадь: общая 52,2 кв.м. | 22:65:011201: 2283 | 1968 |  |  | Резервная |

Таблица 2.3.9 Характеристика канализационных сетей

ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

| Наименование объекта | Год постройки | Материал | Износ, % | Диаметр, мм | Длина, п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения хозфекальной канализации инв. N 1900030058 | 1965 | из керамических и метал-их труб | 50 | 200 | 606,2 |
|  | 1965 | из керамических и метал-их труб | 50 | 150 | 40,8 |
|  | 1965 | из керамических и метал-их труб | 50 | 100 | 19,8 |
|  | 1965 | из керамических и метал-их труб | 50 | 20 | 6,5 |
|  |  |  |  |  | 673,3 |
| Хозфекальная канализация инв. №1900030120 | 1965 | из керамических и метал-их труб | 70 | 600 | 2700 |
|  | 1965 | из керамических и метал-их труб | 70 | 250 | 3619 |
|  | 1965 | из керамических и метал-их труб | 70 | 150 | 240 |
|  |  |  |  |  | 6559 |
| Хозфекальная канализация инв. №1900030077 | 1966 | из керамических и метал-их труб | 30 | 300 | 1386 |
|  | 1966 | из керамических и метал-их труб | 30 | 200 | 1534 |
|  |  |  |  |  | 2920 |
| Хозбытовая канализация инв. №1900030269 | 1971 | из стальных труб | 45 | 150 | 294,15 |
|  | 1971 | из стальных труб | 45 | 100 | 173,15 |
|  | 1971 | из стальных труб | 45 | 89 | 303 |
|  |  |  |  |  | 770,3 |
| Коллектор инв. №1900020131 | 1968 | из чугунных труб | 50 | 150 | 83,4 |
|  | 1968 | из чугунных труб | 50 | 100 | 184 |
|  |  |  |  |  | 267,4 |
| Консольный водосброс инв. №1900020017 | 1966 | из стальных труб | 30 | 1000 | 269,4 |
| Сети условно-чистой канализации инв. №1900030115, инв. №1900030182 | 1966 | Ж/Б | 30 | 1000 | 1009 |
|  | 1966 | Ж/Б | 30 | 150 | 911,4 |
|  |  |  |  |  | 1920,4 |

Основной проблемой систем водоснабжения и водоотведения города является плохое техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с износом коммуникаций, которые не отвечают нормативным требованиям. Следовательно, для дальнейшего развития города, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения требуется проведение ремонта и реконструкции основных сооружений систем водоснабжения и водоотведения.

Для улучшения экологической обстановки в городе необходимо проведение реконструкции коллекторов и канализационных сетей, реконструкция КНС и городских очистных сооружений, что предприятиям МУП г. Бийска «Водоканал» и ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» позволит повысить качество очистки сбрасываемых сточных вод, а также удалить остаточные соединения фосфора, вызывающие вместе с соединениями азота «цветение» водоемов.

2.4.2. Зоны действия систем водоотведения

В систему канализования сточных вод от потребителей г. Бийска входят:

- городские очистные сооружения производительностью 80 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения п. Сорокино производительностью 3 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» производительностью 32 тыс. м3/сутки.

- консольный водосброс в р. Бия ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ». 465 тыс. м3/сутки.

Для эксплуатации наружной канализационной сети на МУП г. Бийска «Водоканал» организовано семь эксплуатационных участков в следующих территориальных границах:

участок № 1 – ул. Дубильная, ул. Кожзаводская, ул. Краснооктябрьская, ул. Тургенева,    ул. Южная, ул. Герцена, ул. Дальняя, ул. Садовая, ул. Пушкина, ул. Амурская, ул. Льнокомбинат, ул. Граничная, ул. Мало-Угреневская;

участок № 2 – ул. Митрофанова, ул. Мерлина, ул. Вагонная, ул. В. Максимовой,                пл. Шукшина, ул. Короленко, ул. Волочаевская, ул. Яминская, пер. Сухой, ул. 3-я Авторота,       пр. Кирова, ул. Динамовская, ул. Советская, ул. Л. Толстого, ул. Красногвардейская,                   ул. Набережная;

участок № 3 – ул. Трофимова, ул. Васильева, ул. Социалистическая, ул. Иртышская;

участок № 5 – ул. Социалистическая, ул. Радищева, ул. Прибыткова, ул. 2-я Набережная, ул. Нижне-Цесовская, Песчаный карьер, ул. Васильева;

участок № 16 – ул. Правобережная, ул. Приречная, ул. Гайдара, ул. Ташкентская;

участок № 18 – ул. Трофимова, ул. Советская, ул. Пожарского, ул. Цесовская, ул. Петра Мерлина, 58, 58а, 58б, 58в, 58г, ул. Угольная, 76, 76/1, 74/12, 78/1, 80/1, ул. В. Максимовой, 107, 109.

Канализование, транспортировка сточных вод селитебной территории осуществляется по системе самотечных, напорных коллекторов и дюкеру ч/з р. Бию Д-530 мм в 2 ветки протяженностью одной ветки 556 м. Протяженность канализационных сетей г. Бийска составляет 303,22 км.

Сточные воды от жилых поселков Сорокино и Молодежный сетью самотечных трубопроводов подаются в главную насосную станцию, откуда насосами по напорным трубопроводам Д = 300 мм подаются на очистные сооружения п. Сорокино.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется через систему сброса с очистных сооружений ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ». Точка выпуска сточных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» с очистных сооружений - последний лоток сброса с очистных сооружений. Далее очищенная и обеззараженная сточная вода поступает в открытый водоотводной канал «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», протяженностью 1577 метров. В открытом водоотводном канале «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова происходит смешение воды ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» с водой других предприятий (АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»: выпуск с золоотвала в открытый водоотводной канал, «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»: 2 выпуска в водоотводной канал,  ООО «Бия-Синтез». После транспортировки всех вод по открытому водоотводному каналу «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» вода попадает в открытый водоотводной канал, в котором происходит смешение с водой других предприятий (АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»: 1 выпуск, МУП города Бийска «Водоканал», АО «ФНПЦ «Алтай»), далее через консольный сброс вода поступает в водный объект высшей рыбохозяйственной категории - река Бия - по одному выпуску.

После транспортировки всех вод по открытому водоотводному каналу «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М Свердлова» длиной около 4000 м через консольный водосброс длиной 39 м, находящийся на правах аренды ООО «БЙСКПРОМВОДЫ» (договор N БПВ 4-61 аренды недвижимого имущества от 23 марта 2023 2016 г.). Консольный водосброс выполнен в виде трех железобетонных каналов шириной по 2,5 м и высотой 1,85 м, установленных на отметке 168,89 м и с прямым углом концевого участка i = 0,047. Каналы облицованы клинкерным кислотоупорным кирпичом. В каждом канале установлено по три металлические трубы диаметром 0,8 м. Приведенный диаметр составляет 7,2 м. Общая протяженность труб составляет 269,4 м.

Крепление отводящего русла за водосбросом выполнено шпунтом у основания сброса и ряжами 2х2х0,8м, загруженными камнем в воронке размыва. Расход сбрасываемой воды – 20744,307 м3/час.

Транспортируемые стоки промышленных предприятий смешиваются в водоотводных каналах, поступают на консольный водосброс и сбрасываются в р.Бия на расстоянии 250 ниже по течению от водозаборного ковша.

Часть транзитного потока, переливающаяся через низовую затопляемую часть дамбы, взаимодействует с потоком сточных вод и образует за дамбой винтовое течение, способствующее интенсификации размыва русла за дамбой. Этому способствуют вихри с вертикальной осью вращения, образующиеся в конце незатопляемой части дамбы.

Каменно-набросная дамба с постепенным снижением отметок гребня служит для снижения скоростей течения гребня затопленной части дамбы.

При паводковых расходах с обеспеченностью до 70% происходит перелив значительной части транзитного потока через затопленную часть дамбы с образованием за нею винтового потока. Это предотвращает контакт сточных вод с водоворотной зоной в отстойнике.

На консольном водосбросе предусмотрена струенаправляющая дамба для защиты водозабора АО «Бийскэнерго» от попадания сточных вод, сбрасываемых в р. Бия через консольный сброс. Длина дамбы 150 м отсыпается из камня крупностью 0,2 м при этом на начальном участке дамбы длиной 20 м отметка гребня принята 168 м. На остальном участке гребня имеет плавное понижение до отметки 162,0 м. Для защиты дамбы от размыва, с обеих сторон затопляемой части предусматривает банкет с отметкой гребня 162,0 м.

Ряд территорий городского округа город Бийск не обеспечен централизованным водоотведением с передачей сточных вод на очистные сооружения. В частности, к ним относятся территории с благоустроенной застройкой, расположенной:

- в пос. Нагорный;

- в пос. Нефтебаза;

- по ул. Мостостроителей;

- по ул. М-Угреневской;

- по ул. Машиностроителей;

- по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова;

- по пер. Яровому;

- в пос. Новый.

2.4.3. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций города, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Системы водоотведения должны обеспечивать потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточный и бесперебойный пропуск сточных вод.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную бытовую систему водоотведения города представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную систему водоотведения за 2023 г.

| № п/п | Система водоотведения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП г. Бийска «Водоканал»: КОС г. Бийска |  |  |  |  |  |  |
|  | принято стоков, м3/год | 11280,2 | 11302,0 | 13801,9 | 16176,1 | 16342,4 | 16825,9 |
|  | очищено стоков, м3/год | 11280,2 | 11302,0 | 13801,9 | 16176,1 | 16342,4 | 16825,9 |
| 2 | КОС Сорокино |  |  |  |  |  |  |
|  | принято стоков, м3/год | 245,4 | 269,5 | 257,9 | 258,4 | 260,7 | 246,9 |
|  | очищено стоков, м3/год | 245,4 | 269,5 | 257,9 | 258,4 | 260,7 | 246,9 |
| 3 | ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
|  | принято стоков, м3/год |  |  |  |  |  | 752,348 |
|  | очищено стоков, м3/год |  |  |  |  |  | 752,348 |

| Таблица 2.4.2 Объемы водоотведения в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абоненты | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | Итого |
| Барнаульская генерация АО | 13,517 | 15,021 | 16,213 | 16,714 | 12,458 | 9,031 | 14,259 | 11,769 | 10,920 | 12,068 | 11,003 | 11,825 | 154,798 |
| БиПТУ ООО | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,367 |
| БОЗ ФКП | 14,478 | 15,466 | 19,095 | 18,641 | 16,349 | 15,223 | 15,845 | 15,134 | 15,455 | 17,624 | 17,639 | 19,585 | 200,534 |
| Бия-Синтез ООО | 0,232 | 0,241 | 0,236 | 0,252 | 0,242 | 0,262 | 0,253 | 0,247 | 0,232 | 0,237 | 0,242 | 0,253 | 2,929 |
| Центр ФГУП НИИ | 0,029 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,037 | 0,031 | 0,013 | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,029 | 0,329 |
| БИЙСКОРГСИНТЕЗ ООО | 0,029 | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,108 |
| ФПС №36 МЧС ВПЧ 6 | 0,044 | 0,051 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,065 | 0,055 | 0,050 | 0,044 | 0,061 | 0,152 | 0,176 | 0,904 |
| ФПС №36 МЧС (Лесная 20/1) | 0,060 | 0,065 | 0,067 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,073 | 0,065 | 0,140 | 0,170 | 0,965 |
| ГСК «Восход» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АлтГТУ им. И.И. Ползунова ФГБОУ ВО | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,045 | 0,045 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,740 |
| Ветеран ООО | 0,013 | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,013 | 0,010 | 0,011 | 0,008 | 0,020 | 0,021 | 0,014 | 0,145 |
| ИСТОЧНИК ПЛЮС АО | 0,283 | 0,239 | 0,277 | 0,293 | 0,732 | 1,336 | 0,345 | 0,300 | 0,357 | 0,372 | 0,397 | 0,359 | 5,290 |
| Механический завод ООО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПИК НИК ООО | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | 0,016 | 0,027 | 0,024 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,014 | 0,012 | 0,174 |
| Печной Двор ООО | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,014 | 0,012 | 0,022 | 0,010 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,107 |
| Сибприбормаш АО БПО | 0,877 | 2,322 | 2,377 | 2,226 | 2,703 | 2,704 | 0,000 | 2,620 | 0,730 | 0,744 | 0,000 | 2,206 | 19,509 |
| Технолит+ ООО | 0,441 | 0,330 | 0,215 | 0,280 | 0,294 | 0,235 | 0,206 | 0,277 | 0,101 | 0,167 | 0,116 | 0,063 | 2,725 |
| ЭЛЕКТРОМАШ ООО | 0,011 | 0,018 | 0,014 | 0,011 | 0,014 | 0,029 | 0,011 | 0,013 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,009 | 0,160 |
| Зареченский мясокомбинат ООО | 0,078 | 0,074 | 0,080 | 0,099 | 0,086 | 0,172 | 0,133 | 0,131 | 0,099 | 0,085 | 0,125 | 0,109 | 1,271 |
| Куриное царство АО | 28,793 | 28,242 | 29,153 | 30,260 | 29,253 | 28,310 | 28,890 | 29,315 | 30,081 | 30,421 | 12,503 | 29,500 | 334,721 |
| Сибэкология ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,100 |
| БИЙСКПРОМВОДЫ ООО | 0,050 | 2,678 | 2,275 | 2,511 | 2,780 | 2,780 | 2,963 | 2,411 | 2,681 | 1,609 | 1,710 | 2,024 | 26,472 |
| Итого: | 59,043 | 64,895 | 70,222 | 71,567 | 65,226 | 60,394 | 63,169 | 62,495 | 60,948 | 63,644 | 44,304 | 66,441 | 752,348 |

Баланс поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения городского округа представлен в таблице 2.4.3.

Совокупный объем водоотведения определяется как сумма отведения сточных вод по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Таблица 2.4.3. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП г. Бийска «Водоканал» | 11525,60 | 11571,48 | 14059,84 | 16434,53 | 16603,09 | 17072,83 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м3/год | 941,42 | 975,00 | 1205,23 | 1134,49 | 1131,36 | 1012,53 |
| 2 | Население, тыс. м3/год | 7727,79 | 7915,17 | 8000,89 | 7989,08 | 7874,55 | 7910,37 |
| 3 | Вывоз ЖБО, тыс. м3/год | 88,26 | 76,19 | 69,05 | 67,22 | 66,38 | 68,71 |
| 4 | Бюджет, тыс. м3/год | 615,55 | 575,39 | 474,69 | 515,67 | 498,11 | 482,85 |
| 5 | Производственные объекты, тыс. м3/год | 2152,58 | 2029,73 | 2045,25 | 1190,28 | 1310,73 | 1466,13 |
| 6 | Нераспределенный объем стоков | 0 | 0 | 2264,73 | 5537,79 | 5721,96 | 6132,24 |
|  | ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  | 752,348 |
| 1 | -бюджетные учреждения |  |  |  |  |  | 2,938 |
| 2 | - предприятия |  |  |  |  |  | 749,410 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

2.4.4. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

В городе имеется централизованная бытовая раздельная система канализации.

Канализование, транспортировка сточных вод осуществляются по системе самотечных и напорных коллекторов. Для перекачки стоков эксплуатируются 38 канализационных станций, из которых три КНС находятся в п. Сорокино и Молодежный. Канализационные сети имеют амортизационный износ 80 – 85 %.

Сточные воды заречной части города по дюкеру через реку Бию перекачиваются в коллектор, проходящий по ул. Советской, в который поступают стоки от Центральной части города, 23 микрорайона, Северо-Западного микрорайона, Привокзального района, промышленных предприятий, сбрасываются в самотечный коллектор по ул. 2-й Зеленой и поступают на КНС-12. В КНС-12 поступают также стоки от микрорайона «Зеленый Клин». От КНС-12 стоки перекачиваются на КОС. От бассейна канализования п. «Химик», Стройматериалов, ЗКПД, МЭЗ сточные воды КНС-8 перекачиваются на КОС. От п. Строитель, Химик и предприятий по ул. Социалистической, Васильева, кварталов АБ стоки КНС-5, 6, 7, 22, 23 перекачиваются на КОС города. В п. Сорокино и Молодежный сточные воды на КОС подаются тремя насосными станциями по системе самотечения и напорных коллекторов.

Городские канализационные очистные сооружения на правом берегу реки Бии, западнее жилой застройки, расположены в районе п. Вихоревка. Производительность КОС составляет 80 тыс. куб. м/сутки, построены они в 1966 г. Сооружения имеют 80 – 85 % амортизационного износа.

Локальные системы канализации с отведением сточных вод на поля фильтрации имеет Бийский аэропорт.

На очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» поступают загрязненные сточные воды, отводимые с территорий промышленных предприятий города. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется через систему сброса с очистных сооружений ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ». Точка выпуска сточных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» с очистных сооружений - последний лоток сброса с очистных сооружений. Далее очищенная и обеззараженная сточная вода поступает в открытый водоотводной канал «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». В открытом водоотводном канале «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» происходит смешение воды ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» с водой других предприятий (АО «Бийскэнерго»: 2 выпуска в открытый водоотводной канал, «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»: 3 выпуска в водоотводной канал, МУП г. Бийска «Водоканал» и АО «ФНПЦ «Алтай»).

Самостоятельным является сброс с очистных сооружений МУП г. Бийска «Водоканал»

п. Сорокино в р. Обь.

Сброс очищенных стоков от жилой застройки и предприятий производится в р. Бию по совместному выпуску. В поселках городского округа КОС нет.

Системы водоснабжения поселков, использующих подземные источники, находятся в зоне возможных загрязнений фильтратом недостаточно очищенных или неочищенных сбросов поселков городского округа.

Для всех объектов, оборудованных системой водоснабжения, обязательным условием является наличие КОС.

На основании анализа существующего положения системы водоотведения в городском округе город Бийск выявлены основные факторы техногенной и антропогенной нагрузки на природную среду и в особенности на водные объекты. Из них можно выделить работу очистных сооружений, а также работу насосных канализационных станций и напорных коллекторов. Основной проблемой в этой сфере является высокий износ сооружений.

В рамках реализации Схемы водоотведения планируются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на природную среду.

Таблица 2.4.4

| N п/п | Негативное влияние на природную среду | Наименование планируемых мероприятий | Результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риски попадания в водные объекты загрязненных сточных вод | Модернизация городских очистных сооружений | Исключение рисков попадания в водные объекты загрязненных сточных вод |
| 2. | Риски попадания неочищенных сточных вод на рельеф и водные объекты (в том числе в черте города) | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций | Исключение рисков попадания неочищенных сточных вод на рельеф и водные объекты (в том числе в черте города) |
|  |  | Перекладка ветхих сетей канализации (напорных и самотечных) |  |
|  |  | Строительство ливневой канализации |  |

2.4.5. Технические и технологические проблемы в системы водоотведения

Основными направлениями развития системы водоотведения городского округа г. Бийск являются модернизация очистных сооружений, насосных станций, строительство и модернизация сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Реконструкция насосных станций включает в себя замену насосного оборудования, автоматизацию и диспетчеризацию технологического процесса, капитальный ремонт вытяжной вентиляции в зданиях КНС (8 ед.), ремонт зданий, благоустройство прилегающей территории, установку ограждений.

Внедрение диспетчеризации объектов и автоматической системы управления технологическими процессами позволит сократить затраты на транспортировку сточных вод, сократить размеры тарифов на водоотведение, вести базу данных по состоянию сетей и сооружений. Внедрение АСУ повысит эффективность управления технологическими процессами, обеспечит устойчивую работу объектов.

Также планируется реконструкция магистральных и внутриквартальных канализационных сетей с высокой степенью износа с применением современных материалов и технологий.

Строительство сетей водоотведения является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий жилищной застройки в городском округе город Бийск. Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в городском округе, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Трассировка сетей и расположение точечных объектов при их реконструкции и модернизации сохраняются неизменными, если при этом не изменяется планировка и застройка соответствующих участков. При новом строительстве трассировка сетей предусматривается вдоль улиц и проездов; расположение точечных объектов - в соответствии с принятыми решениями по застройке соответствующих участков.

Сроки реализации мероприятий определены, исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны, исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости - после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2028 г.

Необходимость строительства систем водоотведения от существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения, обусловлена улучшением качества поставляемой услуги водоотведения, а также позволит уменьшить финансовую нагрузку на население по оплате за водоотведение. Данные строительства позволят уменьшить эксплуатационные затраты предприятия и улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние преддомовых территорий.

2.4.6. Тарифы на водоотведение

Оплата за услуги водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Ретроспектива тарифа по ресурсоснабжающим предприятиям, установленного регулирующим органом, представлена в таблице 2.4.5.

Таблица 2.4.5. Тарифы на водоотведение установленные регулирующим органом

| Наименование коммунальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом (МУП г. Бийска «Водоканал») (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению |  | Бюджетным предприятиям |  | Промышленным и прочим потребителям |
|  | Тариф на 1,2 полугодие 2018 |  |  | Тариф на 01.01.2019 |  |  |  |  |
| Водоотведение | 19,67/20,43 | 19,67/20,43 | 19,67/20,43 | 20,77 | 20,77 |  | 20,77 |  |
|  | Тариф на 01.07.2019 |  |  | Тариф на 01.01.2022 |  |  |  |  |
|  | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,09 | 20,09 |  | 20,09 |  |
|  | Тариф на 01.01.2021 |  |  | Тариф на 01.01.2021 |  |  |  |  |
|  | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,45 | 20,45 |  | 20,45 |  |

| Наименование коммунальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом (МУП г. Бийска «Водоканал») (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджетным предприятиям | Промышленным и прочим потребителям | Населению |  | Бюджетным предприятиям |  | Промышленным и прочим потребителям |
|  | Тариф на 01.01.2022 |  |  | Тариф на 01.01.2023 |  |  |  |  |
| Водоотведение | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 26,96 | 26,96 |  | 26,96 |  |
|  | Тариф на 01.01.24 |  |  | Тариф на 01.07.24 |  |  |  |  |
|  | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 31,15 | 31,15 |  | 31,15 |  |

| Наименование коммунальных услуг | Тариф, установленный регулирующим органом для ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (с НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населению | Бюджетным предприятия | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятия | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятия | Промышленным и прочим потребителям | Населению | Бюджетным предприятия | Промышленным и прочим потребителям |
|  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| Водоотведение | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г – 62,32 руб./куб.м с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 67,40 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г – 49,40 руб./куб.м с 01.07.2022г. по 30.11.2022г. –49,40 руб./куб.м с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.ставка за объем сточных вод – 70,13 руб./куб.м; плата за содержание мощности 20150,76 руб./куб.м в час |  |  | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г ставка за объем сточных вод– 70,13 руб./куб.м; ставка за содержание мощности – 20150,76 руб./куб.м в час |  |  | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г ставка за объем сточных вод – 70,13 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 8132,92 руб./куб.м. в час с 01.07.2024г. по 31.12.2024г ставка за объем сточных вод – 97,99 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 8132,92 руб./куб.м. в час |  |  |
| Транспортировка сточных вод | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г – 0,024 руб./куб.м с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. – 0,024 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г – 0,024 руб./куб.м с 01.07.2022г. по 31.08.2022г. – 0,029 руб./куб.м |  |  | с 16.06.2023г. по 31.12.2023г – 0,023 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г – 0,023 руб./куб.м с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. – 0,024 руб./куб.м |  |  |
|  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  |
| Водоотведение | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г ставка за объем сточных вод – 63,26 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5263,14 руб./куб.м. в час с 01.07.2025г. по 31.12.2025г ставка за объем сточных вод – 63,26 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 5263,14 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2026г. по 30.06.2026г ставка за объем сточных вод – 63,26 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 4566,85 руб./куб.м. в час с 01.07.2026г. по 31.12.2026г ставка за объем сточных вод – 66,74 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 4566,85 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г ставка за объем сточных вод – 66,74 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 4566,85 руб./куб.м. в час с 01.07.2027г. по 31.12.2027г ставка за объем сточных вод – 66,86 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 26345,83 руб./куб.м. в час |  |  | с 01.01.2028г. по 30.06.2028г ставка за объем сточных вод – 66,86 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 4692,73 руб./куб.м. в час с 01.07.2028г. по 31.12.2028г ставка за объем сточных вод – 70,46 руб./куб.м.; ставка платы за содержание мощности – 4692,73 руб./куб.м. в час |  |  |
| Транспортировка сточных вод | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г – 0,025 руб./куб.м с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. – 0,025 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2026г. по 30.06.2026г – 0,025 руб./куб.м с 01.07.2026г. по 31.12.2026г. – 0,026 руб./куб.м |  |  | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г – 0,026 руб./куб.м с 01.07.2027г. по 31.12.2027г. – 0,026 руб./куб.м |  |  |  |  |  |

2.5.  Краткий анализ системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов города Бийска

2.5.1. Существующее состояние системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов городского округа

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.) в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования город Бийск  осуществляется региональным операторам ООО «Спецобслуживание плюс», в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами и на основании лицензии выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю и республике Алтай.

Складирование  твердых  коммунальных  отходов  на  территории  муниципального образования город Бийск осуществляется в контейнеры и бункеры, размещенные на контейнерных площадках.

Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов от населения, предприятий и организаций города производится на полигон твердых бытовых отходов, эксплуатация которого осуществляется предприятием ООО «Спецобслуживание плюс» на основании лицензии.

Согласно договорам, заключенным между специализированными организациями и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на оказание услуг по обращению с охвачено 100% населения многоквартирного жилого фонда.

На территории индивидуального жилого фонда города Бийска действует система бестарного сбора твердых коммунальных отходов, т.е. погрузка отходов непосредственно в мусоровоз, прибывающий по установленным дням и времени в заранее определённые места, удобные для прохода и проезда. Бестарный сбор ТКО на территории индивидуального жилого фонда  обусловлен действующим СанПиНом и отсутствием организации площадок совместного использования со стороны жителей индивидуального жилого фонда.

Сбор ТКО бестарным способом обеспечивает единый технологический подход по удалению отходов из индивидуального жилого фонда города Бийска.

В настоящее время на территории муниципального образования город Бийск  оборудовано 1213 контейнерной площадки и установлено 2380 контейнеров.

В соответствии с  территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Бийского городского округа действует полигон твердых бытовых отходов  расположенный  г. Бийск, северо-западнее  земельного участка с кадастровым номером 22:65:014101:3.

Полигон ТБО в г. Бийске представляет собой огороженную территорию общей площадью 31 га, предназначен для размещения твердых бытовых отходов.

ООО «Спецобслуживание плюс» обеспечивается контроль за составом поступающих отходов: при заключении договоров на захоронение отходов потребители предоставляют паспорта отходов, на полигоне осуществляется визуальный входной контроль поступающих отходов, разгрузка отходов контролируется оператором по размещению отходов, имеется весовой контроль.

Работы на полигоне ведутся в соответствии с «Технологическим регламентом по текущей эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов». Захоронение отходов осуществляется послойно, с уплотнением отходов катками и последующей укладкой изолирующих слоев.

Эксплуатация объекта ведется обученным и аттестованным персоналом по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами». За санитарно-эпидемиологическим состоянием полигона, в соответствии с производственной программой, установлен систематический контроль. В целях обеспечения пожарной безопасности объект оборудован первичными средствами пожаротушения, а в пожароопасные периоды выполняются работы по опашке полигона по периметру для исключения возгораний от пала. В целом организация работ на полигоне обеспечивает должным образом охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Зоны действия

ООО «Спецобслуживание плюс» осуществляет сбор и транспортирование отходов с территории муниципального образования город Бийска на полигон ТБО. Вывоз осуществляется ежедневно без выходных.  На территории города применяются как контейнерная, так и бесконтейнерная система удаления отходов.

2.5.2. Существующие проблемы в системе сбора и утилизации твердых

бытовых отходов городского округа

В настоящий момент основными проблемами в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов Бийского городского округа является:

#### - складирование потребителями в контейнеры отходов, не относящихся к ТКО (трава, ветки, отходы от капитального ремонта);

#### - отсутствие достаточного количества оборудованных площадок накопления крупногабаритных отходов;

#### - уклонение от заключения договоров  юридическими лицами;

#### - в период активных снегопадов неочищенные дороги, завалы снега мешают проезду мусоровозов к местам (площадкам) накопления ТКО.

2.6. Краткий анализ системы газоснабжения города Бийска.

2.6.1. Существующее состояние системы газоснабжения города Бийска

Газоснабжение города природным газом осуществляется с 3-х газораспределительных станций: ГРС-2, ГРС-3, ГРС-Березовка.

На территории города Бийска работают две газоснабжающие организации.                         АО «Алтайкрайгазсервис» осуществляет газоснабжение сжиженным углеводородным газом многоквартирные жилые дома от групповых установок, в частные домовладения осуществляет поставки в баллонах. К сжиженному природному газу подключено 339 многоквартирных домов и 14830 частных домовладений с газобаллонным оборудованием.

Потребление природного газа в городе Бийске за 2023 год составило 7390,9 тыс. м3. Уровень газификации города природным газом составляет 1,79 %. АО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» осуществляет поставки природного газа. К природному газу подключены 28 многоквартирных домов и 3205 частных домовладений.

Введённые в 2023 году в эксплуатацию газопроводы дают техническую возможность для подключения к газовым сетям около 710 домовладений. Общая протяженность газораспределительных сетей, осуществляющих газоснабжение населения в Бийске, составила 268 км, в том числе:

- 19 муниципальных, протяженностью 68 км;

- 4 «краевых», протяженностью 31 км;

- 20 коммерческих, протяженностью 86 км.

Протяженность подводящих сетей – 17 км. (3 ед.), ПАО «Газпром».

Общее количество подключенных абонентов – 4 741 (в 2022 г. – 4 217).

Под догазификацию на территории г. Бийска попадает 10339 домовладений. Исполнителями по выполнению программы догазификации на территории г. Бийска являются две газораспределительные организации:

- ООО «Газпром газораспределение Барнаул» общая доля домовладений, попадающая в зону ответственности 9016 домовладений

- ООО «Сибгаз-Эксплуатация» общая доля домовладений, попадающая в зону ответственности 1383 домовладения.

3. Перспективы развития городского образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития

города Бийска.

3.1.1 Территория города Бийска

Город Бийск – второй по численности населения город Алтайского края, крупный промышленный, научный, образовательный и культурный центр.

Численность населения – 188,8 тыс. человек.

Площадь города  - 29167 га.

Город расположен в центре крупнейшего материка Евразия на юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины в 163 км к юго-востоку от Барнаула. Координаты города - 52° 30' с.ш. и 84° 55' - 85° 20' в.д. Город располагается на сравнительно узкой правобережной террасе реки Бии и круто поднимающемся склоне Бийско-Чумышской возвышенности, а также по левой стороне реки до ленточного бора. Территорию города Бийска составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города, рекреационные земли, земли для развития города. В черту города попадают посёлки Сорокино, Фоминское, Жаворонки и Новый, а также лесные массивы и сельскохозяйственные ландшафты, лежащие между поселками. Пограничными районами на правом берегу Бии являются Зональный и Бийский. Расстояние до краевого центра г. Барнаула – 163 км. Природные условия городских районов и пригородной зоны создают сложные инженерные условия в размещении инженерных сетей и сооружений систем водоснабжения.

Решением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. городу Бийску присвоен статус наукограда Российской Федерации, который был сохранен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 № 34.

В состав научно-производственного комплекса наукограда Бийска входят 10 предприятий, в том числе АО «ФНПЦ «Алтай» (оборонный комплекс) – предприятие с более чем 50-летней историей; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук; ООО «ПФК «Две линии»; АО «Алтайвитамины» -  один из крупнейших производителей лекарственных средств, биологически активных добавок; ЗАО «Эвалар» - одна из крупнейших в России фармацевтических компаний, абсолютный лидер в стране по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья.

Один из ключевых проектов наукограда – развитие биофармацевтического кластера, конкурентные преимущества которого основаны на использовании уникальных природных ресурсов Алтая. Резидентами кластера являются более 30 организаций.

3.1.2 Динамика численности населения города Бийска

По количеству жителей город Бийск занимает  2-е  место в Алтайском крае.

Динамика численности населения  города Бийска представлена в таблице  3.1., 3.2.

Таблица 3.1 динамика численности населения города Бийска 2022-2023 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность постоянного населения на 1 января | человек | 205926 | 189639 | 188780 |
| в том числе доля населения в возрасте |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | % | 18,6 | 19,3 | 19,0 |
| трудоспособном | % | 56,8 | 58,6 | 59,8 |
| старше трудоспособного | % | 24,7 | 22,1 | 21,2 |
| Нагрузка лиц пенсионного возраста на 1000 трудоспособного населения | человек |  |  |  |

Таблица 3.2 Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономической деятельности за 2019-2023 гг.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), в том числе: | 30336,7 | 32032 | 35175,8 | 41503,6 | 50520,9 |
| - обрабатывающие производства | 31298,3 | 32684,9 | 36279,1 | 45728,9 | 59336,4 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 36044,7 | 38168,6 | 42601,5 | 50368 | 59486 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов |  |  |  | 27018,8 | 32692,8 |
| - сельское хозяйство | 28707,6 | 31378,4 | 35976,5 | 44426,7 | 49802,8 |
| - транспортировка и хранение | 27344,9 | 30914,7 | 33528,3 | 40859,5 | 48027,3 |
| - деятельность в области информации и связи | 38885,5 | 41816,2 | 46412,3 | 45700,9 | 50125,5 |
| - строительство | 24510,9 | 25407,9 | 30780,2 | 35314,2 | 46615,7 |
| - торговля | 25681,5 | 27667,9 | 31049,4 | 38390,9 | 46300 |
| - общественное питание | 17266,8 | 17109,4 | 20855,6 | 25328,3 | 28197,2 |
| - здравоохранение | 26709,3 | 30634,1 | 31827,1 | 35259,5 | 40168,9 |
| - образование | 23091,1 | 24691,4 | 27691,1 | 32540,9 | 37257,5 |
| - культура | 25832,4 | 27354,7 | 30874 | 34544 | 38294,3 |

3.1.4. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Жилой фонд города Бийска по состоянию на начало 2024 года составляет 4308,91 тыс. кв. м общей площади (данные паспорта города и статистики). Специализированный жилой фонд (общежития) составляет 86,8 тыс. кв. м (2%), ветхий и аварийный жилой фонд – 67,1 тыс. кв. м (1,55%).

Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах составляют 73 021 единицы.

По степени благоустройства обеспечено:

- водопроводом – 3 338,39 тыс. кв. м (77%);

- канализацией – 3 338,39 тыс. кв. м (77%);

- отоплением – 3 338,39 тыс. кв. м (77%);

- горячим водоснабжением – 3 338,39 тыс. кв. м (77%).

За 2022-2023 годы было введено в эксплуатацию 32,1 тыс. кв. м жилья.

По состоянию на 01.01.2024 в Бийске зарегистрировано 142 ветхих и аварийных жилых домов, общей площадью всего 45,78 тыс. кв. м. За 2023 год снесено по ветхости и аварийности 8 многоквартирных домов (общей площадью 1,7 тыс. кв. м.).

Таблица 3.1.4

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь ветхого и аварийного фонда | тыс. кв. м. | 62,3 | 67,1 |
| Доля ветхого и аварийного фонда в жилом фонде | % | 1,37 | 1,55 |
| Комфортность жилья | % |  |  |
| Количество домов, отремонтированных в рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы | единиц | 24 | 56 |
| Число граждан переселенных из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ | человек | 329 | 607 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ввод жилья за счет всех источников финансирования | кв.м на 1000 человек населения | 127,7 | 203,8 | 123,0 | 297,2 |
| Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 21,1 | 21,7 | 21,95 | 24,19 |

Прогноз изменения строительных площадей города Бийска приведен в табл. 3.1.5.

Таблица 3.1.5. Сводные показатели ввода площадей строительных фондов

в период до 2028 года, м2

| Год (период) планирования / признак потребителя | Вводимая площадь, м2 |
| --- | --- |
| 2016 год, в т. ч.: | 53628 |
| - Жилая застройка | 39278 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 14350 |
| - Производственная застройка | 0 |
| 2017 год, в т. ч.: | 76617 |
| - Жилая застройка | 66044 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 9673 |
| - Производственная застройка | 900 |
| 2018 год, в т.ч.: | 59366 |
| - Жилая застройка | 46727 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 12639 |
| - Производственная застройка | 0 |
| 2019 год, в т.ч.: | 82560 |
| - Жилая застройка | 55803 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 1656 |
| - Производственная застройка | 25101 |
| 2020 год, в т.ч.: | 96398 |
| - Жилая застройка | 87878 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 6670 |
| - Производственная застройка | 1850 |
| 2021 год, в т.ч.: | 146618 |
| - Жилая застройка | 81495 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 56673 |
| - Производственная застройка | 8450 |
| 2022 год, в т.ч.: | 48479 |
| - Жилая застройка | 19400 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 22873 |
| - Производственная застройка | 6206 |
| 2023 - 2027 годы, в т.ч.: | 1334452 |
| - Жилая застройка | 931090 |
| - Общественно-деловая застройка и соцкультбыт | 392762 |
| - Производственная застройка | 10600 |

3.1.5 Прогнозируемые изменения в промышленности

Основные направления развития промышленности в городе: производство пищевой и фармацевтической продукции, производство химической продукции, машиностроение, деревообработка. Перечень промышленных предприятий города приведен в таблице 3.1.7

Таблица 3.1.7. Перечень основных промышленных предприятий города Бийска.

|  | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| ЗАО «Алтайвитамины» | В течение многих лет компания «Алтайвитамины» уверенно держит позиции влиятельного российского фармпроизводителя - с 1997 года имеет официальный статус «Лидер Российской экономики», по итогам 2007 года признана производителем №1 по выпуску аэрозольных препаратов. |
| АО «Алтайский бройлер» | АО «Алтайский бройлер» крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае. Производительность птицекомплекса позволяет обеспечить жителей края и соседних сибирских регионов качественным мясом цыплят-бройлеров. |
| «Бийский маслоэкстракционный завод» - ТПП ООО «Юг Сибири» | Бийский маслоэкстракционный завод самое крупное маслоперерабатывающее предприятие, мощностью переработки до 100 тыс. тонн сырья в год, на территории от Урала до Дальнего Востока. |
| ЗАО «Эвалар» | «Эвалар» - одна из крупнейших в России фармацевтических компаний, абсолютный лидер в стране по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья. |
| ОАО «Бийский котельный завод» | Ведущее предприятие в России по изготовлению паровых и водогрейных котлов средней и малой мощности, котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики. |
| ОАО «Рукав» | ОАО «Рукав» является одним из самых старейших предприятий Западной Сибири и одним из крупнейших производителей качественных напорных пожарных рукавов в России и странах СНГ. |
| ЗАО ПО «Спецавтоматика» | Номенклатура выпускаемых изделий для систем водяного и водопенного пожаротушения составляет более 40 позиций и позволяет полностью обеспечить потребителя всей необходимой элементной базой для комплектации системы автоматического водяного и водопенного пожаротушения. |
| ФКП «Бийский олеумный завод» | Основным направлением деятельности предприятия является выпуск взрывчатых веществ как промышленного, так и специального назначения, производство и утилизация боеприпасов и их составных частей. Помимо основного направления в работе, предприятие выпускает товары народного потребления. |
| АО БПО «Сибприбормаш» | Производство спец. продукции, кровельной плитки, черепицы металлической, замков с цифровым или буквенным кодом и др. |
| ООО «Бийский рыбозавод» | На сегодняшний день ООО «Бийский рыбозавод» является одним из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Алтайского края. |
| ООО «Бийский завод стеклопластиков» | Перспективы своего развития, предприятие видит в дальнейшем изучении свойств композиционных материалов и расширении границ применения стеклопластиков в различных областях промышленного и бытового назначения. |
| ООО «ПО «Алтайснэк» | Активно развивая производственные направления, компания объединяет сегодня несколько торговых марок: «Хомка» (снэковая продукция), «Мой Вкусный День» (песочное печенье и слоеные изделия), «Курай» (халва, ирис, драже), «Сергиевы пекарни» (хлеба и хлебобулочные изделия). |
| ООО «МК Идеал Эко» | Современная, динамично развивающаяся компания, ориентированная на потребителя. За время успешной работы ассортимент вырабатываемой продукции значительно расширился и сейчас составляет более 250 наименований колбас, рыбной продукции, полуфабрикатов. |
| АО «ФНПЦ «Алтай» | В основу деятельности АО «ФНПЦ «Алтай» заложен принцип полной завершенности работ. Создание любой продукции сопровождается проведением всего комплекса НИР и ОКР с последующим переходом на опытное производство. Все работы завершаются созданием серийного производства и освоением на нем выпуска готовой продукции. |

3.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому

виду коммунальных ресурсов

3.2.1. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Таблица 3.2.1. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование объектов перспективной застройки | Ориентировочный год ввода в эксплуатацию | Перспективное потребление тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Общая |
| 1 | Жилой дом № 3 | 2019-2026 | 0,679 | 0,8794 | 1,5584 |
| 2 | Школа | 2019-2026 | 0,275 | 0,475 | 0,75 |
| 3 | Детский сад | 2019-2026 | 0,15 | 0,35 | 0,5 |
| 4 | Бассейн | 2022-2027 | 0,15 | 0,351 | 0,51 |
| 5 | Жилой дом № 4 | 2020-2026 | 0,47 | 0,67 | 1,14 |
| 6 | Жилой дом № 5 | 2020-2026 | 0,68 | 0,88 | 1,56 |
| 7 | Жилой дом № 6 | 2022-2026 | 0,47 | 0,67 | 1,14 |
| 8 | Торговое здание | 2020-2026 | 1,9 | 2,1 | 4,0 |
| 9 | Жилой дом № 7 | 2021-2026 | 0,68 | 0,88 | 1,56 |
| 10 | Жилой дом № 8 | 2022-2026 | 0,47 | 0,67 | 1,14 |
| 11 | Жилой дом № 9 | 2023-2026 | 0,37 | 0,39 | 0,76 |
| 12 | Жилые дома № 10, 11, 12 | 2024-2026 | 1,3 | 1,5 | 2,8 |
| 13 | Жилой дом № 2 | 2024-2026 | 0,15 | 0,352 | 1,502 |
| 14 | Нежилое помещение, ул. Иркутская,1/12 | 2024 | 0,0958 | 0,0958 | 0,1916 |
| 15 | КНС-3, ул. Красносельская, 4 | 2024 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0818 |
| 16 | ИЖД, ул. Социалистическая, 76 | 2024 | 0,752 | 0,954 | 0,8474 |
| 17 | Нежилое здание, ул. И. Репина, 10а | 2024 | 0,770 | 0,770 | 1,54 |
| 18 | Школа, Зеленый клин, 30 | 2024 | 1,5426 | 1,6787 | 3,2213 |
| 19 | Нежилое здание, ул. И. Репина, 17 | 2024 | 0,1888 | 0,0188 | 0,0376 |
| 20 | Нежилое здание, ул. В. Ленина, 135 | 2024 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0316 |
| 21 | Нежилое здание, ул. Революции, 122 | 2025 | 0,0658 | 0,0658 | 0,1316 |
| 22 | ИЖД, ул. 2-я Набережная, 53 | 2024 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0384 |
| 23 | Административное здание, ул. Васильева, 60/2 | 2024 | 0,0552 | 0,0552 | 0,1104 |
| 24 | Административное здание, ул. Трофимова, 4/1 | 2024 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0996 |
| 25 | МКД, ул. В. Ленина, 260 | 2024 | 0,4570 | 0,5602 | 1,0172 |
| 26 | Торговля, развлечения, ул. Ленинградская, 55 | 2024 | 0,0704 | 0,0704 | 0,1408 |
| 27 | Гаражные боксы, ул. Л. Толстого, 146, Н6, Н7,Н8,Н9 | 2024 | 0,0615 | 0,0615 | 0,123 |
| 28 | Производство, транспорт, ул. Майская, 20 | 2025 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0418 |
| 29 | Торговля, развлечения, ул. Красноармейская, 187 | 2024 | 0,009 | 0,009 | 0,018 |
| 30 | Производство, транспорт, ул. З. Двойных, 9 | 2024 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0104 |
| 31 | Торговля, развлечения, ул. Горно-Алтайская, 70 | 2024 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0204 |
| 32 | Магазин, СНТ Строитель, 37 | 2024 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0208 |
| 33 | Бытовые объекты, ул. Волочаевская, 3 | 2024 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0174 |
| 34 | Торговля, развлечения, ул. В. Ленина, 250/1 | 2024 | 0,2934 | 0,3877 | 0,6811 |
| 35 | Производство, транспорт, ул. П. Мерлина, 63 | 2024 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0642 |
| 36 | Торговля, развлечения, ул. Декабристов, 15/1 | 2024 | 0,1520 | 0,1520 | 0,304 |
| 37 | МКД, ул. М. Митрофанова, 2/2 | 2024 | 0,5448 | 0,6049 | 1,1497 |
| 38 | Торговля, развлечения, ул. Васильева, 26 | 2024 | 0,4433 | 0,5129 | 0,9562 |
| 39 | Торговля, развлечения, ул. В. Короленко, 36 | 2024 | 0,358 | 0,358 | 0,716 |
| 40 | ИЖД, ул. В. Короленко, 36 | 2024 | 0,0716 | 0,0716 | 0,1432 |
| 41 | Торговля, развлечения, ул. Сенная, 181 | 2024 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0322 |
| 42 | Бытовые объекты, ул. В. Ленина, 119 | 2024 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0542 |
| 43 | Бытовые объекты, ул. Горно-Алтайская, 70 | 2025 | 0,0837 | 0,0837 | 0,1674 |
| 44 | ИЖД, ул. 2-я Набережная, 53а | 2024 | 0,0170 | 0,0170 | 0,034 |
| 45 | ИЖД, ул. Д. Пожарского, 51 | 2025 | 0,0175 | 0,0175 | 0,035 |
| 46 | Торговля, развлечения, ул. Сенная, 13 | 2025 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0202 |
| 47 | ИЖД, ул. Красногвардейская, 25 | 2025 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0336 |
| 48 | Бытовые объекты, пер. Прямой, 18 | 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0452 |
| 49 | Бытовые объекты, пер. Прямой, 46 | 2025 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0424 |
| 50 | Гараж, ул. В. Короленко, 53 | 2025 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0452 |
| 51 | Бытовые объекты, ул. П. Мерлина, 52/1, корп. 3 | 2025 | 0,0486 | 0,486 | 0,0972 |
| 52 | Бытовые объекты, ул. П. Мерлина, 52/1, корп. 1 | 2025 | 0,0453 | 0,0453 | 0,0906 |
| 53 | Бытовые объекты, пер. Н. Липового, 74/3 | 2025 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0344 |
| 54 | Бытовые объекты, ул. В. Максимовой, 103 | 2025 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0894 |
| 55 | Торговля, развлечения, ул. Ленинградская, 50 | 2025 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0176 |
| 56 | Бытовые объекты, ул. В. Докучаева, 7 | 2025 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0344 |
| 57 | Бытовые объекты, ул. В. Максимовой, 103 | 2025 | 0,0757 | 0,0757 | 0,1514 |
| 58 | Бытовые объекты, ул. Советская, 1а | 2025 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0252 |
| 59 | Общественное здание, ул. Советская, 185 | 2025 | 0,0840 | 0,0840 | 0,168 |
| 60 | Административное здание, ул. Красногвардейская, 16 | 2025 | 0,0000 | 0,0359 | 0,0359 |
| 61 | Школа на 350 мест, ул. Волочаевская, 6 | 2026 | 1,1331 | 1,3012 | 2,4343 |
| 62 | Жилой дом, ул. Граничная, 30 | 2026 | 0,0300 | 0,0305 | 0,0605 |
| 63 | МКД, ул. МПС, 15 (дом №1) | 2026 | 0,4529 | 0,5788 | 1,0317 |
| 64 | МКД, ул. МПС, 15 (дом №2) | 2026 | 0,1705 | 0,2286 | 0,3991 |
| 65 | МКД, ул. Советская, 201/1 | 2026 | 0,6374 | 0,6951 | 1,3325 |
| 66 | Производственное здание, ул. Лесная, 10 | 2026 | 0,1266 | 0,1409 | 0,2675 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели физической доступности коммунальных ресурсов

Показатели физической доступности коммунальных услуг разработаны с условием, что:

- каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2028 года) будет обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг.

- число существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), сокращалось.

4.2. Показатели доступности коммунальных услуг

Показатели доступности коммунальных услуг устанавливаются в соответствии Постановление Администрации города Бийска от 11.12.2009 № 2317 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, а также утверждении таких критериев».

Товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при выполнении следующих условий:

| Наименование показателя критерия оценки доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Показатель оценки доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса |
| --- | --- |
| коэффициент обеспечения текущей потребности организаций-потребителей в услугах | более 0,9 |
| коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах | более 0,95 |
| коэффициент покрытия прогнозной потребности организаций-потребителей в услугах | более 0,9 |
| коэффициент покрытия прогнозной потребности населения в услугах | более 0,9 |
| коэффициент покупательской способности населения | не более регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленного органом исполнительной власти Алтайского края |
| коэффициент уровня платежа населения за услугу: при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов) | более 0,8 |
| при оценке инвестиционной программы организации коммунального комплекса | не менее 1,0 |

4.3.  Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения в городском округе зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения города, определенных при анализе существующего состояния. При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения города Бийска. Целевые показатели разделены на четыре группы. В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей города Бийска на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии. Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зоне действия источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (Бийская ТЭЦ АО «СГК-Алтай»). Третья группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия котельных различной принадлежности. Четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения города в части тепловых сетей.

Таблица 4.3.1. Целевые показатели развития системы

теплоснабжения города Бийска. Группа 1

| Показатели | Раз мер ность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ввод строений в течение периода, в т.ч.: | тыс. м2 | 59366 | 82560 | 94548 | 138168 | 42273 | 42273 | 42273 | 42273 | 42273 | 42273 | 42273 |
| - жилые здания | тыс. м2 | 46727 | 55803 | 87878 | 81495 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |
| - нежилая застройка общественно-делового назначения и соцкультбыта | тыс. м2 | 12639 | 1656 | 6670 | 56673 | 22873 | 22873 | 22873 | 22873 | 22873 | 22873 | 22873 |
| - нежилая застройка производственного назначения в зонах действия существующих источников | тыс. м2 |  | 25101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка в зонах действия существующих источников | Гкал/ч | 573,62 | 578,09 | 582,76 | 588,1 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 593,32 |
| Тепловая нагрузка в зонах действия проектируемых источников | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Всего спрос на тепловую мощность в городе | Гкал/ч | 573,62 | 578,09 | 582,76 | 590,15 | 595,37 | 595,37 | 595,37 | 595,37 | 595,37 | 595,37 | 595,37 |
| Располагаемая тепловая мощность существующих источников | Гкал/ч | 897,0 | 897,0 | 888,1 | 889,0 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 | 814,3 |
| Располагаемая тепловая мощность проектируемых источников | Гкал/ч | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Всего располагаемая тепловая мощность источников | Гкал/ч | 906,0 | 906,0 | 897,1 | 898,0 | 823,3 | 823,3 | 823,3 | 823,3 | 823,3 | 823,3 | 823,3 |

Таблица 4.3.1.1 Целевые показатели развития системы

теплоснабжения города Бийска. Группа 2

| Показатели | Размер ность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 515 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 | 494,9 |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | Гкал/ч | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| отопительных отборов турбин | Гкал/ч | 797 | 797 | 797 | 797 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| производственных отборов турбин | Гкал/ч | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| РОУ | Гкал/ч | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Отпуск электроэнергии | тыс. кВт.ч | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 | 2240054 |
| Отпуск тепла, в т.ч. | Гкал | 1685538 | 1692038 | 1698538 | 1705038 | 1711538 | 1711538 | 1711538 | 1711538 | 1711538 | 1711538 | 1711538 |
| с паром | Гкал | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 | 104570 |
| с горячей водой | Гкал | 1580968 | 1587468 | 1593968 | 1600468 | 1606968 | 1606968 | 1606968 | 1606968 | 1606968 | 1606968 | 1606968 |
| Доли отпуска тепла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отработавшим паром отборов турбин | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П-отборами | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Т-отборами | % | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| из конденсаторов турбин | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной мощности турбин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | ч | 4350 | 4309 | 4309 | 4309 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 |
| тепловой | ч | 1538 | 1544 | 1550 | 1556 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
| Коэффициент использования установленной мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 49,7 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| тепловой | % | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 | 531,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Расход условного топлива на отпуск электроэнергии | ту.т. | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 | 1190141 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии: | ту.т. | 269180 | 270218 | 271257 | 272295 | 273333 | 273333 | 273333 | 273333 | 273333 | 273333 | 273333 |
| Суммарный расход топлива | ту.т. | 1459321 | 1460359 | 1461397 | 1462435 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 |

Таблица 4.3.1.2. Целевые показатели развития системы

теплоснабжения города Бийска. Группа 3

Котельные МУП г. Бийска «Водоканал»

| Показатели | Размер ность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 100,758 | 100,008 | 99,168 | 15,268 | 15,408 | 15,408 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 55,05 | 55,05 | 55,37 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 0,0565 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 145653 | 145555 | 146899 | 15244 | 16550 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 |
| Полезный отпуск | Гкал | 115852 | 115826 | 116410 | 8658 | 8827 | 8678 | 8678 | 8678 | 8678 | 8678 | 8678 |
| Потери | Гкал | 29801 | 29703 | 30489 | 7315 | 7332 | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 |
| Средневзвешенный срок службы оборудования | лет | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Прогнозируемый расход топлива | т у.т. | 30680 | 30775 | 30065 | 6487 | 6141 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211 | 211 | 205 | 262 | 260 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Таблица 4.3.1.3 Целевые показатели развития системы

теплоснабжения города Бийска. Группа 4

АО «СГК-Алтай» филиал «Бийскэнерго»

| Показатели | Размер ность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск ТЭ с коллекторов в горячей воде | тыс. Гкал | 1581,0 | 1587,5 | 1594,0 | 1600,5 | 1607,0 | 1607,0 | 1607,0 | 1607,0 | 1607,0 | 1607,0 | 1607,0 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 396,0 | 401,3 | 401,4 | 401,5 | 401,7 | 401,7 | 401,7 | 401,7 | 401,7 | 401,7 | 401,7 |
| Через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 338,9 | 343,5 | 343,1 | 342,5 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 21,4 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| С утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 57,1 | 57,8 | 58,3 | 59,0 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потери теплоносителя | тыс. м3 | 934,6 | 945,5 | 954,5 | 965,3 | 992,8 | 992,8 | 992,8 | 992,8 | 992,8 | 992,8 | 992,8 |
| То же в % от циркуляции теплоносителя | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Удельный расход теплоносителя (ср. годовой) | тонн/Гкал | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Удельный расход электроэнергии (ср. годовой) | кВт.ч/Гкал | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей (утвержден график со «срезкой» на 110 °C) | °C | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 | 130/110 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | °C | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику тепловых сетей ГВС) | м2/Гкал/ч | 181,5 | 181,7 | 179,1 | 176,6 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Отпуск ТЭ с сетевой водой | тыс. Гкал | 145,7 | 145,6 | 146,9 | 148,4 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 29,8 | 29,7 | 30,5 | 30,4 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 21,6 | 21,3 | 21,9 | 21,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 14,8 | 14,6 | 14,9 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| С утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| То же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Потери теплоносителя | тыс. м3 | 38,3 | 38,9 | 39,5 | 40,1 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| То же в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Удельный расход теплоносителя (ср. годовой) | тонн/Гкал | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Удельный расход электроэнергии (ср. годовой) | кВтч/Гкал | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Фактический радиус теплоснабжения (по котельной N 6) | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | °C | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | °C | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Удельная материальная характеристика магистральных и внутриквартальных теплопроводов (включая материальную характеристику тепловых сетей ГВС) | м2/Гкал/ч | 273,9 | 273,9 | 273,9 | 307,2 | 310,6 | 310,6 | 310,6 | 310,6 | 310,6 | 310,6 | 310,6 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акционерное Общество «БийскэнергоТеплоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,83 |  |
| 2 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 7,68 | 41,31 | 22,17 | 14,84 | 4,30 |  |
| 3 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 29 | 34 | 32 | 33 | 34 |  |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 361 217 | 387 622 | 387 622 | 387 622 | 387 622 |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 25,9 | 25,6 | 25,8 | 25,7 | 25,6 |  |
| 5 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | 1 728 367 | 908 754 | 908 754 | 908 754 | 908 754 |  |
|  |  | кум. м. для пара*** | - | - | - | - | - |  |

|  | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Акционерное Общество «Бийскэнерготеплотранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |
| 1 | АО «Бийск энерго Тепло Транзит» | 0,673 |  | 0,664 |  | 0,622 |  | 0,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,52 | 3,49 |  |  | 3,47 |  |  | 3,46 |  |  | 389391 | 387622 | 387622 |  | 387622 |

### 4.4. Целевые показатели и индикаторы развития системы

водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

-при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения;

- показатели энергетической эффективности;

- доступность коммунальных услуг для потребителей;

- показатели эффективности использования ресурсов.

Расчетные значения целевых показателей с разбивкой по годам приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,2 | 13,2 | 9,8 | 8,1 | 7,3 | 6,8 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,014 | 5,014 | 5,013 | 5,012 | 5,011 | 5,010 | 3,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | 0,339 | 0,339 | 0,338 | 0,337 | 0,336 | 0,335 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,% | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4. | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, % | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Показатели эффективности использования ресурсов | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | 95 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 93 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.5. Целевые показатели и индикаторы развития системы водоотведения

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоотведения;

- показатели энергетической эффективности;

- доступность коммунальных услуг для потребителей.

Расчетные значения целевых показателей с разбивкой по годам приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоотведение

| № п/п | Целевые показатели | Данные, используемые для установления целевого показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения % | 1,216 | 1,216 | 1,215 | 1,214 | 1,213 | 1,212 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 11,12 | 11,12 | 11,11 | 11,0 | 10,91 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
|  |  | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*час/куб.м | 0,920 | 0,920 | 0,916 | 0,910 | 0,903 | 0,90 | 0,9300 | 0,9297 | 0,9294 | 0,9292 | 0,9289 |
| 4. | Доступность коммунальных услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоотведения, % | 69,0 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 |

4.6. Целевые показатели и индикаторы развития системы газоснабжения.

Принимая во внимание отсутствие планов по развитию системы централизованного газоснабжения на территории города Бийска, уровень благоустройства жилищного фонда сетями газоснабжения останется на уровне 1,79 % в течение всего рассматриваемого периода.

Целевые показатели рассчитываются исходя из фактических показателей деятельности организации за истекший период.

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих газоснабжение

| № п/п | Целевые показатели | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности газоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Уровень, благоустройство жилищного фонда сетями газоснабжения | % | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Развитие системы электроснабжении города Бийска планируется осуществлять в соответствии с инвестиционными программами, стратегиями развития, внутренними планами производственного развития и производственных программ предприятий, осуществляющих электроснабжение согласно зон их ответственности. В связи с тем, что весь энергетический комплекс находится в частной собственности, основными источниками финансирования будут являться частные инвестиции, собственные средства предприятий, заменые средства.

В связи с отсутствием нормативных правовых актов, требования которых позволили бы систематизировать информацию о системе электроснабжении города Бийска, сформировать программу инвестиционных проектов не представляется возможным.

### 5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В Филиале «БийскэнергоТеплоТранзит» действует программа в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы, основные мероприятия представлены в таблице:

### 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и

водоотведении

Всего на реализацию городской целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по МУП г. Бийска «Водоканал» на 2018 - 2028 годы потребуется затратить 2190,963 млн. рублей с НДС, в том числе по годам:

| Наименова ние организации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабже ние МУП г. Бийска «Водоканал» | 113,688 | 154,371 | 30,102 | 36,938 | 78,761 | 19,025 | 56,033 | 428,295 | 39,686 | 38,371 | 21,271 | 1016,541 |
| Водоотведе ние МУП г. Бийска «Водоканал» | 156,881 | 76,035 | 152,045 | 171,454 | 167,294 | 0 | 34,032 | 54,732 | 314,436 | 19,661 | 27,852 | 1174,422 |
| Всего: | 270,569 | 230,406 | 182,147 | 208,392 | 246,055 | 19,025 | 90,065 | 483,027 | 354,122 | 58,032 | 49,123 | 2190,963 |

Всего на реализацию городской целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» на 2018 - 2028 годы потребуется затратить 33,529 млн. рублей с НДС, в том числе по годам:

| Наименование организации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение ООО «БИЙСКПРОМ ВОДЫ» | 1,886 | 1,986 | 2,000 | 2,105 |  |  | 3,538 | 3,081 | 2,715 | 0,936 | 0,196 | 10,466 |
| Водоотведение ООО «БИЙСКПРОМ ВОДЫ» | 2,819 | 2,553 | 3,402 | 3,583 |  |  | 5,680 | 1,587 | 0,453 | 15,104 | 0,236 | 23,062 |
| Всего: | 4,705 | 4,539 | 5,402 | 5,688 |  |  | 9,218 | 4,668 | 3,168 | 16,04 | 0,432 | 33,529 |

## Перечень

мероприятий по развитию и реконструкции системы

водоснабжения по МУП г. Бийска "Водоканал"

на 2018 - 2022 годы

| N п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Всего финансирование, тыс. руб. без НДС | Основание на прилож. к проекту схемы водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| ### 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение энергетического обследования оборудования и сооружений системы водоснабжения | мероп. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 1 |  |  |  |  | 1073,6 | 1073,6 | приложение 3 п. 1 |
| 2. | Экспертиза строительных конструкций водопроводных дюкеров: ВД1, ВД2, ВД3 | ед. | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 3 | 1645,3 | 1682,3 | 1683,7 | 1676,5 | 1674,8 | 8362,6 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 1645,3 | 1682,3 | 1683,7 | 1676,5 | 1674,8 | 8362,6 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 1974,36 | 2018,76 | 2020,44 | 2011,8 | 2009,76 | 10035,12 |  |
| ### 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бурение новой скважины по ул. Малоугреневская со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 | 19463,4 |  |  |  |  | 19463,4 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 2. | Бурение новой скважины в с. Фоминское со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 |  | 19900,8 |  |  |  | 19900,8 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 3. | Бурение новой скважины в с. Одинцовка, ул. Надежденская со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 |  | 19900,8 |  |  |  | 19900,8 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 4. | Бурение новой скважины в районе Нефтебазы со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 | 19463,4 |  |  |  |  | 19463,4 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 5. | Бурение новой скважины в пос. Нагорный, ул. 2-я Техучилище со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 |  |  |  |  | 19812,2 | 19812,2 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 6. | Бурение новой скважины в пос. Новом, ул. Урожайная, со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 |  | 19900,8 |  |  |  | 19900,8 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 7. | Бурение новой скважины по пер. Прямой со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 | 19463,4 |  |  |  |  | 19463,4 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 8. | Бурение новой скважины по ул. Мостостроителей со строительством резервуара и станцией 2-го подъема | ед. | Моральный и физический износ скважины. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 1 |  |  |  |  | 19812,2 | 19812,2 | новое мероприятие |
| 9. | Бурение новых скважин на Водозаборе N 1 (г. Бийск, о. Нижний реки Бии) | ед. | Моральный и физический износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 4 | 11364,4 |  |  |  |  | 11364,4 | приложение 3 п. 3.1.1 |
| 10. | Бурение новых скважин на Водозаборе N 2 (г. Бийск, ул. Социалистическая, 6) | ед. | Моральный и физический износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения | 2 |  |  |  | 2895,0 | 2892,0 | 5787,0 | приложение 3 п. 3.1.2 |
| 11. | Реконструкция станции обезжелезивания на Водозаборе N 1 (остров Нижний реки Бии) | ед. | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг за счет новых технологий | 1 |  | 40979,2 |  |  |  | 40979,2 | приложение 3 п. 3.2.5 |
| 12. | Развертывание системы диспетчеризации объектов водоснабжения | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 0,5 | 2531,3 | 2588,2 |  |  |  | 5119,5 | приложение 3 п. 3.2.6 |
| 13. | Модернизация систем обогрева павильонов скважин и ПНС (установка энергосберегающих приборов отопления) | ед. | Экономия электроэнергии | 65 | 61,8 | 63,2 | 63,2 | 63,0 | 62,9 | 314,1 | приложение 3 п. 3.2.7 |
| 14. | Замена осветительных ламп на энергосберегающие и светодиодные | ед. | Экономия электроэнергии | 400 | 50,6 | 51,8 | 51,8 | 51,6 | 51,5 | 257,3 | приложение 3 п. 3.2.8 |
| 15. | Замена ламп ДРЛ и галогеновых ламп на светодиодные аналоги | ед. | Экономия электроэнергии | 100 | 147,7 | 151,0 | 151,1 | 150,5 | 150,3 | 750,6 | приложение 3 п. 3.2.9 |
| 16. | Автоматизация системы освещения (установка датчиков движения) | ед. | Экономия электроэнергии | 20 | 15,8 |  |  |  |  | 15,8 | приложение 3 п. 3.2.10 |
| 17. | Установка частотных преобразователей на повысительных насосных станциях | ед. | Экономия электроэнергии | 11 | 398,7 | 339,7 |  |  |  | 738,4 | приложение 3 п. 3.2.11 |
| 18. | Установка систем автоматического регулирования отопления (В/З N 2, ул. Социалистическая, В/З N 3, ул. Майская) | ед. | Экономия теплоэнергии | 2 | 105,5 | 107,8 |  |  |  | 213,3 | приложение 3 п. 3.2.12 |
| 19. | Обваловка водопроводных дюкеров ВД1, Д = 1000 мм, L = 480 м, ВД2, Д = 1000 мм, L = 485 м, ВД3, Д - 630 мм, L = 700 м | п. м | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 1665 |  |  |  | 4191,3 | 4187,0 | 8378,3 | новое мероприятие |
| 20. | Реконструкция минифильтров на локальных артезианских скважинах - 8 ед. (пос. Новый - 2 шт. (ул. Урожайная, ул. Пригородная), р-н Нефтебазы - 2 шт., с.Фоминское, с.Одинцовка (ул.Надеждинская), ул.Малоугреневская, ул. Мостостроителей) | ед. | Доведение качества питьевой воды стандартам | 8 | 2636,8 | 2696,0 | 2698,3 | 2686,8 |  | 10717,9 | новое мероприятие |
| 21. | Бурение наблюдательной скважины глубиной 100 м со строительством павильонов - 11 ед.: пос. Новый - 2 шт. (ул. Урожайная, ул. Пригородная); пос. Нефтебаза - 1 шт.; пос. Сорокино - 2 шт.; с. Фоминское - 1 шт.; с. Жаворонкова - 1 шт.; с. Одинцовка - 1 шт. (ул. Надеждинская); ул. Малоугренева - 1 шт.; пос. Нагорный, ул. 2-я Техучилище - 1 шт.; ул. Мостостроителей - 1 шт. | ед. | Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 N 94 "Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов" | 11 | 5919,2 | 6052,2 | 6057,3 | 6031,5 | 9037,9 | 33098,1 | новое мероприятие |
| 22. | Перевод подачи горячей воды городу с открытой схемы на закрытую (гос. экспертиза - 11584 т. р.) | % | Схема теплоснабжения | 100 |  | 2498,4 | 2500,5 | 2489,9 | 2487,3 | 9976,1 | новое мероприятие |
| 23. | Строительство водопроводных сетей по пер. Николая Липового, D - 150 мм | п. м | Строительство сетей для надежной подачи холодной воды потребителям | 1100 |  |  |  | 1728,2 | 1776,7 | 3504,9 | приложение 3 п. 4.1.1 |
| 24. | Строительство водопроводных сетей по ул. 1-я Квартальная, 2-я Квартальная D - 200 мм | п. м | Строительство сетей для надежной подачи холодной воды потребителям | 2400 | 1743,7 | 1782,9 | 1784,3 | 1776,7 | 1826,9 | 8914,5 | приложение 3 п. 4.1.2 |
| 25. | Реконструкция водопроводных сетей по пер. Кожевенный, Д - 800 мм | п. м | Снижение количества аварий | 650 | 3163,2 | 3234,3 | 3325,9 |  |  | 9723,4 | приложение 3 п. 4.2.1 |
| 26. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. М-Угреневская, Д - 150 мм | п. м | Для стабильной подачи воды всем потребителей | 1500 | 1541,9 | 1576,5 | 1628,3 |  |  | 4746,7 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 88070,8 | 121823,6 | 18260,7 | 22064,5 | 62096,9 | 312316,5 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 105684,96 | 146188,32 | 21912,84 | 26477,4 | 74516,28 | 374779,8 |  |
| ### 3. Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1. Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водопроводной сети от точки подключения по ул. Угольная - ул. имени Героя Советского Союза Трофимова до нового комплекса коттеджной жилой застройки по ул. Нефтяная Д - 300 мм | п. м | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | 3500 | 5023,6 | 5136,5 | 5140,8 | 5176,1 |  | 20477,0 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 5023,6 | 5136,5 | 5140,8 | 5176,1 | 0 | 20477 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 6028,32 | 6163,8 | 6168,96 | 6211,32 | 0 | 24572,4 |  |
| #### 3.2. Создание сетей водоснабжения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей от магистрального водопровода Д - 300 мм до нового комплекса коттеджной жилой застройки по ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Нефтяная, Д - 150 мм | п. м | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | 1000 |  |  |  | 1864,5 | 1862,6 | 3727,1 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  | 1864,5 | 1862,6 | 3727,1 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  |  |  |  | 2237,4 | 2235,12 | 4472,52 |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 94739,7 | 128642,4 | 25085,2 | 30781,6 | 6534,3 | 344883,2 |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  | 113687,6 | 154370,9 | 30102,24 | 36937,92 | 78761,16 | 413859,8 |  |

## Перечень

мероприятий по развитию и реконструкции системы

водоотведения по МУП г. Бийска "Водоканал"

на 2018 - 2022 годы

| N п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Всего финансиров., тыс. руб. без НДС | Основание на прилож. к проекту схемы водосн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| ### 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение энергетического обследования оборудования и сооружений системы водоотведения | мероп. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 1 |  |  |  |  | 1073,6 | 1073,6 | приложение 3 п. 1 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  |  | 1073,6 | 1073,6 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  |  |  |  |  | 1288,32 | 1288,32 |  |
| ### 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство трех первичных (2 шт.) и вторичных (1 шт.) отстойников на КОС-3 шт. (г. Бийск, район Вихоревки) | мероп. | Увеличение пропускной способности очистных сооружений при пиковых нагрузках (ливень, паводок, улучшение степени очистки сточных вод) | 1 |  | 8540,9 | 36037,8 | 35884,2 | 35847,5 | 116310,4 | приложение 2 п. 2.1.1 |
| 2. | Реконструкция хлораторной станции на участке КОС г. Бийска (по курсу на 01.02.2017) | мероп. | Предотвращение опасности выхода жидкого хлора в атмосферу окружающей среды. Улучшение технологического процесса. Снижение расхода потребляемого жидкого хлора | 1 | 10620,1 |  |  |  |  | 10620,1 | новое мероприятие |
| 3. | Модернизация системы аэрации на участке КОС г. Бийска | мероп. | Улучшение качества сточных вод | 1 | 13000,2 |  |  |  |  | 13000,2 | новое мероприятие |
| 4. | Модернизация КНС с установкой нового насосного оборудования, диспетчеризацией технологического процесса | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 29 |  | 12643,3 | 25307,7 | 25199,9 | 25174,1 | 88325,0 | приложение 2 п. 2.2.2 |
| 5. | Реконструкция системы регулирования производительности воздуходувных агрегатов в зависимости от количества активного кислорода, аэрационной системы (КОС г. Бийска) | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов, экономия эл. энергии | 1 | 16875,2 |  |  |  |  | 16875,2 | приложение 2 п. 2.2.3 |
| 6. | Реконструкция системы регулирования производительности воздуходувных агрегатов в зависимости от количества активного кислорода (КОС пос. Сорокино) | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов, экономия эл. энергии | 1 | 2636,8 |  |  |  |  | 2636,8 | приложение 2 п. 2.2.4 |
| 7. | Замена систем освещения в приемных камерах КНС на светодиодные | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 110 | 316,4 |  |  |  |  | 316,4 | приложение 2 п. 2.2.6 |
| 8. | Замена ламп ДРЛ и галогеновых ламп в системах освещения КНС и КОС на светодиодные аналоги | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 70 |  | 528,4 |  |  |  | 528,4 | приложение 2 п. 2.2.7 |
| 9. | Автоматизация систем освещения с установкой датчиков движения (КОС г. Бийска - 7 шт.; КОС п. Сорокино - 3 шт.) | ед. | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов | 10 |  | 107,8 |  |  |  | 107,8 | приложение 2 п. 2.2.7 |
| 10. | Установка систем автоматического управления отоплением (КНС - 4, 5, 8, 12, КОС г. Бийска) | ед. | Экономия теплоэнергии | 5 |  | 485,3 |  |  |  | 485,3 | приложение 2 п. 2.2.9 |
| 11. | Экспертиза строительных конструкций канализационных дюкеров: КД1, КД2 | ед. | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 1 | 178,2 |  |  |  |  | 178,2 | новое мероприятие |
| 12. | Строительство канализационного коллектора по ул. 2-я Зеленая от КНС-11 (пересечение пер. Кожевенный - ул. Советская) до КНС-12 (ул. Советская, 197/4) с промежуточной КНС. Модернизация КНС-11, 12 (оптимизация производительности, замена насосных агрегатов, установка частотного регулирования) | п. м | Аварийное состояние существующего и возможность создания коллектор-дублера, надежности системы водоотведения | 4202,5 |  | 9813,4 | 43495,8 | 62988,8 | 61155,1 | 177453,1 | приложение 2 п. 2.2.5, п. 3.1.1 |
| 13. | Строительство лотковой ультрафиолетовой станции для обеззараживания сточных вод на КОС г. Бийска | мероп. | Для достижения нормативных требований по обеззараживанию дождевой сточной воды | 1 | 57310,0 |  |  |  |  | 57310,0 | новое мероприятие |
| 14. | Обваловка канализационных дюкеров КД 1, Д = 530 мм, L = 556 м, КД 2, Д = 530 мм, L = 556 м | п. м | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг | 1112 |  | 5144,8 | 4514,5 |  |  | 9659,3 | новое мероприятие |
| 15. | Приобретение и установка сорбирующих бонов | ед. | Очистка сточных вод от нефтепродуктов | 60 | 1875,6 | 1319,2 | 1389,1 | 1462,7 | 1540,2 | 7586,8 | новое мероприятие |
| 16. | Экспертиза оценки технического состояния сооружений иловых карт | мероп. | Для вывода из консервации иловых полей | 1 | 1146,2 |  |  |  |  | 1146,2 | новое мероприятие |
| 17. | Реконструкция канализационного коллектора по 2-й Набережной, Д = 1000 (ж/б) | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 1500 | 4780,1 | 4887,5 | 4891,6 | 4870,8 | 4865,8 | 24295,8 | приложение 2 п. 3.2.1 |
| 18. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пожарского, Д = 800 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 925 | 2184,0 | 2233,0 | 2234,9 | 2225,4 | 2223,1 | 11100,4 | приложение 2 п. 3.2.2 |
| 19. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Советская, Д = 800 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 1510 | 3565,2 | 3645,3 | 3648,3 | 3632,8 | 3629,1 | 18120,7 | приложение 2 п. 3.2.3 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 104502,1 | 40909,2 | 113004,1 | 127705,7 | 125805,8 | 511926,9 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 125402,52 | 49091,04 | 135604,92 | 153246,84 | 150966,96 | 614312,28 |  |
| ### 3. Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1. Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство канализационной сети и КНС от точки подключения по ул. 3-я Авторота до ж/домов по ул. Яминская, 32, 32б, 34а, 36б, 36в, 32в, 34б, 26, 32а, 34, Д - 300 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 1260 | 4554,6 | 2868,0 |  |  |  | 7422,6 | приложение 2 п. 3.1.7 |
| 2. | Строительство канализационной сети и КНС от точки подключения по ул. Лазо до ж/домов по ул. Нефтебаза, 1, 2, 3, 4, 7, 30, 32, Д - 300 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 3400 | 3721,0 | 3804,6 | 3807,8 | 5669,0 |  | 17002,4 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 3. | Строительство канализационной сети от точки подключения по ул. Нефтебаза до ж/домов по пер. Прямой, 19, 21, 23, 25, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 910 | 3314,0 |  |  |  |  | 3314,0 | новое мероприятие |
| 4. | Строительство канализационной сети и КНС от точки подключения по ул. Нефтебаза до ж/домов в пос. Новом по ул. Пригородная, 43, 45, 45/1, 50, 52, 55, Д - 200 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 1800 | 3262,6 | 5590,5 |  |  |  | 8853,1 | новое мероприятие |
| 5. | Строительство канализационной сети от точки подключения по ул. Нефтебаза, 32 до нового комплекса коттеджной жилой застройки по ул. Нефтяная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Д - 200 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 650 | 2403,4 |  |  |  |  | 2403,4 | новое мероприятие |
| 6. | Строительство канализационной сети и КНС от точки подключения по ул. Туркменская, 5, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 450 |  | 3487,6 |  |  |  | 3487,6 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 17255,6 | 15750,7 | 3807,8 | 5669 |  | 42483,1 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 20706,72 | 18900,84 | 4569,36 | 6802,8 | 0 | 50979,72 |  |
| #### 3.2. Создание сетей водоотведения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения со строительством КНС по ул. Трофимова, 133, 135 (точка подключения по ул. Владимира Мартьянова - ул. 30, D - 300 мм), D - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 250 | 2739,7 |  |  |  |  | 2739,7 | приложение 2 п. 3.1.8 |
| 2. | Строительство системы водоот-ния существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения со строительством КНС по ул. Чкалова, 39 (точка подключения по пер. Ремесленный), D - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 120 |  |  | 2324,4 |  |  | 2324,4 | новое мероприятие |
| 3. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения со строительством КНС по ул. Кольцовская, 132 (точка подключения по ул. Дальняя, 123), D - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 330 |  |  |  |  | 3081,1 | 3081,1 | новое мероприятие |
| 4. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения со строительством КНС по ул. Герцена, 163 (точка подключения по пер. Московский - ул. Крайняя), D - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 675 |  |  |  | 3065,5 | 1279,4 | 4344,9 | новое мероприятие |
| 5. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения со строительством КНС по ул. Дальняя, 30, 32, пер. Соколовский, 37 (точка подключения по ул. Тургенева - пер. Соколовский), D - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 600 |  |  |  | 2926,6 | 1144,2 | 4070,8 | новое мероприятие |
| 6. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Яминская, 32, 32б, 34а, 36б, 36в, 32в, 34б, 26, 32а, 34, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 350 |  |  |  |  | 1279,0 | 1279,0 | приложение 2 п. 3.1.7 |
| 7. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Нефтебаза, 1, 2, 3, 4, 7, 30, 32, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 600 |  |  |  |  | 2192,6 | 2192,6 | приложение 3 п. 3.1.3 |
| 8. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Пригородная, 43, 45, 45/1, 50, 52, 55 (пос. Новый), Д - 160 мм | п.м. | Уменьшение эксплуатационных затрат | 600 |  |  | 2204,3 |  |  | 2204,3 | новое мероприятие |
| 9. | Строительство системы водоотведения вновь строящегося жилья, не имеющего централизованного водоотведения до нового комплекса жилой застройки по ул. Нефтяная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 1000 |  | 1835,4 | 1836,9 |  |  | 3672,3 | новое мероприятие |
| 10. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Мостостроителей со строительством КНС Д = 160 мм, точка подключения КНС Туберкулезной больницы | п.м. | Уменьшение эксплуатационных затрат | 4800 | 5241,8 | 3523,9 | 3526,8 | 3511,8 | 3556,1 | 19360,4 | приложение 2 п. 3.1.4 |
| 11. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Первомайская, 1/1, 1/4, 1/5 со строительством КНС (точка подключения КК по ул. Трофимова, 25), Д - 160 мм, п/э, КК - 10 шт. | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 264 | 994,8 |  |  |  |  | 994,8 | новое мероприятие |
| 12. | Строительство системы водоотведения существующего благоустроенного жилья, не имеющего централизованного водоотведения по ул. Туркменская, 5, Д - 160 мм | п. м | Уменьшение эксплуатационных затрат | 366 |  | 1343,5 |  |  |  | 1343,5 | новое мероприятие |
|  | Итого без НДС: |  |  |  | 8976,3 | 6702,8 | 9892,4 | 9503,9 | 12532,4 | 47607,8 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  | 10771,56 | 8043,36 | 11870,88 | 11404,68 | 15038,88 | 57129,36 |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 130734 | 63362,7 | 126704,3 | 142878,6 | 139411,8 | 603091,4 |  |
|  | Всего с учетом НДС: |  |  |  | 156880,8 | 76035,24 | 152045,16 | 171454,32 | 167294,16 | 723709,68 |  |

|  |  |  | ## Перечень мероприятий по развитию и реконструкции системы водоснабжения по МУП г. Бийска «Водоканал» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Наименование мероприятия/ адрес объекта |  | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Всего финансирование, тыс. руб. без НДС | Основание |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| ### 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций водопроводных дюкеров: ВД1, ВД2, ВД3 (водолазное обследование) |  |  | ед. | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 3 |  | 598,061 |  |  |  |  | 598,061 | Схема водоснабжения приложение 2 |
| 1.2. | Проектно-изыскательские работы дюкеров ВД1, ВД2, ВД3 |  |  | ед. | Безаварийная работа трубопроводов | 3 |  |  | 8300,000 |  |  |  |  | Проведение торгов |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  | 598,061 | 8300,000 |  |  |  | 8898,061 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  | 717,673 | 9960,000 |  |  |  | 10677,673 |  |
| ### 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения: Урожайная,26; пер. Красн-й, 30/5; ул. Лермон-ва,201; ул. Мирная,7; ул. Васильева,1 |  |  | км. | Подача х.в. надлежащего качества и безаварийной работы | 0,550 |  | 1919,34 | 628,71 | 628,0 |  |  | 3176,05 | Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Бийска от 14.11.2024 № 2409 «О внесении изменений в постановление № 385 от 29.02.24» |
| 2.2 | Приобретение насосного оборудования |  |  | шт. | Обновление основных средств | 17 |  | 1917,9 |  |  |  |  | 1917,9 | -//- |
| 2.3 | Капитальный ремонт кровли |  |  | м2 | Обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации | 765,2 |  | 1663,17 | 570,09 |  |  |  | 2233,26 | -//- |
| 2.4 | Приобретение установки горизонтально- направленного бурения с дополнитель ным оборудованием |  |  | ед. | Прокладка водопроводных коммуникаций не вскрывая грунт, а используя бестраншейные способы. Не образует видимых нарушений участка | 1 | 7258,20 |  |  |  |  |  | 7258,20 | -//- |
| 2.5 | Прицеп-трал |  |  | ед. | Производственная необходимость, обновление автопарка. | 1 | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 | -//- |
| 2.6 | Парогенератор гибридный |  |  | ед. | Отогрев водоразборных колонок, разморозка трубопроводов | 1 |  | 3500,0 |  |  |  |  | 3500,0 | -//- |
| 2.7 | Винтовая передвижная дизельная компрессорная станция |  |  | ед. | Производственная необходимость, обновление автопарка. | 1 |  |  |  | 1138,82 |  |  | 1138,82 | -//- |
| 2.8 | Приобретение автомобиля бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ |  |  | ед. | Производственная необходимость, обновление автопарка. | 1 |  |  | 12333,32 |  |  |  | 12333,32 | -//- |
| 2.9 | Вакуумная машина на базе КАМАЗ |  |  | ед. | Производственная необходимость, обновление автопарка. | 1 |  |  |  | 10833,33 |  |  | 10833,33 | -//- |
| 2.10 | Реконструкция станций обезжелезивания на локальных скважинах г. Бийск, пос. Новый (ул. Урожайная), ул. Мало-Угреневская с. Фоминское, пер. Прямой, с. Одинцовка, ул. Мостостроителей |  |  | ед. | Доведение содержания железа и марганца в воде до нормативных показателей. | 6 | 3307,60 | 2248,33 | 1550,87 | 516,70 |  |  | 7623,50 | -//- |
| 2.11 | Замена котла КВр-0,8 |  |  |  | На собственные нужды зданий Бийскоостровного водозабора | 1 |  | 868,29 | 99,64 |  |  |  | 967,93 | -//- |
| 2.12 | Бурение новых скважин «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, Островной участок Бийского месторождения, скважина № 1,2» |  |  | ед. | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 | 3288,5 | 8362,3 |  |  |  |  | 11650,8 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.13 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, пос. Новый, ул. Урожайная» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  | 4006,3 |  |  |  |  | 4006,3 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.14 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, пос. Нефтебаза, пер. Прямой» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  | 3750,1 |  |  |  |  | 3750,1 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.15 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, ул. Мало-Угреневская» |  |  | ед. | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  | 4532,6 |  |  |  |  | 4532,6 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.16 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, пос. Нефтебаза» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  |  | 3750,1 |  |  |  | 3750,1 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.17 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, пос. Новый, ул. Пригородная» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  |  | 4006,3 |  |  |  | 4006,3 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.18 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, Западнобийский участок, скважина № 1, 2» |  |  | ед. | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  |  | 9065,2 |  |  |  | 9065,2 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.19 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, п. Нагорный» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  |  |  | 4522,6 |  |  | 4522,6 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.20 | Бурение новой скважины «Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г. Бийск, п. Заря, ул.Сельскохозяйственная,6» |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. | 1 |  |  |  |  | 4532,6 |  | 4532,6 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.21 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема Водозабора № 1 (о. Нижний) |  |  | ед. | Доведение качества питьевой воды стандартам | 1 |  |  |  |  |  | 17726,00 | 17726,00 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.21 | Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия, ПИРы, СМР |  |  | ед. | Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам | 3 |  | 8300,0 | 304486,0 |  |  |  | 312786,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.22 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-600 (о. Верхний) |  |  | п.м | Физический износ существующего водовода. Обеспечение надежности водоснабжения. | 300 |  |  |  |  | 5420,0 |  | 5420,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.23 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-800 (о. Нижний) |  |  | п.м. | -//- | 1000 |  |  |  |  | 15300,0 |  | 15300,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.24 | Внедрение системы электрохимического получения хлора на месте применения (Водозабор № 1) |  |  | ед. | Позволит уйти от обеззараживания питьевой воды жидким хлором, повысит качество питьевой воды, экономия эксплуатационных затрат на обеззараживание в 10 раз | 1 |  |  |  | 5520,0 |  |  | 5520,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.25 | Развертывание системы диспетчеризации объектов водоснабжения |  |  | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг | 1 |  |  |  |  | 2531,0 |  | 2531,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.26 | Модернизация систем обогрева павильонов скважин и ПНС |  |  | ед. | -//- | 14 |  |  |  |  | 98,0 |  | 98,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 2.27 | Установка частотных преобразователей на ПНС |  |  | ед. | Экономия электроэнергии | 11 |  |  | 200,0 | 250,0 |  |  | 450,0 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  | 15854,3 | 41068,33 | 336690,23 | 23409,45 | 27881,6 | 17726,00 | 462629,91 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |  | 19025,16 | 49281,996 | 404028,276 | 28091,34 | 33457,92 | 21271,2 | 555155,892 |  |
| 3. Создание сетей водоснабжения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство новых магистральных сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объектов: «комплексная застройка микрорайона 16 А» (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=315, L=0,360 |  | 4769 |  |  |  |  | 4769 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.1.2 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения по ул. Трофимова до ТП по ул. Мартьянова, объект : «2 – пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул. Приобская» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=200, L=0,485 |  |  |  | 4668 |  |  | 4668 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.1.3 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта: «Коттеджный поселок «Панорама, г. Бийск, южнее ул. Каховская» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=160, L=0,470 |  |  |  |  | 4094 |  | 4094 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.1.4 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта: «Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3» |  |  | км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=200, L=0,320 |  |  | 5 530,75 |  |  |  | 5 530,75 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.1.5 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2» |  |  | км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=160, L=0,100 |  |  | 1 576,64 |  |  |  | 1 576,64 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.1.6 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Привокз-ная,1/1 « |  |  | км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=200, L=0,220 |  |  | 3 793,45 |  |  |  | 3 793,45 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  | 4769 | 10 900,84 | 4668 | 4094 | 0 | 24431,84 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  | 5722,8 | 13081,008 | 5601,6 | 4912,8 | 0 | 29318,208 |  |
| 3.2.Строительство новых подводящих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрорайон 16А |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=110, L=0,030 |  |  | 208,73 |  |  |  | 208,73 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.2 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: «9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/2, 2/1, ул. Советская,180» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=110, L=0,035 |  | 259 |  |  |  |  | 259 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.3 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: «9-ти этажный ж/д с помещениями общ. И подсобного назначения, ул. Митрофанова, 2/7» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=110, L=0,007 |  |  | 61,58 |  |  |  | 61,58 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.4 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, м-н «Д-Е» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=110, L=0,045 |  |  | 304,70 |  |  |  | 304,70 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.5 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта:»МБОУ «СОШ № 31» на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=110, L=0,030 |  |  | 199,03 |  |  |  | 199,03 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.6 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта:»Строительство многоквартирного дома по ул. Мартьянова,58» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=63, L=0,010 |  |  | 20,25 |  |  |  | 20,25 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.7 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=63, L=0,005 |  |  | 12,44 |  |  |  | 12,44 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.8 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=63, L=0,012 |  |  | 19,92 |  |  |  | 19,92 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.9 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Привокзальная, 1/1 " |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | Д=75, L=0,080 |  |  | 194,58 |  |  |  | 194,58 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2.10 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: «2 пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул. Приобская» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | стр. № 1, Д=63, L=0,012, стр. № 2 Д=110, L=0,025, стр. № 2 Д=63, L=0,050 |  |  |  | 648 |  |  | 648 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
| 3.2. 11 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома № 44 по ул. Набережная» |  |  | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов | ТП № 1 Д=110, L=0,400, ТП № 2 Д=110, L=0,100 |  |  |  | 4346 |  |  | 4346 | Схема водоснабжения Прилож. 2 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  |  | 0 | 259 | 1021,23 | 4994 | 0 | 0 | 6274,23 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |  | 0 | 310,8 | 1225,476 | 5992,8 | 0 | 0 | 7529,076 |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  |  |  | 15854,3 | 46694,391 | 356912,3 | 33071,45 | 31975,6 | 17726,0 | 502234,041 |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |  | 19025,16 | 56033,2692 | 428294,76 | 39685,74 | 38370,72 | 21271,2 | 602680,849 |  |

## Перечень

мероприятий по развитию и реконструкции системы

водоотведения по МУП г. Бийска «Водоканал»

на 2023 - 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели |  | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Всего финанси ров., тыс. руб. без НДС | Основание на прилож. к проекту схемы водоснабже ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| ### 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций канализационных дюкеров: КД1, КД2 (водолазное обследование) | ед. | Износ оборудования Повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг | 2 |  |  | 513 |  |  |  |  | 513 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 1.2 | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край" | мероп. | -//- | 1 |  |  | 10417,00 |  |  |  |  | 10417,00 | -//- |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  | 0 | 10930,00 | 0 | 0 | 0 |  | 10930,00 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 0 | 13116,00 | 0 | 0 | 0 |  | 13116,00 |  |
| ### 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение программного комплекса «СТЕК-РСО» | мероп. | Капитальные вложения в НМА: программный комплекс по расчетам с абонентами | 1 |  |  | 2199,54 |  |  |  |  | 2199,54 | Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Бийска от 14.11.2024 № 2409 «О внесении изменений в постановление № 385 от 29.02.24» |
| 2.2 | Строительство канализационной сети 1-го Военного городка | п.м. | Разделить систему водоотведения от МКД 1-го Военного городка и МКД по ул. Мухачева,228/2 | 150 |  |  | 2590,55 |  |  |  |  | 2590,55 | -//- |
| 2.3 | Реконструкция системы водоотведения (ул. Петрова, 23-30) | п.м. | Реконструкция сетей для дальнейшего переподклю чения абонентов | 689 |  |  | 1739,01 | 1681,52 |  |  |  | 3420,53 | -//- |
| 2.4 | Приобретение насоса ЭЦВ-8-40-90 КОС пос. Сорокино | шт. | Для стабильной работы оборудования при перекачке стоков | 1 |  |  | 82,50 |  |  |  |  | 82,50 | -//- |
| 2.5 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции в здании КНС | ед. | Для удаления скапливающихся при эксплуатации в канализационных коллекторах вредных газов | 8 |  |  | 1555,41 | 1071,62 | 4815,70 |  |  | 7442,73 | -//- |
| 2.6 | Ремонт кровли на объектах ул. Декабристов,23 (КНС-6), ул. Советская, 197/4 (КНС-12), в 37 м севернее МКД № 56 по ул. В.Максимовой (КНС ЖД) | м2 | Обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации | 194,2 |  |  | 651,07 |  | 111,06 |  |  | 762,13 | -//- |
| 2.7 | КОС пос. Сорокино | МВт | На собственные нужды зданий установка котла КВр-0,5 | 0,63 |  |  | 694,88 | 80,94 |  |  |  | 775,82 | -//- |
| 2.8 | Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (КОС г. Бийска) | мероп. | Определение загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, установленном законодательством, рассчитываются нормативы допустимых сбросов (НДС) | 1 |  |  | 1452,55 |  |  |  |  | 1452,55 | -//- |
| 2.9 | Проведение работ по получению комплексного экологического разрешения | мероп. | Разработка единого комплексного документа | 1 |  |  | 1294,58 | 486,56 |  |  |  | 1781,14 | -//- |
| 2.10 | Разработка основных технических решений (ОТР) | мероп. | Определение ОТР, наиболее целесообразн. По кап-м и по эксплуатационным затратам с учетом конкретных условий объекта, необходимых для проектирования реконструкции КОС | 1 |  |  |  | 2044,71 | 2788,62 |  |  | 4833,33 | -//- |
| 2.11 | Реконструкция решетки грабельной механической КОС г. Бийска | кол-во | Необходимо для очистки канализационного стока механических примесей | 3 |  |  |  | 14069,10 |  |  |  | 14069,10 | -//- |
| 2.12 | Модернизация КНС с установкой нового насосного оборудования, диспетчеризацией технолог.процесса | шт. | Замена устаревшего оборудования | 2 |  |  |  |  | 1684,0 | 1684,0 | 23210,0 | 26578,00 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 2.13 | Перекладка сетей водоотведения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п.м. | Для предотвра щения возникнове ния безаварийных ситуаций. Уменьшение количества засоров на сетях | 4500 |  |  |  | 14700,00 | 14700,00 | 14700,00 |  | 44136,00 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 2.14 | Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край | мм/км | Для предотвра щения возникнове ния безаварийных ситуаций. | Д-530, L-1,112 |  |  |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 | Схема водоотведения приложение 2 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  | 0 | 12260,09 | 34134,45 | 254099,38 | 16384,0 | 23210,00 | 340123,92 |  |
|  | Итого с учетом НДС: |  |  |  |  | 0 | 14712,108 | 40961,34 | 304919,256 | 19660,8 | 27852,00 | 408148,7 |  |
| #### 3. Создание сетей водоотведения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1. Строительство новых магистральных сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения объекта: «комплексная застройка микрорайона 16 А» (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д= 200, L= 0,300 |  | 2132,388 |  |  |  |  | 2132,388 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.1.2 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения по ул. Лазо объекта: «2 - пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул. Приобская» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,985 |  |  |  | 7621,14 |  |  | 7621,14 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2. Строительство новых подводящих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального трубопровода до объекта: «9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/2, 2/1, ул. Советская, 180» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,125 |  | 961,284 |  |  |  |  | 961,284 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.2 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального трубопровода до объекта: «9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/7» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,042 |  |  | 316,572 |  |  |  | 316,572 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.3 | Строительство подводящих канализационных сетей от магистрального трубопровода до объекта: «2 - пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул. Приобская» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | стр. № 1, Д=110, L=0,020 № 2, Д=110, L=0,020 |  |  |  | 309,48 |  |  | 309,48 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.4 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, микрорайон Д-Е» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,2735 |  |  | 2061,504 |  |  |  | 2061,504 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.5 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка до объекта: «Многофункциональный производственный комплекс, г. Бийск, пос. Нагорный, ул. Яминская, 1» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,170 |  | 1307,34 |  |  |  |  | 1307,34 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.6 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома № 44 по ул. Набережная» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=200, L=0,400 |  |  | 2786,712 |  |  |  | 2786,712 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.7 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта «МБОУ «СОШ № 31» на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=200, L=0,400 |  |  | 6310,848 |  |  |  | 6310,848 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.8 | Строительство подводящей канализационных сетей от точки подключения до объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. МПС,15, г. Бийск» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,050 |  | 384,516 |  |  |  |  | 384,516 | Схема водоотведения приложение 2 |
| 3.2.9 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: « Многоквартирный ж/д, западнее административного здания по ул. Обская, 1/3» | мм/км | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  | Д=160, L=0,050 |  | 384,516 |  |  |  |  | 384,516 | Схема водоотведения приложение 2 |
|  | Итого без НДС: |  |  |  |  | 0 | 5170,044 | 11475,636 | 7930,62 | 0 | 23210,0 | 47786,3 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 0 | 6204,0528 | 13770,7632 | 9516,744 | 0 | 27852,0 | 57343,56 |  |
|  | Всего без НДС: |  |  |  |  | 0 | 28360,134 | 45610,086 | 262030 | 16384 | 23210,0 | 375630,22 |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  | 0 | 34032,1608 | 54732,1032 | 314436 | 19660,8 | 27852,0 | 450756,264 |  |

## Перечень

мероприятий программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры города Бийска

Алтайского края на 2018 - 2028 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |  |
| ### Мероприятия по развитию и реконструкции системы водоснабжения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладка сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,748 |  | 0,748 | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) | Снижение количества аварий |
| 2. | Замена насосного оборудования взамен исчерпавшего свой ресурс на артезианских скважинах и насосных станциях |  |  |  |  |  |  | 0,168 | 0,174 | 0,181 |  | 0,189 | 0,196 | 0,908 | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) | Снижение количества аварий, энергопотребления, стабильность подачи воды |
| 3. | Устройство ограждения режимного объекта |  |  |  |  |  |  | 3,371 | 2,907 | 2,533 |  |  |  | 8,811 | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) |  |
|  | Итого по требующимся инвестициям ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  |  | 3,539 | 3,081 | 2,714 |  | 0,937 | 0,196 | 10,467 |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | Всего |  |  |
| ### Мероприятия по развитию и реконструкции системы водоотведения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладка сетей водоснаб-жения, исчерпавших ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,674 |  |  |  | 14,747 |  |  | 15,421 |  | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) | Снижение количества аварий |
| 2. | Монтаж системы автомати-зации канализа-ционной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,742 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,742 |  | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) | Снижение эксплуатационных затрат |
| 3. | Устройство ограждения режимного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,638 |  |  |  |
| 4. | Оборудова-ние для прочистки канализационной сети «Вихрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,437 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,437 |  |  | Снижение количества аварий |
| 5. | Монтаж частотных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,623 |  | 0,454 |  | 0,358 |  | 0,236 | 1,671 |  | Проектные и строительно-монтажные работы (внебюджетные источники) | Снижение затрат на электроэнергию, эксплуатационных затрат |
| 6. | Монтаж погружного насоса QS150EWS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества очистки сточных вод |
| 7. | Монтаж погружных мешалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,407 |  |  | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества очистки сточных вод |
| 8. | Замена исчерпавшего ресурс оборудования на новое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,276 |  | 0,290 |  |  |  |  |  |  | 0,566 |  |  | Снижение количества аварий |
|  | Итого по требующимся инвестициям ООО «БИЙСК ПРОМВОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,680 |  | 1,587 |  | 0,454 |  | 15,105 |  | 0,236 | 23,062 |  |  |  |

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сетей. Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения городского округа г. Бийск представлен в таблице.

Перечень потребителей подключаемых  к централизованной системе водоснабжения:

| № п/п | Заявитель | Наименование подключаемого объекта | Адрес | нагрузка, м3/сут. | год подклю чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Материалстройсервис" | жилые дома | ул. Митрофанова, 2/2,2/1, ул. Советская, 180 | 301,50 | 2024 |
| 2 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон 16А в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 3 | ООО "Материалстройсервис" | 9-ти этажный жилой дом с помещениями общественного и подсобного назначения | ул. Митрофанова, 2/7 в г. Бийске | 240,32 | 2025 |
| 4 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон "Д-Е" в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 5 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся | южнее дома № 44 по ул. Набережная в г. Бийске | 51,0 | 2025 |
| 6 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза А. В. Спекова" | ул. Волочаевская, 6, пос. Нагорный, г. Бийск | 65,1 | 2025 |
| 7 | ООО "СУ-1" | многоквартирный жилой | ул. МПС, 15, г. Бийск | 61,2 | 2025 |
| 8 | ООО "Специализированный Застройщик "РДМ" | многоквартирный жилой | западнее административного здания по ул. Обская,1/3 | 14,3 | 2025 |
| 9 | ООО «Специализированный застройщик «Континент» | многоквартирный жилой | ул. В. Мартьянова,58, г. Бийск | 25,32 | 2025 |
| 10 | ООО «Специализированный застройщик «Континент» | многоквартирный жилой | пер. Торцовый, 2, г. Бийск | 37,8 | 2025 |
| 11 | ООО «СУ-1» | многоквартирный жилой | ул. Пригородная,1/1, г. Бийск | 61,2 | 2025 |
| 12 | ООО "Материалстройсервис" | два 5-ти этажных жилых дома | юго-восточнее ж/дома № 7 по ул. Приобская | 126,0 | 2026 |
| 13 | ООО "Кирпичный завод и К" | коттеджный поселок "Панорама" | южнее ул. Каховская, г. Бийск | 64,0, полив- 230,52 | 2027 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1333,46 |  |

6. Управление программой

Администрация города Бийска осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно  организационные, и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008  № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

Ю.А. Баженов, управляющий делами.