


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ    МЕЖЕВАНИЯ

территории, расположенной в границах:
ул. Ильи Мухачёва, пер. Коммунарский, ул. Революции, восточная граница земельного участка с кадастровым номером 22:65:016105:50
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для выполнения работы 

   Подготовка проекта межевания территории в границах ул. Ильи Мухачёва,                                    пер. Коммунарский, ул. Революции, восточная граница земельного участка с кадастровым номером 22:65:016105:50 проводилась в соответствии с Постановлением Администрации города Бийска № 1291 от 11.06.2024 г. 

Нормативные документы, используемые при выполнении проекта межевания территории:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. от 25.12.2023г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.02.2024г.);

· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 25.12.2023г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.02.2024г.);

· СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

· Приказ от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиуме»;

· Постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»;

· Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск (утверждены Думой города от 17.02.2012 №803)

· Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

    Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков, установления красных линий в случае их отсутствия. 

Проект межевания территории оформляется в виде отдельного документа.

1.2. Исходные материалы  для выполнения работ 

1. Кадастровый план территории кадастрового квартала 22:65:011806 от 02.04.2024 № КУВИ-001/2024-92109448.

2. Топографическая съемка территории в границах кварталов  22:65:011806 в масштабе 1:500 в цифровом виде в местной системе координат. 

3. Проект межевания территории 2016 г., утвержденный постановлением                   № 2757 от 21.12.2016 г.
2. Описание территории проектирования 
Границами проектируемой территории являются улица Ильи Мухачёва, пер. Коммунарский. Границы проектируемой территории отражены на ситуационном плане (Схема № 1).
Указанная территория расположена в северо-восточной части города Бийска; занята преимущественно многоквартирной жилой застройкой, торговыми и общественно-деловыми объектами с существующими инженерными сетями. 
Территория имеет планировочные ограничения по магистральным и межквартальным осям проездов и городских улиц. В основе планировочной структуры  района лежит  транспортная ось пер Коммунарский. Проект межевания предлагает сохранить существующую сетку улиц района. 

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства местного или регионального значения. 

Магистральные инженерные сети на проектируемой территории расположены преимущественно вдоль магистральной улицы Ильи Мухачёва и пер. Коммунарский, имеются также внутриквартальные сети, обеспечивающие нужды объектов капитального строительства, расположенных непосредственно в данном квартале. 
2.2. Существующее использование территории по данным государственного кадастра недвижимости  

Территория в границах проектирования расположена преимущественно в границах кадастровых кварталов - 22:65:016109, 22:65:016106.
В соответствии с исходными материалами – кадастровым планом территории (кварталов),  на территории проектирования поставлено на государственный кадастровый учет большинство существующих земельных участков. 
Границы земельных участков по данным кадастра отражены на Схеме № 2.
На участке проектирования расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, физические и юридические лица, а также собственники помещений многоквартирного жилого дома.

2.3. Сведения об установленных территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, сервитута и обременениях  

Территория проектируемого микрорайона расположена в границах двух территориальных зон – ЖЗ 1 и ОДЗ-5, установленной «Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск»:

ЖЗ-1 – жилая подзона застройки многоэтажными жилыми домами (от 5-ти и более этажей), с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

ОДЗ-5 – общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Границы зон отражены на Схеме № 3.
Большинство инженерных сетей расположено на землях общего пользования. Обременениями земельных участков в границах проектирования являются охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры, которыми являются сети водоснабжения, канализования, теплоснабжения, энергоснабжения, связи для обслуживания объектов, расположенных на данных участках.

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Общие положения   

Задачей проекта межевания территории является формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне. 

Проект межевания выполнен на цифровой топографической карте масштаба 1:1000, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Автокад».
На чертежах (схемах) проекта межевания территории отображаются:

- красные линии;
- границы застроенных (существующих) земельных участков по данным ГКН – схема использования территории в период подготовки проекта;

- границы  образуемых земельных участков,  планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам и изменяемых земельных участков – основной чертеж
- границы территориальных зон  и зон ограничений (зон с особыми условиями использования территорий).

Границы  территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала. 
   Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории. Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты). В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков (в том числе от красных линий) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
    В данном районе города Бийска красные линии не установлены.  Проектном межевания территории принято решения установить красные линии. В результате анализа сложившейся застройки и в соответствии с решениями генерального плана города, данным проектом межевания территории предлагается назначить новые красные линии по всем прилегающим улицам и отступы до предлагаемой застройки. 

Проектное решение по межеванию территории представлено в Графической части на Схеме №2 (основной чертеж). Проектом межевания предлагается на проектируемой территории установление границ следующих земельных участков:

· Территории общего пользования (внутриквартальные проезды);

· Земельные участки под существующими объектами;
· Образуемые земельные участки;
· Изменяемые земельные участки, которые подлежат уточнению.

Формирование земельных участков выполнялось в следующей последовательности. Первоначально формировались участки под объектами  жилой застройки и участки под существующими объектами недвижимости. Затем, территории общего пользования определялись по фактически существующим межквартальным проездам, с учетом возможности обеспечения доступа каждого из участков от земель общего пользования. 
Далее, формировались границы выявленных незастроенных земельных участков (при наличии), незарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и никому не предоставленных на определенном праве.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе  топографо-геодезического материала, выполненной также в местной системе координат. Технология производства работ по межеванию (установлению) границ участков определена согласно действующему законодательству.

На чертежах проекта межевания территории отображаются:

* красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений;

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.

Границы зон действия публичных сервитутов, а также  границы особо охраняемых природных территорий и  территорий объектов культурного наследия в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала. 

* Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории. 

В соответствии с ч. 11 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ,  красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В данном районе города Бийска красные линии не установлены. В результате анализа сложившейся застройки и в соответствии с решениями генерального плана города, данным проектом межевания территории предлагается назначить красные линии по всем прилегающим улицам (квартальные красные линии).

В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Поскольку проектируемая территория представлена уже существующей застройкой, а красные линии предлагается установить с достаточным (не менее 6 м) отступом от магистральных улиц и проездов, то проектом предлагается отступы от красных линий не устанавливать.
Координаты красных линий приведены в Приложении к Пояснительной записке, границы отражены на Чертеже № 2 основной графической части.

* Формирование земельных участков выполнялось в следующей последовательности. Первоначально формировались участки под существующими объектами недвижимости, в том числе под объектами  жилой застройки. Затем, территории общего пользования определялись по фактически существующим межквартальным проездам, проходам с учетом возможности обеспечения доступа каждого из участков от земель общего пользования. 

Далее, формировались границы выявленных незастроенных земельных участков (при наличии), незарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и никому не предоставленных на определенном праве.

Координирование объектов землепользования выполнено в местной системе координат на основе  топографо-геодезического материала, выполненной также в местной системе координат. 

3.2. Формирование земельных участков объектов жилой застройки   

     Расчёт нормативных размеров земельных участков многоквартирных домов

Размер земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением и необходимого для их использования, устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией (пункт 3 статьи 33, пункт 2 статьи 35 Земельного кодекса РФ).

   Таким образом, площадь земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение, не может ограничиваться только земельным участком, выделяемым по контуру объекта или "по отмостке". Она должна определяться в размере, необходимом для использования здания, строения, сооружения, путем обеспечения к ним доступа и использования прилегающего пространства (размеры которого обусловлены, в том числе, и требованиями безопасности). 

   Это подтверждается статьей 36 Жилищного кодекса РФ, которая устанавливает, что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности в числе прочего имущества принадлежит и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. При этом границы и размер земельного участка определяются в соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

    Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, расчитывается путём умножения общей площади жилых помещений в данной кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

                                                              S норм = S k * У з.д. 

              где,    

              S норм  - нормативный размер земельного участка, кв. м;

  S k    - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;

У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

В границах проектируемой территории расположены 10 многоквартирных жилых домов с этажностью 5, 6 и 10 этажей. По проекту межевания территории из 10 домов подлежат межеванию два. Один из них по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Бийск, г. Бийск, пер. Коммунарский, 33 (кадастровый номер 22:65:015930:51), подлежит уточнению местоположения и (или) площади данного земельного участка. Земельный участок под многоквартирным жилым домом по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Бийск, г. Бийск, ул. Ильи Мухачёва, 226/1, снят с ГКН, в связи с изложенным в проекте межевания образовывается земельный участок под данным многоквартирным  жилым домом :ЗУ18.
Существующий жилой дом по пер. Коммунарский, 33
S норм.=7300.5 (общая площадь жилых помещений в кондоминиуме) x 0.88 (рекомендуемый показатель для уплотнения застройки в кондоминиумах) = 3261 кв.м.

	Наименование


	S общ. Квартир, м2
	Нормативный размер земельного участка, кв.м.
	Проектируемый размер земельного участка,  кв.м.

	Жилой дом № 33 (кадастровый номер земельного участка 22:65:015930:51)
	7300.5
	6424
	3261


Существующий жилой дом по ул. Ильи Мухачёва, 226/1

S норм.=13027.5 (общая площадь жилых помещений в кондоминиуме) x 0.88 (рекомендуемый показатель для уплотнения застройки в кондоминиумах) = 4946 кв.м.

	Наименование


	S общ. Квартир, м2
	Нормативный размер земельного участка, кв.м.
	Проектируемый размер земельного участка,  кв.м.

	Жилой дом № 226/1 (земельный участок снят с ГКН)
	13027.5
	11454
	4946


Как видно из таблицы, площади образуемых участков близки к нормативным, но в связи со сложившейся застройкой образовать участки в точном соответствии с нормативными показателями не представляется возможным.

Результатом проекта межевания явилось формирование границ земельных участков жилой многоэтажной застройки, уточнение (изменение) или установление границ существующих земельных участков, а также формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне.

В результате работ, в границах территории проектирования предлагается сформировать 76 земельных участков.
Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:
	№ п/п
	Номер земельного участка на чертеже
	Вид  разрешенного использования
	Способ образования земельного участка
	Площадь, кв.м.

	1.
	:ЗУ2
	Для эксплуатации нежилого здания
	В связи с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016109:49 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
	1566

	2.
	:ЗУ6
	Земельные участки, предназначенные для размещения воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи


	В результате образования земельного участка
	73

	3.
	:ЗУ9
	Для объектов жилой застройки
	В связи с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016109:727 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
	990

	4.
	:ЗУ10
	Для эксплуатации жилого дома (земли под домами индивидуальной жилой застройки)
	В связи с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016109:750 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
	1555

	5.
	:ЗУ5, :ЗУ15, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14
	Данные земельные участки относятся к землям общего пользования
	-
	-

	6.
	:ЗУ16
	Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	В связи с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 22:65:016109:726 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
	386

	7.
	:ЗУ4
	Земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов
	В результате образования земельного участка
	4946

	8.
	22:65:015930:51
	Земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов
	В связи с уточнением
	3261

	9.
	:ЗУ33

Мухачева, 222/2 гараж 18
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	10.
	:ЗУ34

Мухачева, 222/2 гараж 19
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	11.
	:ЗУ35

Мухачева, 222/2 гараж 20
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	12.
	:ЗУ36

Мухачева, 222/2 гараж 21
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	13.
	:ЗУ37

Мухачева, 222/2 гараж 22
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	14.
	:ЗУ38

Мухачева, 222/2 гаражн 23
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	15.
	:ЗУ39
Мухачева, 222/2 гараж 24
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	16.
	:ЗУ40
Мухачева, 222/2 гараж 25
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	17.
	:ЗУ41

Мухачева, 222/2 гараж 26
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	18.
	:ЗУ50

Мухачева, 222/2 гараж 27
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	19.
	:ЗУ49

Мухачева, 222/2 гараж 28
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	20.
	:ЗУ48

Мухачева, 222/2 гараж 29
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	21.
	:ЗУ47

Мухачева, 222/2 гараж 30
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	28

	22.
	:ЗУ46

Мухачева, 222/2 гараж 31
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	28

	23.
	:ЗУ45

Мухачева, 222/2 гаражный бокс 32
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	24.
	:ЗУ44

Мухачева, 222/2 гараж 33
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	25.
	:ЗУ43

Мухачева, 222/2 гараж 34
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	34

	26.
	:ЗУ42

Мухачева, 222/2 гараж 35
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	27.
	:ЗУ59

Мухачева, 222/2 гараж 36
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	28.
	:ЗУ58

Мухачева, 222/2 гараж 37
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	34

	29.
	:ЗУ57

Мухачева, 222/2 гараж 38
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	30.
	:ЗУ56

Мухачева, 222/2 гараж 39
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	31.
	ЗУ53

Мухачева, 222/2 гараж 40
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	32.
	:ЗУ54

Мухачева, 222/2 гараж 41
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	29

	33.
	:ЗУ53

Мухаева, 222/2, гараж 42
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	27

	34.
	:ЗУ52

Мухаева, 222/2, гараж 43
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	35.
	:ЗУ51

Мухаева, 222/2, гараж 44
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	36.
	:ЗУ68

Мухачева, 222/2 гараж 45
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	37.
	:ЗУ67

Мухачева, 222/2 гараж 46
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	34

	38.
	:ЗУ66

Мухачева, 222/2 гараж 47
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	39.
	:ЗУ65

Мухачева, 222/2 гараж 48
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	40.
	:ЗУ64

Мухачева, 222/2 гараж 49
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	41.
	:ЗУ63

Мухачева, 222/2 гараж 50
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	42.
	:ЗУ62

Мухачева, 222/2 гараж 51
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	43.
	:ЗУ61

Мухачева, 222/2 гараж 52
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	44.
	:ЗУ60

Мухачева, 222/2 гараж 53
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	26

	45.
	:ЗУ69

Мухаева, 222/2, гараж 54
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	46.
	:ЗУ70

Мухаева, 222/2, гаражн 55
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	47.
	:ЗУ71

Мухаева, 222/2, гараж 56
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	48.
	:ЗУ72

Мухаева, 222/2, 
гараж 57
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	49.
	:ЗУ73

Мухаева, 222/2, гараж 58
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	50.
	:ЗУ74

Мухаева, 222/2, гараж 59
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	51.
	:ЗУ75

Мухаева, 222/2, гараж 60
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	52.
	:ЗУ76

Мухаева, 222/2, гараж 61
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	53.
	:ЗУ3
Мухаева, 222/2, гараж 62
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	54.
	:ЗУ8
Мухаева, 222/2, гараж 63
	размещение гаражей для собственных нужд
	В результате образования земельного участка
	22

	55.
	:ЗУ1
Мухаева, 222/2, гараж 64
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	22

	56.
	:ЗУ7

Мухаева, 222/2, гараж 1
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	23

	57.
	:ЗУ17

Мухаева, 222/2, гараж 2
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	22

	58.
	:ЗУ18

Мухаева, 222/2, гараж 3
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	23

	59.
	:ЗУ19

Мухаева, 222/2, гараж 4
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	60.
	:ЗУ20

Мухаева, 222/2, гараж 5
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	61.
	:ЗУ21

Мухаева, 222/2, гараж 6
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	62.
	:ЗУ22

Мухаева, 222/2, гараж 7
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	63.
	:ЗУ23

Мухаева, 222/2, гараж 8
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	64.
	:ЗУ24

Мухаева, 222/2, гараж 9
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	65.
	:ЗУ25

Мухаева, 222/2, гараж 10
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	66.
	:ЗУ27

Мухаева, 222/2, гараж 11
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	67.
	:ЗУ27

Мухаева, 222/2, гараж 12
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	68.
	:ЗУ28

Мухаева, 222/2, гараж 13
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	69.
	:ЗУ29

Мухаева, 222/2, гараж 14
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	70.
	:ЗУ30

Мухаева, 222/2, гараж 15
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	71.
	:ЗУ31

Мухаева, 222/2, гараж 16
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26

	72.
	:ЗУ32

Мухаева, 222/2, гараж 17
	размещение гаражей для собственных нужд
	размещение гаражей для собственных нужд
	26


Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования участков по данным ЕГРН (для преобразуемых и уточняемых участков) либо  в соответствии с  градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск для соответствующей территориальной зоны.

PAGE  
2

