


Часть 1 (текстовая)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

территории, расположенной в границах 
ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 

ул. 8-го Марта, ул. Горно-Алтайская, пл. 9 Января

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для выполнения работы 
Подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах ул. имени Героя Советского Союза Васильева, ул. 8-го Марта, ул. Горно-Алтайская, пл. 9 Января  в г.Бийске  в  2017 г., Проект утвержден постановлением администрации № 874 от 02.07.2018 г.
 Основанием для разработки проекта внесения изменений в проект межевания территории является Техническое задание, утвержденное Отделом архитектуры и градостроительства Администрации г.Бийска 29.09.2023 г.

Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории обусловлена предложением правообладателя земельного участка с кадастровым номером 22:65:011424:111, расположенного в 9 м западнее нежилого здания № 8а по ул. 8 Марта, с целью приведения границ в соответствии с нормами действующего законодательства и обеспечения доступа к данному земельному участку.

Проект межевания  разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов Правительства РФ, Администрации города Бийска, включая:

· Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

· «Положение о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений» от 2 февраля 1996 г. № 105;

· СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

· СНиП 2.07.01-89*(Актуализированная редакция СП 42.13330.2011)   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

· «Генеральный план городского округа город Бийск», утв.Решением Думы 21.12.2010 г.;
· «Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бийск» 2012 года.

Проект внесения изменений в проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков, установления красных линий в случае необходимости. 
1.2. Исходные материалы  
В качестве исходных материалов использованы:

1. Топографическая съемка территории в масштабе 1:500, в цифровом виде в местной системе координат. 

2. Проектные решения по установлению красных линий из «Генерального плана городского округа г.Бийск».

3. Информация о границах установленных территориальных зон в пределах границ проектирования, информация об установленных для них градостроительных регламентах из Правил землепользования и застройки МО г.Бийск.
4. Информация о сервитутах и иных обременениях, установленных и внесенных в государственный кадастр недвижимости, из кадастрового плана территории – квартала  22:65:011424.
5. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном реестре недвижимости,  полученная в виде КПТ и выписок на ЗУ в электронном виде.

6. Информация (справочная) об объектах капитального строительства.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Местоположение района проектирования, анализ сложившейся застройки  

Границами проектируемой территории являются: 

- с северной стороны – улица Горно-Алтайская;

- с западной – улица 8-го Марта;

- с южной стороны - улица Васильева, 

- с восточной – пл. 9 Января.  

Границы проектируемой территории совпадают с границами элемента существующей планировочной структуры – квартала.

Проектируемая территория отражена на ситуационном плане (Схема № 1).
Указанная территория расположена в Приобской части города Бийска, на правом берегу реки Бия. 

Преимущественно  территория занята многоэтажной жилой застройкой. В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства местного и регионального значения; имеются сооружения местного значения – трансформаторные подстанции и газгольдерные. 
Территория, по которой предлагается внесение изменений, ограничена земельными участками:

- с кадастровым номером 22:65:011424:42, в границах которого расположен многоквартирный жилой дом  по ул. Горно-Алтайская, 75;

- с кадастровым номером 22:65:011424:47, в границах которого расположен многоквартирный жилой дом  по ул. 8 марта, дом 8;

- с кадастровым номером 22:65:011424:29, по ул. 8 марта, 8а, предназначенного для размещения среднеэтажной жилой застройки и хранения автотранспорта;

- с кадастровым номером 22:65:011424:111, расположенного в 9 м западнее нежилого здания № 8а по ул. 8 Марта, для эксплуатации индивидуальных гаражей. 
2.2. Существующее использование территории по данным государственного реестра недвижимости  

Территория в границах проектирования расположена в границах одного кадастрового квартала - 22:65:011424, границы которого установлены кадастровым делением. Границы проектируемой территории совпадают с границами кадастрового квартала.
На участке проектирования расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, физические и юридические лица. 

Границы земельных участков по данным единого государственного реестра недвижимости отражены на Схеме использования территории в период подготовки проекта № 1, включенной в материалы по обоснованию проекта.
Территория проектируемого микрорайона расположена в границах одной территориальной зоны, границы которой установлены «Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Бийск», а именно:

ЖЗ-1 – жилая подзона застройки многоэтажными жилыми домами (от 5-ти и более этажей), с учреждениями и предприятиями повседневного использования, связанными с проживанием граждан, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктур.
С южной стороны территория ограничена по улице Васильева зоной УДС (улично-дорожной сети).
2.3. Сведения об особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия
Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в границах проектируемой территории отсутствуют.

2.4. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий 

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий являются: 
- охранные, 
- санитарно-защитные зоны, 
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 
- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
- зоны охраняемых объектов, 
- приаэродромная территория, 
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.1. Охранные зоны.

Зонами с особыми условиями использования территорий являются также охранные зоны линейных объектов.

Большинство инженерных сетей расположено на землях общего пользования. Линейная часть существующих и строящихся объектов инженерной инфраструктуры, не расположенная непосредственно на поверхности земли (в подземном, воздушном исполнении) включена в границы земельных участков. При необходимости собственниками сетей могут быть установлены в соответствии с действующим законодательством охранные зоны для обеспечения необходимых мер по сохранности и обслуживанию.

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории проектирования имеется (установлены) охранные зоны тепловых сетей (реестровый номер 22:65-6.89) и воздушных линий электропередачи (реестровый номер 22:65-6.871). 
Границы охранных зон по сведениям реестра недвижимости отражены на Схеме зон с особыми условиями использования территории – лист 3 Материалов по обоснованию ППМТ.
2.4.2. Санитарно-защитные зоны.
Согласно территориальному зонированию, установленному Правилами землепользования и застройки, вся проектируемая территория расположена в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в частности в зоне О 1б, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Перечень мероприятий и ограничения содержатся в Правилах землепользования и застройки и в данном Проекте не приводятся. 

В соответствии со сведениями ЕГРН вся проектируемая территория расположена в границах зоны санитарной охраны (ЗСО) третьего пояса действующего водозабора ООО "Бийские промышленные воды" (реестровый номер  22:65-6.848).
Границы зон ограничений отражены на Схеме зон с особыми условиями использования территории – лист 3 Материалов по обоснованию ППМТ.
3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Общие положения по формированию земельных участков  

Задачей проекта межевания является предложение по определению границ земельных участков жилой многоэтажной застройки (в случае если они требуют межевания), уточнение (изменение) или установление границ существующих земельных участков при необходимости, а также формирование свободных от застройки земельных участков, для дальнейшего их предоставления в соответствии с градостроительными регламентами, установленными в соответствующей территориальной зоне. 

Проект межевания выполнен на топографической карте масштаба 1:500, с применением компьютерных геоинформационных технологий, в программе «Геокад АРМ КИН», содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.
Проектное решение по межеванию территории представлено в Основной Графической части. 
На чертежах проекта межевания территории отображаются:

* красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений;

* границы образуемых и изменяемых (уточняемых) земельных участков.
Границы зон действия публичных сервитутов, а также  границы особо охраняемых природных территорий и  территорий объектов культурного наследия в Проекте не отражены, ввиду отсутствия данных объектов на проектируемой территории квартала. 
* Красные линии являются опорным элементом для проектирования межевания внутриквартальной территории, обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. 
В градостроительных регламентах в числе предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков (в том числе от красных линий) в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
В данном районе города Бийска красные линии установлены Проектом межевания 2018 года, данным проектом внесения изменений в проект межевания территории красные линии и линии отступов от красных линий не изменяются.

3.2. Формирование земельных участков объектов жилой застройки   

На проектируемой  территории в подзоне ЖЗ-1 действует норматив градостроительного регламента местного уровня, который устанавливает требования к минимальной площади земельных участков многоквартирных жилых домов – 1200 кв.м. 

Расчет нормативной площади земельных участков объектов жилой застройки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.

Принцип расчета нормативных площадей земельных участков объектов жилой застройки, и формирования их границ, в соответствии с данными размерами, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания; обеспечения гражданских прав; установления земельной доли в праве общей собственности, приходящейся на каждого домовладельца исходя из площади помещений; налогообложения; эффективного использования земель городских поселений. 

В границы земельных участков включаются все объекты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним, а также обеспечивается доступ ко всем объектам социальной инженерно-транспортной инфраструктуры. При установлении границ предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: частями магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен, а также к необходимым объектам общего пользования в соответствии с градостроительными нормативами.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле  
[image: image1.wmf],

з.д

к

норм.к

У

S

S

´

=




где Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилого многоквартирного дома, м2
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности, различных годов постройки (таблица приложения А).

В границах проектируемой территории расположены 13 многоквартирных жилых домов 1959-1960 годов постройки, в связи с этим  для расчета нормативной площади земельных участков под существующими многоквартирными домами в утвержденном проекте межевания 2018 года был взят удельный показатель, рекомендуемый Строительными Нормами 41-58 от 1957 года. 

Показатели нормативной площади под домами многоквартирных жилых домов данным проектом внесения изменений не пересчитывались, приведены в таблице 1;  площади земельных участков, предлагаемых к уточнению данным проектом внесения изменений в проект межевания, выделены жирным шрифтом.
	Кадастро-вый

номер ЗУ в квартале 22:65:011424

	Адрес


	год постройки дома
	общая площадь жилых помеще-ний МКД
	этаж-ность
	Удель-ный показа-тель
(СН 1957) 
	площадь норма-тивная
	площадь ЗУ предлагаемая проектом
	Расхож-дение площади (нормативной и проектной)

	:33
	8 марта, 4
	1959
	1 511.4
	3
	2
	3 023
	3 110
	87

	:34
	8 марта, 6/1
	1960
	1 513.8
	3
	2
	3 028
	3 048
	20

	:35
	8 марта, 6/2
	1960
	1 513.4
	3
	2
	3 027
	3 024
	-3

	:47
	8 марта, 8
	1959
	1 502.6
	3
	2
	3 005
	4 002
	997

	:38
	9 января, 1
	1960
	2 325.0
	4
	1.57
	3 650
	3 712
	62

	:36
	9 января, 1/1
	1960
	1 513.0
	3
	2
	3 026
	2 593
	-433

	:8
	9 января, 3
	1960
	1 405.2
	4
	1.57
	2 206
	3 386
	1180

	:37
	9 января, 3/1
	1960
	1 547.0
	3
	2
	3 094
	3 132
	38

	:39
	Васильева, 46
	1959
	2 320.3
	4
	1.57
	3 643
	3 794
	151

	:40
	Васильева, 48
	1959
	2 295.7
	4
	1.57
	3 604
	3 362
	-242

	:43
	Г-Алтайская, 71
	1960
	2 464.0
	4
	1.57
	3 868
	3 857
	-11

	:41
	Г-Алтайская, 73
	1959
	2 537.8
	4
	1.57
	3 984
	4 219
	235

	:42
	Г-Алтайская, 75
	1959
	2 459.1
	4
	1.57
	3 861
	4 031
	170


Уточнение границ трех участков под многоквартирными домами ранее утвержденным проектом было предусмотрено с целью приведения их площади в соответствие с нормативной. Так, по данным ЕГРН площадь участка  жилого дома по ул.Горно-Алтайская, 75 составляет 2 892 кв.м, что значительно меньше нормативной (3 861 кв.м), и наоборот, площадь участка жилого дома по ул. 8 Марта, 8 составляет 4 052 кв.м, что превышает нормативную (3 005 кв.м), площадь участка жилого дома по ул.Горно-Алтайская, 73 составляет 4 208 кв.м, что превышает нормативную (3 984 кв.м). За счет уточнения границ, площади земельных участков приближены к нормативным.

При этом, ранее утвержденным проектом межевания границы земельного участка с КН 22:65:011424:42 для жилого дома по ул.Горно-Алтайская, 75, предлагалось уточнить путем образования двух контуров в связи с  исключением проезда. Однако, в таком случае возникает чересполосица. В связи с этим, данным проектом внесения изменений с учетом требований законодательства, сложившейся застройки и судебной практики, предлагается установление публичных сервитутов на участки многоквартирных домов по ул.Горно-Алтайская, 75, ул.Горно-Алтайская, 73 и ул. 8 Марта, 8.
3.3 Формирование публичных сервитутов 
В связи со сложившейся застройкой земельные участки  с кадастровым номером 22:65:011424:29, по ул. 8 марта, 8а, предназначенный для размещения среднеэтажной жилой застройки и хранения автотранспорта и участок с кадастровым номером 22:65:011424:111, расположенный в 9 м западнее нежилого здания № 8а по ул. 8 Марта, для эксплуатации индивидуальных гаражей, расположены внутри квартала,  и фактически, с момента образования участков, доступ к ним от земель общего пользования осуществляется через придомовую территорию многоквартирных домов по ул.Горно-Алтайская, 75, 73, ул. 8 Марта, 8 и ул. 8 Марта, 6/1.
В соответствии с ч. 5 ст. 36 ЖК РФ, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременён правом ограниченного пользования. Собственники не могут запретить другим лицам пользоваться таким правом и закрыть им доступ к объектам, существовавшим на участке до дня введения в действие ЖК РФ (например, об этом решение арбитражного суда по делу № А71-4094/2020 30 октября 2020 г.). 
В связи с этим, проектом внесения изменений в проект межевания предусмотрено установление публичных сервитутов на земельные участки многоквартирных домов по ул.Горно-Алтайская, 75, 73 ул. 8 Марта, 8 и ул. 8 Марта, 6/1, для обеспечения прохода, проезда от земель общего пользования (ч.4 ст.23 Земельного Кодекса РФ). 

3.4. Формирование земельных участков под существующими объектами недвижимости и выявленных незастроенных участков
При принятии проектных решений по определению границ земельных участков  руководствовались следующим.

Согласно принятой системе землепользования внутриквартальное пространство территории должно быть максимально разделено между земельными участками микрорайона. Данная система вытекает из одного из важнейших принципов земельного права - рационального использование земель. Рациональное использование земель выражается в требовании эффективной эксплуатации земельных участков землевладельцами, землепользователями, собственниками, которое отвечает также интересам общества, обеспечивает наиболее целесообразное и экономически выгодное использование.
В соответствии с п. 4 раздела 3.2.2. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150, размеры земельных участков в границах застроенных территорий городских и сельских поселений устанавливаются с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов, действовавших на период застройки указанных территорий. 
Земельным кодексом РФ установлены требования к образуемым и изменяемым земельным участкам, в  частности, согласно  ст. 11.9:

- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
Между земельным участком с кадастровым номером 22:65:011424:29, по ул. 8 марта, 8а, предназначенным для размещения среднеэтажной жилой застройки и хранения автотранспорта и участком с кадастровым номером 22:65:011424:111 для эксплуатации индивидуальных гаражей, имеются не разграниченные земли, то есть образуется вкрапливание земель между зарегистрированными земельными участками. При этом, границы участка  22:65:011424:111 сформированы по стенам гаражей, что приводит к невозможности разрешенного использования указанных объектов недвижимости (гаражей) расположенных земельном участке :111. При этом,  выезд из гаражей осуществляется на данные не разграниченные земли и фактически, данными землями пользуются только правообладатели гаражей.
В связи с этим, данным Проектом внесения изменений предлагается: 

-  образовать земельный участок с условным обозначением ЗУ1 путем перераспределения участка с кадастровым номером 22:65:011424:111 для эксплуатации индивидуальных гаражей и земель, с целью возможности разрешенного использования объектов недвижимости (гаражей) расположенных земельном участке :111 и устранения вкрапливания.
4. ВЫВОДЫ 

В результате работ, в  границах территории проектирования сформировано 3 земельных участка и предлагается установление 2-х публичных сервитутов. 
Параметры территории проектирования и земельных  участков приведены в таблице:
	#G0N п/п 
	Наименование показателей / условное обозначение или КН  земельного участка / адрес (при наличии)
	Способ образования

(КН 

исходных ЗУ)
	Площадь 
	Вид разрешенного использования образуемых ЗУ

	1 
	Площадь проектируемой территории – всего
	
	7,5 га
	---

	2
	Территории, подлежащие межеванию
 (образуемые и/или изменяемые участки)
	3
	
	

	2.1.
	Образуемые, преобразуемые
	1
	
	

	
	1
	ЗУ1 (в 9 м западнее нежилого здания № 8а по ул. 8 Марта)
	перераспределение ЗУ в муниц.соб-ти с КН 22:65:011424:111

 и земель 


	629
	Для эксплуатации индивидуальных капитальных гаражей (земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок)

	2.2.
	Изменяемые (уточняемые)
	2
	
	

	
	1
	22:65:011424:47 
(ул. 8 Марта, 8)
	4 002
	земельные участки, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов

	
	2
	22:65:011424:42 
(ул. Горно-Алтайская, 75)
	4 031
	

	2.2.
	Публичные сервитуты
	2
	
	

	
	
	С1 – сервитут 
	22:65:011424:42, 

22:65:011424:41,
22:65:011424:112
	589
	Для прохода или проезда через земельный участок в целях обеспечения свободного доступа граждан

	
	
	С2 – сервитут
	22:65:011424:47,
22:65:011424:34
	255
	


Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельных участков указан в соответствии с  видом разрешенного использования участков по данным ЕГРН и градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки МО г.Бийск.
PAGE  
8

